Einführung:

Kontratieff- Wellen, Behauptung, dass Gesundheit die 6. Welle ist.

Miniaturisierung:

- Miniaturisierung der Zugangswege:

- Steinzeit: Laparatomie (offener Bauchschnitt)

- Laparaskopie: Löcher als Zugänge im Bauch (Throkare

- Flexible Endoskopie: Natürliche Körperöffnungen

- NOTES (Verwendung natürlicher Körperöffnungen, dann Schnitt z.B. durch den Magen)

- HIFU: Fokussierter intensiver Ultraschall der Tumore verbrennt

- Mögliche Neuerung: Microbots

Transgastritisch vs. Transkolisch:

Transgastritisch: Wie Magenspiegelung, dann durch enges Loch in der unteren Magenwand in den Intraperitonealraum -> operieren nach unten

Biologisierung:

- Tissue Engineering

- Körpereigene Reperatur- und Regenerationsprozesse ausnützen (Stammzellen)

- Implantate

- Biologisierung von Oberflächen d.h. Verwendung autologer Materialien verhindert Entzündungen und Abstoßung

Personlisierung:

Jeder Mensch ist anders

Beispiel: Thermofusion

- Problem: therm. Lateralschaden

Beispiel: 3d-Druck

Digitalisierung:

Dazu gehört wohl auch Robotik.

Robotik: OP-Roboter sind Realität, verbesserte Ergonomie, gleiche Ergebnisse für Patienten

Problem: Haptik

Chance: Passgenauigkeit, Zittern(Wirbelsäulen-OP)

Theragnostik:

Kunstwort: Verbindung der Diagnose mit Therapie

Beispiel: Emmisionsspektroskopie: Erkennt welches Gewebe man gerade schneidet (Unterscheidung zwischen Tumor und normalem Gewebe)

Biopsien:

Zange: schlecht, weil ein guter Winkel schlecht zu erreichen ist.

- Kryoadhäsion besser, weil die einfach auf Lumen angelehnt werden muss.

- Reißt einfach genug Material durch Kryoadhäsion weg (Zunge an Straßenlaterne)