Mündliche Prüfung: Mikrofluidik

- Welche Märkte sind besonders bedeutend für MF? -> Druckköpfe, Flusssensoren für industrielle Automatisierung, Life Science -> Lab-on-a-Chip, industrielle Dosiersysteme…

- Navier-Stokes-Gleichung aufschreiben und Bestandteile erkläre. Warum kleines f -> Kraftdichte

- Wie sieht Fluss in Röhre mit Druckunterschied aus -> Parabolisches Profil; fa=fvol=0  (Hagen-Poisson Gleichung);in turbulenter Strömung -> flaches Profil

- Was ist, wenn Fluss eingeschwungen? -> ffriction=fvolumen=0 -> Bernoulligleichung, Abwandlung von NSE

- Was dominiert in Fluidik -> Visköse Kräfte; Re-Zahl klein -> laminarer Fluss

- Skalierung? v mit L^1; Re mit L^2

- Zeichnen von Tropfen auf glatten Fläche -> Kontaktwinkel durch Young-Gleichung

- Dynamisch bewegte Flüssigkeit -> Profil zeichnen, Kontaktlinie widersetzt sich Bewegung; Wenn Belastung weggenommen? -> Hysterese

- Young-Laplace Gleichung: dp= σ * (1/r1 – 1/r2); Radien stehen senkrecht aufeinander

- Senkrechte Röhre, hydrophil, welches Profil? Wie ist Druckverteilung? Radius in Profil?

- Wie funktioniert Mischen in Mikrosystem: Allein durch Diffusion

- Profil in elektoosmotischem Fluss

- Ventil: Ein Beispiel aufzeichnen

- Mischer: Wie mischen -> Grenzflächen erhöhen, Diffusion; Beispiel: Ein Mischer vorstellen, z.B. Caterpiller: A/B Profile; Interdigital Mixer

- Seperationsprinzip: H-Filter (zeichnen und erklären); Pinched-Flow Fraction (was bewirkt unterer Fluss -> Anheften von Teilchen an Wand)