Klausurfragen  BM5 – 22.02.2018 - Fehrenbacher

1 Welcher Effekt überwiegt in der Nuklearmedizin (100keV-1MeV)?
- Photoeffekt.

2 Wie häufig muss die Kalibrierung des Dosismonitorsystems mindestens überprüft werden? 
- 14-tägig

3 Wie misst man geringe Aktivität im Blut?
-Bohrloch-Detektor

4 Natürliche Strahlenbelastung in Baden-Württemberg (Deutschland?
- 2,1 mSv

5 Einheit der Äquivalentdosis?
- Sv

6 Nach welchem Formalismus wird der bauliche Strahlenschutz dimensioniert? 
- Ermittlung der Kenndosisleistung und Berechnung des notwendigen Schwächungsfaktors

7 Ab wann kann Materialaktivierung in der Strahlentherapie auftreten? 
- 8MeV

8 Ganzkörperzähler – was wird damit gemessen?
- Art und Aktivität gammaemittierender Nuklide

9 PET – werden Kollimatoren benötigt?
- 511keV Gammaquanten elektrische Koinzidenzmessung

10 Wann unterliegt ein radioaktiver Stoff den Beförderungsbedingungen?  
- wenn er oberhalb der Freigrenze ist

11 Wer ist für die Anbringung der orangenen Tafel verantwortlich?
- Fahrer

12 …rechtliche Grundlage für den Strahlenschutz?
- Atomgesetz

13 Verhältnis der Halbwertszeiten (Wann ist die Zerfallsreihe im Gleichgewicht)?
- Tochternuklid << Mutternuklid

14 Was ist nicht geeignet für eine Organaktivitätsmessung?
- Einfache planare Szintigraphie

15 Wer kontrolliert die Dosis-Referenzwerte?
- ärztliche Stelle

16 An wen muss die ärztliche Stelle Verbesserungsvorschläge übermitteln?
- SSV

17 Dosimetrie- Unterscheidung der Anforderungen: 
- Basisdaten, Konstanzprüfung, Referenzdosimetrie

18 Was braucht man nicht für die 1D Berechnung?
- Gantrywinkel (Orientierung im Raum)

19 Wann findet ein Beta+ Zerfall stattfinden?
- bei Protonenüberschuss mit einem Q-Wert > 2mC^2

20 Die rechtfertigende Indikation für eine Röntgenaufnahme (nicht Teleradiologie) ist:
- nur von einem auf diesem Gebiet fachkundigen Arzt persönlich vor Ort stellbar

21 Die Auswertung des Filmdosimeters einer beruflich strahlenexponierten Person der Kat. B ergibt im Monat März mSv und für den Monat April 4 mSv. Vor März war im laufenden Kalenderjahr keine dosimetrisch messbare Strahlenexposition zu verzeichnen. Was ist zu veranlassen?
- Anheben in Kat A

22 Welches ist kein Personendosimeter?
- Kontaminationsdosimeter

23 Wie ist der Kontrollbereich abzugrenzen?
- Kontrollbereich