Gedächtnisprotokoll Wechselwirkungen Strahlung – Materie SS2017

1) Aus einer radioaktiven Strahlungsquelle werden 106 Teilchen pro Sekunde isotrop

emittiert. Wie groß ist die Teilchenflussdichte in 0,5 m Abstand vom Strahler

im Vakuum? Wie groß ist die Energieflussdichte, wenn jedes emittierte Teilchen

die Energie von 1,25 MeV mit sich führt?

Antwort: Teilchenflussdichte: 3,18 x 105 s-1 m-2 , Energieflussdichte: 3,975 x 105 (MeV s-1 m-2). Ausführlichere Lösung: Grundlagen der Strahlenphysik –Krieger – Kapitel 1, Aufgabenlösungen.

2.) Leiten sie aus dem Schwächungsgesetz die Halbwertsschichtdicke und die mittlere Weglänge (auch Schwächungslänge)  her.

Ansatz: d1/2: I0 = ½ I(x), R: I0 = 1/e I(x)

3. Wie lautet die allgemeine Form der Bilanzgleichung? Unter welchen Bedingungen fallen die einzelnen Teile der Bilanzgleichung weg?

Antwort: D = K – B + Yg – 1/ρ div (ψg) - 1/ρ div (ψgs)

4.Strahlungstransportgleichung: Gibt es eine analytische Lösung der Strahlungstransportgleichung? Wenn ja wie lautet sie? Wenn nein, wie kann man sie dennoch lösen?

5. Berechnen sie die Energie für sichtbares Licht.

Ansatz: E = h x f ; c = h x λ

6. Geben sie die Umrechnungsfaktoren von Massenschwächungskoeffizent in atomaren Schwächungskoeffizent und Massenschwächungskoeffizent in linearen Schwächungskoeffizent und atomaren Schwächungskoeffizent in linearen Schwächungskoeffizent an und anders herum.

(7. Was versteht man unter Aufhärtung eines Photonenstrahlbündels? Welche Auswirkungen hat die Aufhärtung auf die Halbwertsschichtdicke?)

(8. Ist der Ausgleichsfilter ein Aufhärtungsfilter? Erkläre die Funktion des Ausgleichsfilters.)

Fragen 7 + 8 beziehen sich auf die Vorlesung von Prof. Christ (kann sein, dass ihr ihn nicht mehr habt)

9. Wieso sind die Massenschwächungskoeffizienten für Photonenenergien um 1 – 2

MeV für alle Materialien nahezu gleich groß?

Antwort: Das liegt an der absoluten Dominanz der Comptonwechselwirkung in diesem

Energiebereich. Der Compton-Wechselwirkungskoeffizient ist vom Verhältnis

Z/A abhängig, das für die meisten Substanzen den Wert von etwa ½ hat. Die

Dichteabhängigkeit der Wechselwirkungskoeffizienten ist durch die Verwendung

von Massenschwächungskoeffizienten berücksichtigt.

10. Warum unterscheiden sich die Bahnlängen und maximalen Reichweiten von

Elektronen in einem Absorber so deutlich, nicht aber die von Alphateilchen?

Reichweiten sind auf die Einschussrichtung projizierte Eindringtiefen in den Absorber.

Die Hauptwechselwirkungspartner geladener Teilchen sind bei nicht zu

hochenergetischen Teilchen die Hüllenelektronen. Beim Stoß sehen Elektronen

daher etwa gleich schwere Stoßpartner und können daher stark aus ihrer ursprünglichen Richtung abgelenkt werden. Ihre Eindringtiefe verringert sich durch

diese Streuprozesse. Die Umwegfaktoren können in schweren Absorbern wie

Blei fast einen Wert von 4 annehmen (Fig. 9.20). Alphateilchen haben eine um

etwa den Faktor 8000 größere Masse als Elektronen. Sie werden bei Stößen mit

Elektronen daher kaum abgelenkt oder gestreut. Ihre Bahnlängen und Reichweiten

stimmen daher sehr gut überein.

11. Zeiche schematisch die Teifendosisverläufe von Photonen (200kV), Photonen (15 MV), Protonen (150 MeV) und Elektronen (10 MeV).

12. Der Massenschwächungskoeffizient für 100-keV-Photonen am Blei beträgt etwa 5,79 cm2/g. Die molare Masse von Blei hat den Wert M = 207 g/mol. Mit der Avogadrozahl (NA = 6,02   1023 mol-1) erhält man als Wirkungsquerschnitt?

Antwort: σ = 2000  10-28 m2 = 2000 b.

Ausführlichere Lösung: Grundlagen der Strahlenphysik –Krieger – Kapitel 1, S. 49

13. Was ist die kritische Energie? Was ist die kritische Energie von Elektronen in Wasser?

14. Definiere Kerma. Was ist die Einheit?

15 Definieren Sie die Größe Bremsvermögen und geben Sie ihre zwei Komponenten

an.

Antwort: Das Bremsvermögen eines Absorbers ist definiert als der einem Teilchen durch

Wechselwirkungen zugefügte mittlere Energieverlust pro Wegstrecke. Es setzt

sich aus Stoß- und Strahlungsbremsvermögen zusammen.

16. Von was hängt das Stoßbremsvermögen ab?

Antwort: Das Stoßbremsvermögen eines Absorbers proportional zum Kehrwert von v2.

17: Aktivierung von Gold aus der Übung.