Gedächtnisprotokoll Wechselwirkungen Strahlung-Materie SS2018

- Aus einer radioaktiven Strahlungsquelle werden 106 Teilchen pro Sekunde isotrop

emittiert. Wie groß ist die Teilchenflussdichte in 0,5 m Abstand vom Strahler

im Vakuum? Wie groß ist die Energieflussdichte, wenn jedes emittierte Teilchen

die Energie von 1,25 MeV mit sich führt?

Antwort: Teilchenflussdichte: 3,18 x 105 s-1 m-2 , Energieflussdichte: 3,975 x 105 (MeV s-1 m-2). Ausführlichere Lösung: Grundlagen der Strahlenphysik –Krieger – Kapitel 1, Aufgabenlösungen.

2. Welche Voraussetzungen müssen gelten, dass das exponentielle Schwächungsgesetz gilt? (4Punkte)

3. Rechenaufgabe zum Schwächungsgesetz. Zusammenhang Halbwertsschichtdicke und Schwächungskoeffizient muss man wissen. Schwächungsdicke musste berechnet werden.

4. Wie lautet die allgemeine Form der Bilanzgleichung? Wie lautet die Bilanzgleichung für Protonen mittlerer Energie?

Antwort: D = – 1/ρ div (ψg)  - 1/ρ div (ψgs) ohne SEG

D = – 1/ρ div (ψg) mit SEG

5. Aus welchen Bestandteilen besteht die Strahlungstransportgleichung?

6. Definiton Energiedosis mit Einheit

7. Wieso sind die Massenschwächungskoeffizienten für Photonenenergien um 1 – 2

MeV für alle Materialien nahezu gleich groß?

Antwort: Das liegt an der absoluten Dominanz der Comptonwechselwirkung in diesem

Energiebereich. Der Compton-Wechselwirkungskoeffizient ist vom Verhältnis

Z/A abhängig, das für die meisten Substanzen den Wert von etwa ½ hat. Die

Dichteabhängigkeit der Wechselwirkungskoeffizienten ist durch die Verwendung

von Massenschwächungskoeffizienten berücksichtigt.

8. Warum unterscheiden sich die Bahnlängen und maximalen Reichweiten von

Elektronen in einem Absorber so deutlich, nicht aber die von Alphateilchen?

Reichweiten sind auf die Einschussrichtung projizierte Eindringtiefen in den Absorber.

Die Hauptwechselwirkungspartner geladener Teilchen sind bei nicht zu

hochenergetischen Teilchen die Hüllenelektronen. Beim Stoß sehen Elektronen

daher etwa gleich schwere Stoßpartner und können daher stark aus ihrer ursprünglichen Richtung abgelenkt werden. Ihre Eindringtiefe verringert sich durch

diese Streuprozesse. Die Umwegfaktoren können in schweren Absorbern wie

Blei fast einen Wert von 4 annehmen (Fig. 9.20). Alphateilchen haben eine um

etwa den Faktor 8000 größere Masse als Elektronen. Sie werden bei Stößen mit

Elektronen daher kaum abgelenkt oder gestreut. Ihre Bahnlängen und Reichweiten

stimmen daher sehr gut überein.

9. Zeiche schematisch die Teifendosisverläufe von Photonen (200kV), Photonen (15 MV), Protonen (150 MeV) und Elektronen (10 MeV).

10. Zeichnen Sie das Wechselwirkungsquerschnittsdiagramm von Neutronen (in Wasserstoff?) schematisch und erklären Sie die verschieden Abschnitte kurz.

11. Nennen Sie die verschiedenen Klassen von Neutronen. Was sind die Grenzenergien?

12.

a) Welche Wechselwirkungen von Photonen sind in der Strahlentherapie dominant?

b) Welche WW sind in den verschiedenen Energiebereichen dominant?

c) Gibt es eine untere/obere Grenzenergien beim Photoeffekt?

13. Diagramm: Photonenwechselwirkungen nennen, Sekundärteilchen dazu wissen.

14. Definieren und erklären Sie die mittlere freie Weglänge

15. Aufgabe mit Energieverteilung von Comptonstreuquanten (Krieger)

16. Schematischer Ansatz für numerische Lösungen der Strahlentransportgleichung

17. Der Massenschwächungskoeffizient für 100-keV-Photonen am Blei beträgt etwa 5,79 cm2/g. Die molare Masse von Blei hat den Wert M = 207 g/mol. Mit der Avogadrozahl (NA = 6,02   1023 mol-1) erhält man als Wirkungsquerschnitt?

Antwort: σ = 2000  10-28 m2 = 2000 b.

18. Was ist die kritische Energie? Was ist die kritische Energie von Elektronen in Wasser?

19. Definieren Sie die Größe Bremsvermögen und geben Sie ihre zwei Komponenten

an.

Antwort: Das Bremsvermögen eines Absorbers ist definiert als der einem Teilchen durch

Wechselwirkungen zugefügte mittlere Energieverlust pro Wegstrecke. Es setzt

sich aus Stoß- und Strahlungsbremsvermögen zusammen.

20. Von was hängt das Stoßbremsvermögen ab?

Antwort: Das Stoßbremsvermögen eines Absorbers proportional zum Kehrwert von v2

21. Frage zu maximalen Energieübertragung pro Wechselwirkung oder wodurch verlieren Elektronen am häufigsten Energie?

- Maximal: Bremsstrahlung

- Häufigste: soft collisions

22. Aktivierung von Gold aus der Übung. Aber mit 95% der Sättigungsaktivität. Aktivitätsformel war gegeben!

Tipps:

- Relativ wenig Zeit, wenn man zu lange für die Aufgaben überlegt, wird die Zeit knapp

- Macht alle Aufgaben im Krieger- Grundlagen der Strahlenphysik durch, viele Aufgaben sind direkt von dort!