Gedächtnisprotokoll MVT II WS 20/21

- Regenerationsmedizin: Wie läuft die autologe Chondrozyten Transplantation an?

- Antikörper

- Aufbau IgG mit, N- und C- Enden + Funktion der Enden

- FAB-Fragment aufbau

- Wofür stehen die Buchstaben HAT bei der Hybridomatechnologie?

- Rheologie/Herz

- Nennen sie 4 Anforderungen an Totalherzersatzsysteme.

- Hämatokritwert Def.

- Oxygenierung: Definition Respiratorischer Quotient

- Membran: Unterscheiden Sie die Trennverfahren bei der Porenmembran und Lösungs-Diffusionsmembran.

- Sterilisation:

- Was sind optimale Umgebungsbedingungen für Mikroorganismen (Lebensbedingungen)

- Was bedeutet der D-Wert und F-Wert bei der Hitzesterilisation.

- Zulassung MP: a) Nennen sie die Klassen zur Einteilung und jeweils ein Bsp.

- Nenne sie 4 Kriterien zur Einordnung der MP in die Risikoklassen

- Diagnostik: Erklären sie das Vorgehen bei einem ELISA Typ.

9. Oberflächentechnik

a) Erklären sie das Aspektverhältnis.

b) Beim Entfernen eines organischen Materials von einer Oberfläche muss die Wellenlänge unterhalb eines bestimmten Wertes liegen. Wie hoch ist der Wert? Warum muss die Wellenlänge darunterliegen.

c) Erklären sie an je einem Beispiel „bottom-up“ und „top-down“ bei der Herstellung eines Mikrochips.