Prüfung Anästhesiologie und Intensivmedizin April 2021

Insgesamt 20 Fragen, ungefähr 15 Multiple Choice Fragen und 5 Fragen zum Selbstausfüllen

- Was sind die zwei wichtigsten Alarme bei einem Perfusor? (zum Selbstausfüllen)

  - Druckalarm und Akku fast leer

- Wie oft muss die STK durchgeführt werden? (zum Selbstausfüllen)

  - Alle 24 Monate

- Wie lautet die Reihenfolge der Narkoseeinleitung?

  - Präoxygenierung – Opioidgabe – Gabe des Hypnotikums – Maskenbeatmung – Gabe des Muskelrelaxans – Atemwegssicherung/Intubation

- Was wird bei einem Standardmonitoring nicht überwacht?

  - Narkosetiefe

- Wie wird CO2 nicht gemessen?

  - Transkutan

  - Nebenstrom

  - Hauptstrom

  - Parallelstrom

- Nenne drei Parameter, die bei einem Standardmonitoring überwacht werden. (zum Selbstausfüllen)

  - Sauerstoffsättigung

  - EKG

  - Nichtinvasiver Blutdruck

- Was ist keine Kontraindikation für eine Larynxmaske?

  - Älter als 75 Jahre

  - Bauchlage

  - OP an den Stimmbändern

  - Schwangerschaft

- Wie wird ein erhöhter Druck im Schlauch beim Perfusor erkannt?

  - Motorstrom

- Woran erkennt man eine Schmerzpumpe? (2 von 4)

  - Bolustaste

  - Abschließbare Abdeckung

- Welche Alarme gibt es beim Monitoring? (3 von 4)

  - Technischer Alarm

  - Lebensbedrohlicher Alarm

  - Nicht lebensbedrohlicher Alarme

- Bei welchem System braucht man 2 Gasmessbänke?

  - Offen

  - Halb-offen

  - Halb-geschlossen

  - Geschlossen

- Wie werden Luftblasen bei der Infusion detektiert? (2 von 4)

  - Ultraschall

  - Luftfalle

  - Infrarotsensor

  - Tropfensensor

- Was wird bei der CRM nicht behandelt?

  - Vermeidung/Umgang mit Fehlern

  - Teamfähigkeiten bzw. Kommunikation im Team

  - Anwendung von Wissen auch in Notsituationen

  - Hierarchiegefälle in der Gruppe

- Wie heißen die beiden Gasmessbänke im Zeus Beatmungsgerät? (2 von 4)

  - SGA (Systemgasanalyse)

  - PGA (Patientengasanalyse)

  - OGA

- Wofür ist der Backup Mode im Beatmungsgerät?

  - Ausfall der Stromversorgung

  - Rückkehrende Spontanatmung des Patienten

  - Ausfall der Sauerstoffversorgung

- Wofür ist der Atemkalk? (zum Selbstausfüllen)

  - Er bindet das CO2 der Exspirationsluft

- Wie kann eine erfolgreiche Intubation überprüft werden?

  - Pulsoxymetrie

  - Auskultation

  - Bronchoskopie