Klausur Radiopharmazie und tomographische Techniken BM9/ BM10

Datum: 03.02.2022

Allgemeines: Die Klausur beinhaltet zwei Teile, getrennt für BM9 und BM10. Es werden 60% der Punkte zum Bestehen benötigt. Die Klausurdauer beträgt 90 Minuten und die Fragen, speziell für den Klausurteil Radiopharmazie, ähnelten stark denen aus den Altklausuren. Insgesamt gab es 33 Fragen, davon 18 im Radiopharmazieteil und 15 für den tomographische Techniken Teil.

Radiopharmazie

- Frage zum Thema Pretarget-Labelling (Freitext)

  - Was bedeutet bioorthogonal?

  - Welchen Vorteil bringt die Klick-Chemie (2 nennen)?

- Was trifft auf den FDG-Stoffwechsel zu?

  - Antwort 1 und 3 ist richtig

  - Antwort 1,2 und 3 sind richtig

  - Alle Antworten sind richtig

  - Antwort 1 ist richtig

  - Tumor braucht mehr Energie

  - FDG wird besser verstoffwechselt als Glukose

  - Die Abbaupprudukte von FDG können die Zelle nicht verlassen

  - F-18 wird in den Mitochondrien verstoffwechselt

- FDG ist (die Falschaussage ist anzukreuzen):

  - Ein PET-Radiopharmakon, das ausschließlich zur onkologischen Bildgebung eingesetzt wird

  - Ein Radiopharmakon (markiert mit Flour-18) zur Visualisierung des Glucose-Stoffwechsel

  - Angereichert in lebenden Zellen, gemäß einem biochemischen Mechanismus, der auch „Block-Metabolism“ bezeichnet wird

  - Auch in entzündlichem Gewebe angereichert

- GMP ist die Grundlage der Qualitätssicherung. Welche Parameter sind nicht relevant für die GMP?

  - Prozessvalidierung

  - Preis des Arzneimittels

  - Die Qualität der Luft im Laboratorium

  - Die Qualifizierung des Personals

  - Die Eingangskontrolle von den Ausgangsmaterialien

- Mit welcher Methode können Isotope identifiziert und quantifiziert und werden?

  - Geiger-Müller Zähler

  - Dünnschichtchromatographie

  - UKW-Antenne

  - Gamma Spektrometer

- Rechtlichen Rahmenbedingungen zur Anwendung von Radiopharmaka

  - Zugelassenes Arzneimittel

  - Wird im Rahmen einer klinischen Studie verwendet

  - Wird nach §2Abs1 in maximal 20 Behandlungsfällen pro Woche eingesetzt

  - Unter der unmittelbaren Verantwortung des Arztes

  - Wird eingesetzt, nach dem Atomgesetzt, solange die Personen eine Equivalentdosis von 4 mSv nicht überschreiten

- Spezifische Aktivität – Was ist falsch?

  - Die heute üblicherweise verwendete Einheit für die spezifische Aktivität ist GBq/µMol

  - Bei Kleintieruntersuchungen sollte die spezifische Aktivität in der Regel höher sein als bei humanen Untersuchungen

  - Je niedriger die spezifische Aktivität ist, umso höher ist das Risiko unerwünschter pharmakologischer Wirkungen

  - Die spezifische Aktivität spielt bei PET Untersuchungen keine Rolle da Tracer verwendet werden

- Welche Aussage zur Verwendung von Arzneimittel ist falschnicht

  - Sind Arzneimittel wie andere auch (Nach AMG)

  - Sind Kontrastmittel

  - Dienen in der Diagnostik um biochemische Prozesse darzustellen

  - Werden sie in sehr kleinen Mengen an Wirkstoff (nanomolarer Bereich) verabreicht

- Welche der folgenden Definitionen der „Tracer-Methode“ ist unzutreffend?

  - Die Methode wurde 1923 von G. v. Hevesy publiziert und stellt das Grundprinzip der nuklearmedizinischen Verfahren dar

  - Es können biochemische Prozesse in-vivo untersucht werden.

  - Es werden nur geringste Mengen an radioaktiv markierten Substanzen eingesetzt. Die Methode ist äußerst sensitiv.

  - Mit der Methode kann ausschließlich der Glucosestoffwechsel im Organismus untersucht werden.

- Halbwertszeit-Zuordnung ist richtig?

  - 18-F   		18 min

  - 64-Cu		64 min

  - 15-O  		15 min

  - 68-Ga		68 min

- Welche Herstellungsart wird bei Radiopharmaka-Herstellung aus pharmazeutischer Sicht bevorzugt?

  - Synthese von Hand in einem Abzug

  - Synthese in einem automatisierten Modul, das nach jeder Synthese gereinigt wird

  - Synthese in einem automatisierten Modul mit sterilen Einmal-Cassetten-Kit-System

  - System mit einem manuell zu bedienendem Roboter

- Welche Prüfung der Qualitätskontrolle wird nicht vor der Anwendung durchgeführt?

  - Radiochemische Reinheit

  - PH-Wert

  - Chemische Reinheit

  - Endotoxine

  - Sterilität

- Welcher Effekt ist nicht relevant bei Wechselwirkungen von Gammastrahlung mit Materie?

  - Comptoneffekt

  - Photoeffekt

  - Paarbildungseffekt

  - Partial-Volume Effekt

- Welches Isotop kann nicht für eine in-vivo Bildgebung eingesetzt werden?

  - 18-F

  - 11-C

  - 15-O

  - Wasserstoff-3 (Tritium)

- Wie funktioniert ein Zyklotron?

  - Es werden Neutronen beschleunigt und damit ein Material beschossen, wobei die gewünschte Kernreaktion stattfindet

  - Eine typische Kernreaktion zur Herstellung von F-18 ist die 18 O(p,n) 18F Reaktion. Verwendet wird angereichertes 18 O-Wasser.

  - Als zu beschießendes Material (Target) können nur Gase oder Flüssigkeiten verwendet werden.

  - Sofort nach Beendigung einer Bestrahlung am Zyklotron und Entfernen des bestrahlten Materials ist die Ortsdosisleistung am Zyklotron praktisch wieder Null

- Herstellungsverfahren von FDG, welche chemische Reaktion abläuft?

  - nucleophile Substitution, mit leaving Gruppe usw.

  - electrophile Addition…

- Warum der Schritt der Trocknung bei der FDG-Synthese (Fluor….) so wichtig ist?

  - Weil Fluorid ist Bronsted-Base/Bronsted-Säure, und deshalb braucht es für Reaktion positv/negativen Reaktionspartner

  - Trocknung mit Acenonitril, dann am Ende pulvrige weiße Substanz bereit für Sn2 Reaktion

- In welcher Form findet man F18 nach dem Zyklotron-Prozess?

  - HF in O18-H20

  - HF in O16-H20

  - HF in 2.2.2. Kryptofix und KCo…

Tomographische Techniken

- Wie funktioniert der Beta-Zerfall

- Kernladungszahl nimmt um 1 ab, Massenzahl bleibt konstant

- Was beschreibt das Energiefenster beim PET

- Energieeingrenzung der Photonen, die zur Bildgebung beitragen

- Beschreiben Sie eine Methode, mit der die Energie der Gammastrahlung anhand des PET Signals bestimmt werden kann (Freitext)

- Gegeben war der chemische Shift von GABA und dessen Molekülstruktur. Hier sollte nun angegeben, für welches Molekül das Quintett steht

- Was passiert mit dem Positron, nachdem es emittiert wurde (Freitext)

- Zum Thema Chemical shift

  - Gegeben war, dass in einem 1H-MRS Spektrum die Verschiebung zwischen Creatin und Cholin 0,2 ppm bei einem 7T Gerät beträgt (300 MHz). Nun soll der Frequenzunterschied berechnet werden

  - Welchen Frequenzunterschied erhält man bei einem 1T Gerät mit 40 MHz

- Es sollte angegeben werden, wie die Energieauflösung aus dem Energiespektrum bestimmt werden kann (Freitext)

- Es waren zwei axiale Schnitte mit unterschiedlichen MR-Gewichtungen gegeben. Hier sollte man angeben, welches Bild zu welcher Gewichtung gehört mit Begründung (Freitext)

- Was bedeutet CRT übersetzt und beschreibe, was es aussagt (Freitext)

- Welche Funktion hat der Szintillationskristall (Freitext)

- Irgendwas mit Koinzidenzmessungen /Zeitmessungen für PET, welche Annahmen oder so? (3 ankreuzen)

- Amplitude und Energie können als konstant angenommen werden

- man benutzt Trigger (einen Schwellenwert) für diese Messungen

- es werden die Ankunftszeiten der y im Detektor gemessen

- es kann eine Zeitauflösung unter 1ns erreicht werden

- Welche Komponente hat den größten Einfluss auf die Auflösung beim PET

- Kristall

- Photomultiplier

- Nenne zwei Lichtdetektorarten (Freitext)

- Wie stark ist das Magnetfeld direkt nach der MR-Aufnahme

- Das Magnetfeld ist nach der Aufnahme ausgeschalten

- Das Magnetfeld ist etwa gleich groß

- Das Magnetfeld beträgt hat nun etwa die Stärke des Erdmagnetfeldes

- Das Magnetfeld ist jetzt deutlich größer

- Warum macht man einen Transmissions-Scan

- um Schwächung zu berücksichtigen

- irgendwas mit Hintergrundstrahlung

- Irgendwas mit Energiefenster, wofür, was damit gemacht?

- Energie mit der auch am Ende gerechnet wird (oder so)