Klausurfragen Bestrahlungsplanung Wintersemester 2021/2022

Allgemeines:

- Prüfungszeitraum: 60 Minuten.

- Hilfsmittel: nicht programmierter Taschenrechner

- Insgesamt gab es 53 Punkte (davon 6 für den NUK-Teil)

- In diesem Jahr kamen Fragen zum MR-Linac dran (Zusatzvorlesung)

1. 4 Anforderungen an Körperstereotaxie nennen

2. 2 Vorteile und 2 Nachteile von Monte Carlo Dosisberechnung

3. Biologisch äquivalente Dosis bei Lunge 3 x 20 Gy

4. Es wird in einem festen Messpunkt P gemessen. Welche Parameter können verändert werden, damit man unterschiedliche Werte auf der Zentralstrahlachse misst.

5. Erklären Sie die Toleranzdosis TD50/5

6. Welcher Effekt muss beim MR-Linac bei der Ermittlung der Dosisverteilung berücksichtigt werden? Erklären sie.

7. Es war ein DVH gegeben. Hier sollten im ersten Schritt für die zwei angegebenen Risikoorgane (Parotis und Myelon )und das ZV entsprechende repräsentative Werte gemäß der ICRU 50 abgelesen werden. Weiterhin sollten V(5 Gy) und D(50%) von jeweils einem Risikoorgan abgelesen werden

8.

| Es war eine Bestrahlung eines Fersensporns mit Gegenfeld und 6 MV Photonenstrahlung gegeben. Bestrahlt werden sollte mit 0,5 Gy. Die Bestrahlung erfolgt isozentrisch in einer Tiefe von 4 cm. Berechnen Sie die notwendigen MU. Zunächst sollte dazu eine quadratisch Äquivalente Feldgröße aus einem Beams-Eye-View ermittelt werden. Außerdem war eine Monitortabelle gegeben. Es gab die Zusatzinformation: Bei der Bestrahlung wird die Feldgröße für die Bereiche an Luft verkleinert. |  |
| --- | --- |

9. Wie ist Homogenität definiert laut ICRU (Hinweis nicht die Formel, sondern 95%>PTV<107%)

10. Definition des PTVs nach ICRU 50

11. Definition und Beschreibung des therapeutischen Fensters (mit Formel) und Angabe von zwei Möglichkeiten, mit denen das therapeutische Fenster verbreitert werden kann.

12. Was sind die 3 wichtigsten Parameter die für eine Neueinstellung am Linac gemessen werden müssen. Geben Sie eine qualitative Zeichnung an.

13. Definieren Sie die Energiedosis (mit Formel)

14. Welche zwei Effekte haben einen Einfluss auf den Tiefendosisverlauf von Photonenstrahlung. Beschreibe diese jeweils mit Formel.

15. Definition des Begriffes Monitoreinheiten

16. Beschreiben Sie das LQ-Modell mit Formel

NUK-Teil

17. MIRD – Formalismus

Welche Größen sind erforderlich, um die Dosis in einem Zielorgan zu berechnen

Benötigte Informationen:

- Modell, mit dem gerechnet wird (Mann, Frau, Kind, Schwangere etc.)

- Kumulierte Aktivität in jedem Quellorgan

- Verabreichte Gesamtaktivität

- S-Werte S(Zielorgan<−Quellorgan)

Geben sie prinzipiell den Rechengang an

- Zunächst muss die Verweilzeit berechnet werden:

𝜏(Quelle)=kumulierte Aktivität im Quellorgan/verabreichte Gesamtaktivität

- Die Dosiswirkung ergibt sich aus:

D(Ziel<− Quelle) =𝜏Quelle∗ S(Zielorgan<−Quellorgan)

- Nun muss noch über alle Quellorgane gemittelt werden

18. Die Auswertung einer PRRT mit Lu-177 DOTATATE

- Verweilzeit im Ganzkörper: 45,3 h

- Verweilzeit Leber inkl. Tumor: 18,7 h

- Verweilzeit Tumor: 12,3 h

- Tumorvolumen: 200 ml

- Restlebervolumen: 1800 ml

- S(GK <- GK) = 1,26∗10−3 mGy*(MBq∗h)^-1

- S(Leber <- Leber) = 4,46∗10−2 mGy*(MBq∗h)^-1

Berechnen Sie die Verweilzeit in der Leber

- die Verweilzeit ist additiv, das bedeutet: 𝜏(Leber)= 𝜏(Leber inkl Tumor) − 𝜏(Tumor) = 6,4h

Berechnen Sie den S-Wert für den Tumor S(Tumor <- Tumor) unter Vernachlässigung der Gammastrahlung und für die geringe Reichweite der Betastrahlung (< 1 mm)

- Unter Annahme, dass die Dichte von Tumor und Leber konstant ist, gilt: S(Tumor<−Tumor) = S(Leber<−Leber) ∗ m(Leber)/m(Tumor) = 0,4 mGy*(MBq∗h)^-1

Berechnen Sie die Dosis für GK, Restleber und Tumor

- D(GK) = 𝜏(GK) ∗ S(GK<−GK) = 5,7∗10−2 mGy*(MBq∗h)^-1

- D(Restleber)=𝜏(Restleber) ∗ S(Restleber<−Restleber) = 0,29 mGy*(MBq∗h)^-1

- D(Tumor) = 𝜏(Tumor) ∗ S(Tumor<−Tumor) = 4,92 mGy*(MBq∗h)^-1