Klausur Radiopharmazie und tomographische Techniken BM9/ BM10 Fragenkatalog

2022

Radiopharmazie

- Fragen zum Thema Pretarget-Labelling

  - Was bedeutet bioorthogonal?

- Molekülmarkierung

- Stört keine Bioprozesse

  - Welchen Vorteil bringt die Klick-Chemie (2 nennen)?

- Selektiv

- Schnell

- effizient

- Was trifft auf den FDG-Stoffwechsel zu?

  - Antwort 1 und 3 ist richtig

  - Antwort 1,2 und 3 sind richtig

  - Alle Antworten sind richtig

  - Antwort 1 ist richtig

  - Tumor braucht mehr Energie

  - FDG wird besser verstoffwechselt als Glukose

  - Die Abbaupprudukte von FDG können die Zelle nicht verlassen

  - F-18 wird in den Mitochondrien verstoffwechselt

- FDG ist (die Falschaussage ist anzukreuzen):

  - Ein PET-Radiopharmakon, das ausschließlich zur onkologischen Bildgebung eingesetzt wird

  - Ein Radiopharmakon (markiert mit Flour-18) zur Visualisierung des Glucose-Stoffwechsel

  - Angereichert in lebenden Zellen, gemäß einem biochemischen Mechanismus, der auch „Block-Metabolism“ bezeichnet wird

  - Auch in entzündlichem Gewebe angereichert

- GMP ist die Grundlage der Qualitätssicherung. Welche Parameter sind nicht relevant für die GMP?

  - Prozessvalidierung

  - Preis des Arzneimittels

  - Die Qualität der Luft im Laboratorium

  - Die Qualifizierung des Personals

  - Die Eingangskontrolle von den Ausgangsmaterialien

- Mit welcher Methode können Isotope identifiziert und quantifiziert und werden?

  - Geiger-Müller Zähler

  - Dünnschichtchromatographie

  - UKW-Antenne

  - Gamma Spektrometer

- Rechtlichen Rahmenbedingungen zur Anwendung von Radiopharmaka – stimmen nicht

  - Zugelassenes Arzneimittel

  - Wird im Rahmen einer klinischen Studie verwendet

  - Wird nach §2Abs1 in maximal 20 Behandlungsfällen pro Woche eingesetzt

  - Unter der unmittelbaren Verantwortung des Arztes

  - Wird eingesetzt, nach dem Atomgesetzt, solange die Personen eine Equivalentdosis von 4 mSv nicht überschreiten

- Spezifische Aktivität – Was ist falsch?

  - Die heute üblicherweise verwendete Einheit für die spezifische Aktivität ist GBq/µMol

  - Bei Kleintieruntersuchungen sollte die spezifische Aktivität in der Regel höher sein als bei humanen Untersuchungen

  - Je niedriger die spezifische Aktivität ist, umso höher ist das Risiko unerwünschter pharmakologischer Wirkungen

  - Die spezifische Aktivität spielt bei PET Untersuchungen keine Rolle da Tracer verwendet werden

- Welche Aussage zur Verwendung von Arzneimittel ist falsch (nicht?)

  - Sind Arzneimittel wie andere auch (Nach AMG)

  - Sind Kontrastmittel

  - Dienen in der Diagnostik um biochemische Prozesse darzustellen

  - Werden sie in sehr kleinen Mengen an Wirkstoff (nanomolarer Bereich) verabreicht

- Welche der folgenden Definitionen der „Tracer-Methode“ ist unzutreffend?

  - Die Methode wurde 1923 von G. v. Hevesy publiziert und stellt das Grundprinzip der nuklearmedizinischen Verfahren dar

  - Es können biochemische Prozesse in-vivo untersucht werden.

  - Es werden nur geringste Mengen an radioaktiv markierten Substanzen eingesetzt. Die Methode ist äußerst sensitiv.

  - Mit der Methode kann ausschließlich der Glucosestoffwechsel im Organismus untersucht werden.

- Halbwertszeit-Zuordnung ist richtig?

  - 18-F   		18 min – 2h

  - 64-Cu		64 min – 12 h

  - 15-O  		15 min -2 min

  - 68-Ga		68 min

  - C11			-20 min

- Welche Herstellungsart wird bei Radiopharmaka-Herstellung aus pharmazeutischer Sicht bevorzugt?

  - Synthese von Hand in einem Abzug

  - Synthese in einem automatisierten Modul, das nach jeder Synthese gereinigt wird

  - Synthese in einem automatisierten Modul mit sterilen Einmal-Cassetten-Kit-System

  - System mit einem manuell zu bedienendem Roboter

- Welche Prüfung der Qualitätskontrolle wird nicht vor der Anwendung durchgeführt?

  - Radiochemische Reinheit

  - PH-Wert

  - Chemische Reinheit

  - Endotoxine

  - Sterilität

- Welcher Effekt ist nicht relevant bei Wechselwirkungen von Gammastrahlung mit Materie?

  - Comptoneffekt

  - Photoeffekt

  - Paarbildungseffekt

  - Partial-Volume Effekt

- Welches Isotop kann nicht für eine in-vivo Bildgebung eingesetzt werden?

  - 18-F

  - Zirkonium-89

  - Jod-131

  - Yttrium-86

  - 11-C

  - 15-O

  - Wasserstoff-3 (Tritium)

- Welche Aussage zur Funktionsweise eines Zyklotrons ist richtig?

  - Es werden Neutronen beschleunigt und damit ein Material beschossen, wobei die gewünschte Kernreaktion stattfindet

  - Eine typische Kernreaktion zur Herstellung von F-18 ist die 18 O(p,n) 18F Reaktion. Verwendet wird angereichertes 18 O-Wasser.

  - Als zu beschießendes Material (Target) können nur Gase oder Flüssigkeiten verwendet werden.

  - Sofort nach Beendigung einer Bestrahlung am Zyklotron und Entfernen des bestrahlten Materials ist die Ortsdosisleistung am Zyklotron praktisch wieder Null

- Warum der Schritt der Trocknung bei der FDG-Synthese (Fluor….) so wichtig ist?

  - Weil Fluorid ist Bronsted-Base/Bronsted-Säure, und deshalb braucht es für Reaktion positv/negativen Reaktionspartner

  - Trocknung mit Acenonitril, dann am Ende pulvrige weiße Substanz bereit für Sn2 Reaktion

  - Elektronnegativität

- In welcher Form findet man F18 nach dem Zyklotron-Prozess?

  - HF in O18-H20

  - HF in O16-H20

  - HF in 2.2.2. Kryptofix und KCo…

19.) Welche Aussage zu Nanobodies ist korrekt?

  - Bewegen sich schneller

  - Verbleiben länger im Körper

  - Besitzen eine Fc-Gruppe

Tomographische Techniken

- Was beschreibt das Energiefenster beim PET

- Energieeingrenzung der Photonen, die zur Bildgebung beitragen

- Beschreiben Sie eine Methode, mit der die Energie der Gammastrahlung anhand des PET Signals bestimmt werden kann (Freitext)

- Pulshöhe/ Fläche unter der Kurve/ Time over Treshold

- Abbildung Beschriften

- Was passiert mit dem Positron, nachdem es emittiert wurde (Freitext)

- überschüssige positive Ladung wird in Form eines positiv geladenen Elektrons (Positron), aus dem Kern emittiert. Das chemische Element verändert sich dabei, die Atomzahl nimmt um 1 ab. Das emittierte Positron trifft auf kürzestem Weg auf ein Hüllenelektron eines benachbarten Atoms. Wenn ein Positron und ein Elektron zusammentreffen, vernichten sich beide Teilchen ("Vernichtungsstrahlung") wobei sich ihre Masse in 2 Gammaquanten von je 511 KeV umwandeln, die in einem Winkel von etwa 180 Grad auseinanderfliegen. Diese Gammastrahlung kann den Körper des Patienten verlassen und gemessen werden.

- Zum Thema Chemical shift

- Gegeben war, dass in einem 1H-MRS Spektrum die Verschiebung zwischen Creatin und Cholin 0,2 ppm bei einem 7T Gerät beträgt (300 MHz). Nun soll der Frequenzunterschied berechnet werden

60 Hz

- Welchen Frequenzunterschied erhält man bei einem 1T Gerät mit 40 MHz

8 Hz

- Es sollte angegeben werden, wie die Energieauflösung aus dem Energiespektrum bestimmt werden kann (Freitext)

- dEE in %= FWHMPhotopeak Position

- Es waren zwei axiale Schnitte mit unterschiedlichen MR-Gewichtungen gegeben. Hier sollte man angeben, welches Bild zu welcher Gewichtung gehört mit Begründung (Freitext)

T2 gewichtet 			T1 gewichtet

TR/TE lang 			TR/TE kurz

- Was bedeutet CRT übersetzt und beschreibe, was es aussagt (Freitext)

- Concidence resolving time – Zeitauflösung

- Welche Funktion hat der Szintillationskristall (Freitext)

- Energie Reduzierung y – Quanten und gleichzeitige Verstärkung

- Irgendwas mit Koinzidenzmessungen /Zeitmessungen für PET, welche Annahmen oder so? (3 ankreuzen)

- Amplitude und Energie können als konstant angenommen werden

- man benutzt Trigger (einen Schwellenwert) für diese Messungen

- es werden die Ankunftszeiten der y im Detektor gemessen

- es kann eine Zeitauflösung unter 1ns erreicht werden

- Welche Komponente hat den größten Einfluss auf die Auflösung beim PET

- Kristall (Kristallgröße)

- Photomultiplier

- Nenne zwei Lichtdetektorarten (Freitext) Nenne zwei Photosensoren

SiPM/ G-APD / PMT

- Wie stark ist das Magnetfeld direkt nach der MR-Aufnahme

- Das Magnetfeld ist nach der Aufnahme ausgeschalten

- Das Magnetfeld ist etwa gleich groß

- Das Magnetfeld beträgt hat nun etwa die Stärke des Erdmagnetfeldes

- Das Magnetfeld ist jetzt deutlich größer

- Warum macht man einen Transmissions-Scan

- um Schwächung zu berücksichtigen

- irgendwas mit Hintergrundstrahlung

- Irgendwas mit Energiefenster, wofür, was damit gemacht?

- Energie mit der auch am Ende gerechnet wird (oder so)

- Was macht ein Szintillator (Wandelt was in was um?)

  - Y in Licht

  - Licht in y

16.) Was beeinflusst die Energie der Photonen beim Röntgen

- Der Strom der Röntgenröhre

- Die Spannung der Röntgenröhre

- Das Targetmaterial

- Noch eine falsche Antwort

17.) Welche Antworten sind korrekt

  - CT enthält morphologische Informationen

  - MRT enthält funktionale und morphologische Informationen

  - PET enthält anatomische Funktionen

  - Optische Bildgebung ist eine nicht funktionale Bildgebungstechnik

2020 / 2021

- Wie funktioniert der Beta-Zerfall

- Kernladungszahl nimmt um 1 ab, Massenzahl bleibt konstant

- Massenzahl und Ordnungszahl bleiben gleich

- Beides nimmt um 1 ab

- Massenzahl nimmt um 1 ab, Ordnungszahl bleibt gleich

- Herstellungsverfahren von FDG, welche chemische Reaktion abläuft?

  - nucleophile Substitution, mit leaving Gruppe usw.

  - electrophile Addition…

- Wie werden PET Isotope hergestellt?

  - Am Kernreaktor

  - Durch Anreicherung aus Erzen

  - In Raffinerien

  - Am Kreisbeschleuniger

- Was stimmt im Bezug auf die Herstellung von Radiopharmaka nicht?

  - Routinemäßig werden automatisierte Syntheseeinheiten verwendet

  - Aufgrund der kurzen Halbwertszeiten wird keine Qualitätsüberprüfung durchgeführt

  - Aus Gründen des Strahlenschutzes werden Heißzellen verwendet

  - Die Mengen an Substanzen im Vorläuferversuch die eingesetzt werden sind im Mikro-/Milligramm-Bereich

- Was sind radioaktive Arzneimittel, rechtlich gesehen?

  - Sind Arzneimittel wie andere auch (Nach AMG)

  - Sind Kontrastmittel

  - Dienen in der Diagnostik um biochemische Prozesse darzustellen

  - Werden sie in sehr kleinen Mengen an Wirkstoff (nanomolarer Bereich) verabreicht

- Welche Aussage für die Qualitätskontrolle der Ausgangsmaterialien stimmt nicht

  - Nach Möglichkeit sind Materialien in Arzneibuch-Qualität zu verwenden

  - Bevor ein Material zur Herstellung eingesetzt werden kann, ist es durch eine sachkundige Person freizugeben

  - Bei Materialien für die Qualitätskontrolle spielt die Haltbarkeit keine Rolle

  - Materialien für die Herstellung sind mindestens auf Identität zu prüfen

  - Bei Materialien zur Qualitätskontrolle genügt die Prüfung des Zertifikats

- Spezifische Aktivität?

  - Ist sie niedrig ist die Pharmazeutische Wirkung höher, da mehr Stoffmenge notwendig. Grenzwertüberschreitung für DMSO etc. möglich!

- Unter welchen Rahmenbedingungen dürfen radioaktive Arzneimittel NICHT angewandt werden?

  - Zugelassenes Arzneimittel

  - klinische Studie nach §40 AMG

  - Innerhalb eines Instituts, Produktion unter GMP, 20 Fälle pro Woche, für vordefinierte Patienten hergestellt

  - Arzt trägt direkt Verantwortung nach §13 Abs. 2b AMG

  - noch eine falsche Antwort …

- Wie viel Wasser wird benötigt

  - 9.08 ml

- In welchem Bereich liegt die Auflösung von MRT?

  - picomolar

  - nanomolar

  - femtomolar

  - millimolar

- 4 Eigenschaften von Szintillatoren

- Hohe dichte

- Kleine Decay time

- Hohe energieauflösung

- Hoher light output

- Welche Eigenschaften sollte die Elektronik haben für PET? – 4

- Kleine CRT

- Gute Energie Auflösung

- Hoher Gain

- Geringe Totzeit

- Was kann man mit einer guten Zeitauflösung erreichen? 2 Richtig

  - TOF-System

  - Signalverstärkung im …

  - bessere Energieauflösung

  - weniger randoms werden detektiert

- Welche Rahmenbedingung(en) sind für die Herstellung von Radiopharmaka nicht zutreffend?

  - Herstellung in Reinraum C, Abfüllung und Probenentzug für die Qualitätskontrolle unter A Bedingungen, die Qualitätskontrolle kann in nicht-klassifizierten Bereich stattfinden

  - In jeder Reinraumklasse sind Häubchen und Bartschutz zu tragen, Handschuhe erst ab Reinraumklasse C

  - Da der Strahlenschutz oberste Priorität hat, muss auch in den Reinräumen ein Unterdruck herrschen

  - Personal- und Materialwege sind getrennt zu halten. Der Wechsel von einer Reinraumklasse in die andere erfolgt über eine Schleuse (sowohl Personal als auch Material)

Fragen aus dem Praktikum

- Welche Antwort ist korrekt

  - CT enthält funktionale Informationen

  - MRT enthält funktionale und morphologische Informationen

  - PET enthält anatomische Funktionen

  - Optische Bildgebung ist eine nicht funktionale Bildgebungstechnik

- Eine Projektion…

  - Enthält ein vollständig 3D rekonstruiertes Bild

  - Benötigt eine rotierende Gantry für die Bilder

  - Ist die Superposition von mehreren Ebenen – Überlagerung der Schichten

  - Benötigt die Superpositions-freie Rekonstruktion der Ebene

- Wie funktioniert eine Röntgenröhre

  - In einer Vakuumkammer mit Kathode und Anode

- Welche Antwort ist korrekt?

  - Für Bremsstrahlung agieren die Elektronen nur direkt mit den Neutronen

  - Je näher die Wechselwirkung vom Elektron mit dem Kern ist, desto geringer ist die Energie der Röntgenstrahlung

  - Bremsstrahlung hat ein kontinuierliches Spektrum

  - Maximum der Röntgenstrahlungsenergie ist unabhängig von der Röhrenspannung

- Welche Antwort ist korrekt? Die charakteristische Strahlung ….

  - …besitzt ein kontinuierliches Spektrum

  - …tritt in einzelnen Engie Peaks auf

  - … ist unabhängig vom Material des Targets der Röntgenröhre

  - … tritt in höheren Energien auf als die Bremsstrahlung

- Welche Antwort ist korrekt?

  - Paarbildung ist die dominante WW in der Radiologie

  - Compton-Effekt ist die dominante WW in der Nuklearmedizin

  - Während des Compton-Effekts wird das einfallende Photon nicht gestreut

  - Während des Photo-Effekts WW das einfallende Photon mit einem Photon auf der äußeren Hülle

- Schwächung…

  - … hängt nicht von der Dicke/Dichte des Materials ab

  - … ist abhängig vom linearen Schwächungskoeffizient µ

  - … ist im Knochen kleiner als im Gewebe

  - …von Jod ist kleiner als Schwächung im Knochen

- Hounsfield unit…

  - … von Luft ist -1000

  - …von Knochen ist -1000

  - …von Weichgewebe liegt zwischen -100 bis -300

  - Von Wasser ist -1000

- SPECT basiert auf

  - Bildung von 2 in entgegengesetzte Richtung fliegende Photonen

  - Β+ Zerfall

  - Β- Zerfall oder Elektronen Capture

  - Erzeugung von Röntgenstrahlung

- SPECT – Welche Aussage ist korrekt?

  - Die SPECT Isotope besitzen alle einen Photopeak von 511 keV

  - Je geringer die Energie der SPECT Isotope, desto höher ist die Schwächung der Photonen  - je dichter das Material, desto höher die Schwächung

  - Weichgewebe besitzt eine höhere Schwächung als Knochengewebe

  - Je höher die Energie der SPECT Isotope, desto höher ist die Schwächung der Photonen

- SPECT – Welche Aussage ist korrekt?

  - SPECT benötigt keinen Kollimator wie beim PET

  - SPECT basiert auf der Kollimation von Photonen

  - SPECT Photonen (30 keV -300 keV) haben eine höhere Energie als PET Photonen

  - SPECT besitzt eine ähnliche Sensitivität wie PET (PET 100x höher)

- Auflösung – welche Aussage ist korrekt?

  - Je kleiner das Pinhole desto besser die Sensitivität

  - Je kleiner das Pinhole, desto besser die räumliche Auflösung

  - Die Auflösung wird höher mit einem höheren Abstand vom Detektor

  - Die Sensitivität wird höher mit einem höheren Abstand vom Detektor

Fragen Bildgebende Verfahren (Bachelor)

- Welche Energie hat ein Positron?

  - Immer 511 keV

  - Immer 115 keV

  - Hängt vom Isotop ab

  - Hat keine Energie Aufgabe

- Welche Aussage ist richtig für die steigende Positron-Range?

  - Die steigende Positron-Range macht ein schärferes Bild

  - Die steigende Positron-Range macht das Bild unscharf

  - Die steigende Positron-Range hat keinen Einfluss Aufgabe

- Was wird beim Optical Imaging genutzt (3 Richtige)?

  - Biolumineszenz

  - Fluroeszenz

  - Cerenkcov

  - MR-Signal

  - Röntgenstrahlung

- Was passiert mit 18F-FDG nach Aufnahme in einer Körperzelle

  - Das Molekül wird durch die Hexokinase phosphoryliert und im Cytosol „getrappt“

- Was wird ein Patient bei einer MR-Untersuchung ausgesetzt?

  - Statisches Magnetfeld & Radiowelle

- Auf welcher Grundlage beruht die MRS?

  - Ionische Bindungen

  - Chemical Shift

- Wofür steht SUV

  - Standardized Uptake Value

- Welche Kerne werden als Standard in der MR-Bildgebung verwendet?

  - Wasserstoff / Protonen

  - Helium

  - Stickstoff

- Von was hängt die makroskopische Magnetisierung im MRT ab? 3 richtig

  - Gyromagnetisches Verhältnis

  - Statisch externes Magnetfeld

  - Temperatur

  - Ladung des Kerns

- Für welches Organ wird MRS in der Klinik genutzt?

  - Prostata

  - Gehirn

  - Skelettmuskulatur

  - Pankreas

- Wofür werden die Gradientenfelder in der MRT verwendet?

  - Frequenzkodierung

  - Phasenkodierung

  - Schichtselektion

  - Verschiebung der Patientenliege

- Wie wird die Performance eines PET-Scanners angegeben?

  - Zeitauflösung

  - Energieauflösung

  - Partial-Volumeneffekt (Verlust scheinbarer Aktivität in kleinen Objekten oder Regionen aufgrund der begrenzten Auflösung des Bildgebungssystems)

  - Ortsauflösung

  - Sensitivität

- Wasserunterdrückung bei MRS

  - Um andere Metabolite mit geringerer Konzentration zu sehen und zu Quantifizieren

- Diffusionsgradient wird erhöht durch?

  - Größere Diffusionsamplitude

  - Mehr 180° Impulse

  - Ein höherer b-Faktor

- Welcher Effekt wird bei der Kontrastmittelgabe bei MRT-Untersuchungen genutzt

  - Verkürzung der T1-Phase

- Was verursacht ein größeres Binning?

  - Bessere Auflösung

  - Schlechtere Auflösung

  - Field of View Vergrößerung

- Wie funktioniert ein LED (Leading Edge Discriminator)? Wie kann hiermit eine optimale Zeitmessung erfolgen?

Triggert ab Überschreiten eines Schwellenwerts

Optimal: möglichst steile Flanke, möglichst nah am Nullsignal ohne Rauschen

aufzunehmen

- Welches Problem tritt bei Verwendung einer LED auf? Problem lösen?

  - Walk effect – CFD