Zusammenfassung Materialien für Implantate WS 22-23

# Aufbau Periodensystem (Vorlesung 1)

Stoffgruppen, Orbitale, Bindungsarten, Elektronegativität und Affinität

# Keramik:

## Festkörperaufbau, Eigenschaft und Struktur:

Eigenschaften lassen sich in einteilen in:

-Mechanische (Dichte, Härte, Elastizität, Bruchverhalten)

-Elektrische (Leitfähigkeit, Polarisierbarkeit, Magnetisierbarkeit, Piezoelektrizität…)

-Thermische (Schmelzpunkt, Dehnung, Wärmekapazität, -leitung. Beständigkeit)

-Chemische (Beständigkeit geg. Säuren/Laugen, Oberflächenenergie->Benetzung)

-Optische (Absorption, Reflexion, Transmission, Farbe, Brechungsindex)

Häufig spielen dabei Kristall und Gefügestruktur eine wichtige Rolle

Die Struktur lässt sich in Kristallin (Einkristall und Polykristallin) oder amorph, glasartig einteilen. Diese Struktur beeinflusst alle physikalischen Eigenschaften.

(Netzwerkbildner und Wandler?)

Mischkristalle:

-Substitutionsmischkristall: Gitterkonstante und Atomradien ähnlich und Elemente müssen gleichen Gittertyp besitzen (Oxidkeramiken, Metalllegierungen)

-Einlagerungsmischkristall: Einlagerung an Zwischengitterplätzen, räumlich kleine Atome (H, C, N), Radienunterschied min 1: 1,66, äußerst Hart und Hochschmelzend (3000-4000°) (Nichtoxidkeramiken, TiC, TiN, VC, CrC, WC..)

Einteilung von Keramiken:

Oxidkeramiken (dominierender ionischer Bindungsanteil):

-Als Einstoffsysteme:

SiO2 (als Bestandteil vieler Systeme), Al2O3 (hohe Härte, therm. Beständig, günstige el. Eigenschaften), ZrO2 (hochschmelzend (2690°)

-Als Mehrstoffsyteme:  Oxide mit Perowskit-Struktur (ferro und piezoel. Anwendungen), Spinell-Struktur, Silikate (verb. Von SiO2 mit anderen Oxiden (Biogläser)), Phosphatkeramiken (Hydroxylapatit (HA) und Tricalciumphosphat (TCP)

Nichtoxidkeramiken:

-Karbide: Höhere Härte und therm. Beständigkeit als Oxide, Gefahr durch Oxidationsangriffe (SiC, WC, TiC…)

-Nitride: hohe Temperaturwechselfestigkeit bei Si3N4 und sehr hohe Härte bei kubischem BN

-Boride: als Metallboride oder B4C

## Keramikherstellung

Bei Keramiken ist Gießen, Schmieden, Kaltverformen nicht möglich  müssen aus Pulver-/Pastenzustand urgeformt und wärmebehandelt werden

-1.: Anorganische Komponenten (Rohmineralien) Mahlen (genau definierte Korngrößenverteilung, da dies Gefügequalität bestimmt 0.5 -5 μm)

-2.: Zugabe Organischer Zusatzstoffe (Bindemittel, Plastifizierter, Stabilisatoren..) und Masseaufbereitung (Mischen + Kneten, Granulieren), da Pulver sonst „mehlartig“

-3.: Herstellen eines Granulats oder einer Paste je nach Formgebungsprozess

Sprühtrocknungsverfahren: Stellt rieselfähiges Pulver mit enger Korngrößenverteilung her. Dünnflüssiger Schlicker wird in trockenen Luftstrom gesprüht (Gleich oder Gegenstrom)

-4.: Formgebung durch Pressen , Gießen  oder Bildsame Formgebung. Dadurch entsteht (evtl. nach Trocknung) der kreideartige Grünkörper, welcher noch spanend bearbeitet werden kann.

Axial/Isostatpressen: sehr wirtschaftlich, für einfache radialsymetrische Geometrien aus Pulver bei 600 – 2000 bar (heiß oder kalt)

Gießen: Als Schlickerguss (Schwerkraft oder Druckunterstützt, Folienguss oder Siebdruck)

Bildsam:

Spritzgießen (CIM) (durch Zugabe von organischen Plastifizierern und Bindern) für kleine Bauteile mit komplexen Geometrien, endkonturnah, hohe Oberflächengüte, hohe Stückzahlen, schnell, teures Werkzeug

Extrudieren: Ähnlich wie Spritzguss, unbegrenzte Länge möglich

-5.: Entbindern und Sintern: Zunächst verkoken organischer Bestandteile, dann brennen/sintern bei ca. 2/3 Schmelztemp (oft ein Prozess). Dadurch schwinden der Poren (verringern Festigkeit) und Kornwachstum (evtl. unerwünscht). Verdichtung auf max. 99% und bis zu 30% Schwund. Temperaturführung sehr wichtig.

-6.: Nachbearbeitung sehr teuer. Nur mit Diamantwerkzeug (Schleifen, Polieren, Läppen)

## Werkstoffverhalten

Versagensverhalten:  Keine Plastische Verformung möglich (unterschiedliche Größe der Gitterbausteine, kovalent oder ionsiche (gerichtete) Bindungen)  Versagen schlagartig und schlecht vorhersagbar

Mögliche Verbesserung: CMC (Ceramic-Matrix-Composit) also Einlagerung von Verstärkungskomponenten die Risswachstum verringern, Duktilität erhöhen, Schadenstoleranz erhöhen (Pseudo-Duktilisierung)

Keramische Werkstofftendenzen:

Hoch: Härte. E-Modul, Temperatur-/Korrosions-/Verschleißbeständigkeit,

Niedrig: Thermische Ausdehnung, Duktilität, Dichte,

= Verträglichkeit zwischen einem Technischen- und einem Biologischen System

Verschiedene Grade von Kompatibilität:

-Bioinert: Keine Abstoßungsreaktion/ Wechselwirkung, Oft Bildung einer Gewebekapsel um Implantat, Keine hohe Kraftübertragung (Austenitischer Stahl)

-Biotolerant: Keine neg. Beeinflussung des umliegenden Gewebes über längeren Zeitraum, aber keine stoffschlüssige Verbindung

-Biokompatibel: Gewebe bildet stoffschlüssige Verbindung mit Implantatoberfläche

-Bioaktiv/bioinduktiv: Gewebe bildet Verbindung mit Implantatoberfläche, aktive Stimulation des Zellwachstums (ggf. konduktiv, d.h. zielgerichtetes Wachstum) (Ti-Legierungen und Mg-Legierungen)

-Biodegradabel: Gewebe baut Implantat ab und wandelt es in Körpereigenes Gewebe um. Oft in Kombination mit bioaktiv

## Verfahren zur Materialcharekterisierung:

Mechanische Eigenschaften (Härte, E-modul, Festigkeit, Bruchzähigkeit), Phasenzusammensetzung (monoklin, kubisch…), Gefüge (Korngrößen, Porosität…), Alterungsbeständigkeit (Festigkeit, Ermüdung, Monoklinanteil). Testmuster müssen identisch hergestellt werden!

### Härte:

Härte= Widerstand eines Körpers gegen das Eindringen eines anderen

Messung nach Vickers: Eindringen einer Diamantpyramide mit 136° Öffnungswinkel und vermessen der Abdrucksdiagonalen.  HV=0,1891Fd2 , 1GPa etwa 102 HVx

### Festigkeit (Biegefestigkeit):

Biegefestigkeit gibt an, wie viel Widerstand ein Werkstoff gegen Verformung unter Belastung aufbringen kann. (3. Biegeversuch, 4. Biegeversuch Bixiale Methode) (AlOx etwa 500Mpa)

Für Keramiken ist 4-Punkt besser geeignet, da größeres Volumen belastet mehr Gefügefehler berücksichtigt (daher geringere Festigkeiten)

Biaxiale Methode mit biaxialem Spannungszustand realistischere Verhälnisse

Beliebt bei Dentalkeramik, leicht herstellbare Proben, bei zähen Keramiken geringe Aussagekraft

Hochleistungskeramiken besitzen bei Raumtemperatur vergleichbare oder höhere Biegefestigkeiten wie einfache Stähle, bei hohen Temperaturen weit überlegen

Weibulverteilung: Mathematische Beschreibung der statistischen Ausfallwahrscheinlichkeiten von Prüfkörpern. Keramiken haben hohe Streuungen der Biegefestigkeitswerte. Die Festigkeit wird vom schwächsten Glied an Gemessen. Je größer das Weibulmodul m, desto schmaler die Verteilungskurve (m>20 erstrebenswert)

### Bruchzähigkeit:

Der kritische Spannungsintensitätsfaktor K1Cist ein Maß für die Rissanfälligkeit bzw. Sprödigkeit eines Werkstoffs (Risszähigkeit)

(Rissöffnungsmodus 1: Spannung senkrecht zur Rissebene)

Risswachstumsverhalten ist abhängig von Belastung und Rissgröße, bei K1c erfolgt versagen

Keramiken können sich kaum Plastisch verformensehr Kerbanfällig da Spannungsüberhöhung an Defektstellen

Die Festigkeit ist proportional zur Bruchzähigkeit und umgekehrt proportional zur Defektgröße.

Messverfahren:

Single-Edge-vertical-notched Beam: Einschneiden und Kerben an Unterseite der Probe beim 4-Punkt Versuch. Sehr aufwändig, feinkörnige Werkstoffe erfordern kleine Kerbradien (da Kerbradius ungefähr Korngröße)

Indenterverfahren: Vermessen der Palmqvist-Risse nach indentation mit Vickerspyramide. Ist eine Vereinfachung die Fehlerbehaftet ist (Rissvermessung schwierig, anfällig für individuelle Fehler, nur eingeschränkt verwendbar

### Gefügeanalyse:

Korngrößenverteilung:

Gefügebeurteilung mit REM-Aufnahmen:

-Homogenität des Gefüges

-Defekte

-Porösitäten

Korngrößen sind durch Sintertemperatur einstellbar (je höher desto größer) und bestimmen in hohem Maß die Bruchzähigkeit (je größer die Körner desto höher die Bruchzähigkeit)

### Alterungsbeständigkeit (Zirkonoxid):

Durch Einflüsse von außen (Wasser) wandelt sich metastabiles tetragonales Y-TZP in monoklines umVolumenänderung, Bruchanfälliger

Autoklavtest (Wasserdampf 134°, 1h etwa 3-4Jahre in vivio)

## Anwendung:

### Gelenkersatz:

Belastungen/Anforderungen: Mechanisch (Zug, Druck…), Tribologisch (Verschleiß), Biokompatibilität (min.bioinert), meist kein direkter Kontakt mit Knochen (keine Ostheokonduktivität), Langzeitstabilität

Es werden Hauptsächlich Aluminiumoxid, teilstabilisiertes Zirkonoxid oder Mischkeramiken eingestzt.

Aluminiumoxid: sehr hart und steif, mittlere Zähigkeit und Festigkeit, extrem abrasionsfest, gute Wärmeleitfähigkeit, sehr preiswert

Die Eigenschaften sind stark Gefügestruktur und Formgebungsabhängig

Teilstabilisiertes Zirkonoxid (Y-TZP):

Im Vergleich zu Al2O3 erheblich bessere mechanische Eigenschaften, aber die Zusammensetzung ist bei Raumtemperatur nicht thermisch stabil (metastabil).

- Umwandlungsverstärkung durch Volumenexpansion beim Wandel von tetragonaler in monokline Phase und erzeugen von Druckspannung entgegen Rissausbreitung

- Low-Temperatuer-Degredation: Phasenumwandlung in Kontakt mit Feuchtigkeit, dadurch Oberflächenanhebung, Rauhigkeit, Mikrorissbildung, Eigenspannungen

Zirkonoxid-Aluminiumoxid Mischkeramiken:

Kombination beider Keramiken kann Positive Eigenschaften erhalten (mechanische Eigenschaften des Y-TZP) und Nachteile (geringe Festigkeit bei AlOx, LTD des Y-TZP) vermindern.

ZTA

Fazit: Zirkonoxid-Aluminiumoxid Mischkeramiken:

ZTA: zirconia toughended aluminia und als Weiterentwicklung Plateletverstärktes ZTA (PZTA)

Festigkeit und Zähigkeit wie Y-TZP, hohe Abriebs- und Alterungsbeständigkeit, hohe Härte

ATZ: aluminia toughened zirconia

## Biokeramiken und Biogläser:

Ziel: Einsetzen von Materialien die mineralische Knochensubstanz ähneln, Osteokonduktion und -induktion zu bewirken

(Anmerkung: Durch Zusatz von Alkalien bei der Herstellung von Chalciumphosphaten können amorphe, glasartige Keramiken hergestellt werden, welche besser resorbierbar sind (Glaskeramken). Aber oft schlechte mechanische Eigenschaften)

### Calciumphosphatkeramiken

-Einteilung in Ortho- Pyro- und Polyphosphate

Wichtigste Vertreter: Hydroxylapatit, Alpha und Beta Tricalciumphosphat (gute, schnelle Resorbierbarkeit)

-Substitution von Knochenmaterial, wird bei Heilung teils resorbiert. (Daumenregel: je höher das Verhältnis von Ca/P -> schwerer löslich

### Hydroxylapatit: Ca10(PO4)6(OH)2

-Hauptbestandteil von Knochenmasse -> idealer Knochenersatzwerkstoff, schnelle Verbundosteogenese(4-6Wochen), schlecht resorbierbar

-Spröd, schlechte Biege und Torsionsfestigkeit -> hauptsächlich für Oberflächenbeschichtung

-hydrophil, bioaktiv und kompatibel, osteokonduktiv

-Dichter als Knochen, höheres E-Modul und weniger Bruchzäh, sonst ähnlich

### Biogläser:

Bestehen hauptsächlich aus SiO2, Na2O und CaO. Abhängig von Mengenverhältnis ergeben sich unterschiedliche Eigenschaften.

Vorteil: rasche und Direkte Knochenanbindung mit Abscheidung einer carbonatreichen Apatitschicht an Oberfläche

Nachteil: schlechte mechanische Eigenschaften

Reaktionskinetik:

- Austausch von Na+, K+ mit H+ oder H3O+

- Lösliches Silica wird ausgefällt

- Kondensation einer SiO2-reichen Schicht

- Diffusion von Ca+ und PO4+ Ionen und bilden einer CaO-P2O5-reichen Schicht

- Kristallisation der Schicht aus 4.

- Adsorption biologischer Substanzen

- Beginn der Makrophargentätigkeit

- Anhaften von Stammzellen

- Bildung von Knochenmatrix

- Kristallisation der Matrix

## Oberflächentechnik:

### Physical Vapor Deposition (PVD):

Abscheidung eines Werkstoffs (Target), welcher in die Gasphase überführt wurde (Thermisch, Plasma, …), durch Kondensation. Treibende Kraft ist Dampfdruck oder Energie aus Sputterprozessen. Das zu beschichtende Teil (Substrat) erfährt keine mechanische Belastung. Schichtdicken wenige Mikrometer (Dünnschicht). Projizierend und umseitig möglich.

Wichtige Vertreter: (Kathodenzerstäubung (Sputtern), Thermisches Verdampfen, Lichtbogenverdampfen (Arc)

### Chemical Vapor Deposition:

Reaktion eines monomolekularen Gases mit der Substratoberfläche. Die Reaktanten müssen dann ggf. Abgeführt werden (z.T sehr unangenehm (HCl etc)). Sehr hohe thermische Belastung für das Substrat (kann durch Einsatz von Plasma verringert werden PA und PE, kleiner 500°). Schichtdicken in Dünnschichtbereich. Anlagen etwas weniger aufwändig, dafür Prozesssteuerung schwieriger. I.d.R umseitig

### Thermisches Spritzen:

Für Metalle, Oxidkeramiken und Karbide.

Spritzzusatz wird z.B über Plasmaflamme oder Lichtbogen in Schmelzflüssige Phase überführt und auf hohe Geschwindigkeit gepracht -> Bei Aufprall auf Oberfläche erstarren die kleinen Partikel. Dabei nur moderate thermische Belastung (Kontrollierbar). Schichtdicken 30 – 100 Mikrometer (Dickschicht). Projizierendes Verfahren. Einziges Verfahren welches oxidkeramische Dickschichten auftragen kann.

Metalle werden i.d.R im Vakuum gespritzt, da sonst Oxidation erfolgt. Beispiel VPS gespritztes Titan mit Rauer Oberfläche, offenporiger Struktur und guter Verankerungsmöglichkeit für Knochengewebe

### Elektrochemische Verfahren:

Reaktion von Reaktanzen in einer Lösung an Substratoberfläche baut Plättchen artige Struktur auf. Erfolgt bei Raumtemperatur. Sehr schonend und gute Oberflächenstruktur

### Diamondlike Carbon:

Hauptbestandteil Kohlenstoff (Graphit/Diamant) oder als Polymer und Herstellung über PVD oder PA-CVD. ggf Dotierung mit Metallen oder Nichtmetallen. Dünne Schichtdicken

Konzentration von C-H Bindungen bestimmt Schichthärte (je weniger Wasserstoff, desto härter, da mehr Vernetzung stattfinden kann.

Nomenklatur:

## Additive Fertigung:

Allgemeiner Prozessablauf:

### Stereolithografie

Aushärtung der Dispersion durch selektive Belichtung mittels Laser. Anschließendes bearbeiten und Sintern des Grünkörpers

### Indirektes 3D-Drucken:

Auftrag einer definierten Schicht Keramikpulver mittels Beschichter (Räkel) . Anschließendes aufbringen von flüssigem Binder und aushärten mit UV-Licht.

Vorteile: Niedrige Energie-/ Investitionskosten, einfache Anlagentechnik, diverse Pulver verarbeitbar, Schnell, ohne Stützstrukturen

### Direktes 3D-Drucken (Entwicklung):

Auftrag einer Suspensionsschicht und Stützstruktur. Trocknen/Aushärten durch Gebläße, UV/IR-Strahlung, Mikrowellen.

Vorteile: Mehrere Werkstoffe gleichzeitig verarbeitbar, niedrige Energiekosten, einfache Anlagentechnik, sauber (kein Pulver)

Nachteile: Stützstruktur notwendig, längere Prozesszeiten

FDC Druck: Polymer basiertes Filament mit Keramikpulver und Additiven. Dann typischer FDM-Druck möglich

# Metalle:

Amorphe Anordnung: regellos, ohne „System“

Kristalline Anordnung: regelmäßiges, sich im Volumen wiederholendes Muster der Atomanordnung. In der Regel gilt: Je kleiner das Korn, desto besser.

Metalle sind Vielkrsitalle = aus vielen kleinen Kristallen (Körnern) aufgebaut.

## Elementarzellen:

Eine Elementarzelle ist die kleinste atomare Volumeneinheit, welche den Gitteraufbau eines Stoffs charakterisiert. Aus der Elementarzelle baut sich das Translationsgitter auf.

### Kubisch Raumzentriert (krz):

z.B Alpha-Fe (bis 911°C), Mangan, Vanadium, Chrom, Molybdän, Wolfram

Mäßig bis gut plastisch verformbar

### Kubisch Flächenzentriert (kfz):

z.B Gamma- Eisen, Titan (hohe Temp.), Kobalt (hohe Temp), Kupfer, Aluminium, Nickel

sehr gut plastisch verformbar

### Hexagonal-dichteste-Packung (hdp):

z.B Magnesium, Alpha-Titan, Cobalt (geringe Temp.) Zink…

schlecht plastisch verformbar

## Polymorphie (Allotropie):

=Umwandlung in ein anderes Atomgitter bei Überschreiten einer bestimmten Temperatur. Bei Reinmetallen meist sprunghaft, bei Legierungen in einem Temperaturbereich

-Änderung des spezifischen Volumens

-der mechanischen Eigenschaften

-den meisten physikalischen Eigenschaften

Bei Eisen: Umwandlung bei 911°/1392° (krz/kfz/krz) (krz hat höhere Packungsdichte)

Bei Titan: Umwandlung bei 882° von hdp in kfz?

Bei Cobalt: Umwandlung bei 417°

Alle Umwandlungstemperaturen lassen sich durch Legierungselemente verschieben

## Gitterfehler:

### Nulldimensionale Fehler:

Durch Legierungsatome (gewollt) oder Fremdatome (ungewollt)

Leerstellen: Fehlendes Atom an eigentlichem Gitterplatz

Substitutionsatom: Fremdatom an Gitterplatz (größer oder kleinerer Durchmesser)

Zwischengitteratom: kleines Atom sitzt zwischen dem Gitter

Dadurch verzerren die Gitterebenen/Gleitebenen, plastische Verformung wird erschwert, Streckgrenze steigt. Spannungen, die zum Abgleiten eines Idealkristalls nötig werden, sind um ein Vielfaches größer als die gemessenen Spannungen (realität)

### Eindimensionale Fehler:

Stufenversetzungen: Durch eingeschobene Halbebenen springen bei Schubspannungen die Atombindungen an der Versetzungslinie um, die Halbebenen bildet sich um einen Atomabstand verschoben neu (Gleitebenen)  plastische Verformung

Schraubenversetzung: Umspringen einer Teilebene durch Schubspannungen

### Zweidimensionale Gitterfehler:

Stapelfehler: Zwei Ebenen liegen „auf Stoß“

Antiphasengrenze: bei Legierungen (ähnlich Stapelfehler, Legierungsatome auf stoß)

Großwinkelkorngrenze:

Kleinwinkelkorngrenze: Durch Ansammlung von Stufenversetzungen an einer Stelle (Kristall unterbrochen)

Zwillingsgrenze: Umklappen des Gitter z.B durch Verformung an einer „Spiegellinie“

### Dreidimensionale Gitterfehler:

Ansammlung von Leerstellen (Poren): Durch Lunkerbildung im Gießprozess

Ansammlung von Substitutionsatomen (Ausscheidungen):

## Legierungsbildung:

Technische Metalle bestehen meist aus 2 oder mehr chemischen Elementen.

Durch: 	-verbesserung der (Bruch)-Zähigkeit	-Gitterumwandlung beeinflussen

-verbesserung der Festigkeit/E-modul	-Wärmebehandlung (Glühen/Härten)

-Korrosionsbeständigkeit		-Biokompatibilität

-Schmelzpunkt				-Schwingfestigkeit

-Preis					-Tribologie

Beispiel: Titanlegierungen: Durch Sauerstoff steigt Festigkeit, aber auch Sprödigkeit.

Meist verwendet: Ti-6Al-4V (Grade 5)

Vollkommene Löslichkeit: 	   Mischkristall

Teilweise Löslichkeit: 	   Zweiphasiges Gefüge

Vollkommene Unlöslichkeit:  Zweiphasiges Gesfüge

Durch Übersättigte Mischkristalle kommt es zu Ausscheidungen

### Linsendiagramm:

Vollständige Löslichkeit in festem und flüssigem Zustand

Für Legierungen aus zwei Komponenten bei unendlich langsamer Abkühlung

Liquidusline = oberhalb alles Flüssig	Soliduslinie = unterhalb alles fest

### V-Diagramm mit Mischungslücke

Vollkommene Löslichkeit im Flüssigen und teilweise Löslichkeit im festen Zustand

Eutektische Zusammensetzung = Liquidus und Solidus an einem Punkt

Eutektikum besonders fein und gleichmäßig

(Ganz rechts und links lösen sich alle a/b MK

Bei Schneiden der Segregatslinie beginnen a/b-Mischkristalle auszuscheiden, da die Löslichkeit Temperaturabhängig ist  Festigkeitssteigerung)

### Eisen-Kohlenstoff-Diagramm

Austenitische Stähle (Kfz-Gitter) sind nicht magnetisch  MRT-Tauglich, Implantate…

Perlitische Stähle für Gerätetechnik (krz-Gitter), Gerätetechnik

Austenit(γ)-stabilisierende Elemente reduzieren die Temperatur (bis unter Raumtemperatur) bei der Austenit existiert:

C, Mn, Ni, Cu, N, Co, Zn

## Festigkeitskennwerte:

Streckgrenze, Zugfestigkeit, Zeitstandfestigkeit, Schwingfestigkeit, Bruchzähigkeit, Sicherheitsbeiwerte

    - Reversible Verformung:

Beim Entlasten werden die Formänderungen sofort oder mit Verzögerung vollständig abgebaut. Endzustand = Ausgangszustand.

Hyperelastische Verformung (typisch für Elastomere), S-förmiger elastischer Bereich

Anelastisches Verhalten: Belastungs- und Entlastungslinie nicht deckungsgleich, dissipierte Energie  Dämpfung (Hystereseschleife) (Eisen niedrige Dämpfung, Mg höher, KS hoch)

### Irreversible Verformung:

Bruchformen:

Spröde Werkstoffe: Senkrecht zur Belastungsrichtung

Duktile Werkstoffe (Ti, Austenitische Stähle): Teller/Tassenbruch (Mischbruch) oder Gleit-/Schiebungsbruch (45°)

Druckbelastung: Meist versagen unter 45°

### Härte:

Die Härte ist der Widerstand dein ein Körper dem Eindringen eines anderen, härteren Körpers entgegenbringt.

Methoden: Ritzhärte, Eindringhärte, Rückprall, Schlag…

Vickershärte aus Kraft/Eidruckoberfläche. Zerstörungsfreie Prüfung

Beispiel: 350HV50/20 Härte, Verfahren, Kraft, Zeit (wenn über 15s)

Alternativ Brinell oder Rockwell

### Zyklische Belastung

Typischer Bruchablauf: 1. Bruchausgang, 2. Parallele (Konzentrische) Rastlinien durch Risswachstum im Mykrometerbereich, 3. Restbruch des geschwächten Querschnitts

Das Spannungsverhältnis R=σuσo unterteilt in Zug, Wechsel und Druckbereich

Die Wöhlerkurve zeichnet den Verlauf der ertragbaren Amplitudenspannung in Abhängigkeit der Schwingspiele bei konstanter Mittelspannung auf.

Unterteilt in Kurzzeitfestigkeit (LCF), Zeitfestigkeit (HCF) und Langzeitfestigkeit (D)

## Implantatwerkstoffe:

### Anforderungen an Implantatwerkstoffe:

Mechanische:	 -Knochenähnlicher E-Modul		-hohe Zugfestigkeit

-hohe Streckgrenze 			-hohe Schwingfestigkeit

-hohe Dauerfestigkeit			-hohe Härte (Abrieb)

-Dämpfung (meist hoch)

Korrosionsanforderungen: -korrosionsfest in chemisch aggressiver Umgebung

-Möglichst keine Wechselwirkungen mit anderen Implantaten

-Korrosionsbeständigkeit (Edler Grundwerkstoff und Decksicht)

Biomed. Anforderungen: -Nicht toxisch, allergen, fibrogen oder karzinogen

-Keine Behinderung der Knochenversorgung durch Abrieb (Nekrose)

-Keine Bindegewebsbildung, eher Förderung von Knochenwachstum

-Antibakterielle Eigenschaften

### 3.6.2 Materialien:

Anmerkung: Edelstähle sind Stähle mit besonders geringem Phosphor uns Schwefelgehalt

Rostfreie-ferritische Stähle: (bis ca. 1.1% Kohlenstoff)

Re 240 – 1600, Hv 210 – 700, Krz, Rm 400-2000, A5 20% -2% (2. Zahl gehärtet)

Korrosionsbeständig durch Bilden einer Deckschicht aus Chromoxid Cr2O3 (ab Cr>12%), schnelle Neubildung bei Beschädigung der Deckschicht (außer bei hoher Chloridionenkonzentration)

Ferromagnetisch  nicht MRT tauglich (eher nicht für Implantate)

Gut Härtbar, polierbar, desinfizierbar, schweißbar, kaltumformbar

Anwendungen: 	X15Cr13/X20Cr13: Chirurgische Instrumente

X6CrMo17-1: Scheren, Pinzetten, Dentaldrähte (geringere Festigkeit, hohe Verformbarkeit)

X2CrMoTi18-2: Chirurgische Instrumente, Bohrer, Schraubendreher

Austenitische Stähle: (KFZ)

-E-Modul etwas geringer, relativ Weich (Re 190, Rm 550), sehr gut Verformbar (etwa 50%)

-Gute Korrosionsbeständigkeit (Chromanteil noch höher als bei ferritischen/ Siehe oben)

-Nicht ferromagnetisch  MRT Tauglich (Implantatgeeignet)

-Bei Raumtemperatur nur mit Legierungsbestandteilen (Cr und Ni) stabil

-Allergien gegen Cr/Ni. Dadurch Prothesenlockerung und Immunantwort, Legierungselemente in Lösung  erhöhte Konzentration im Blut. Abrieb sorgt für Entzündungsreaktion (Bioinert oder Tolerant)

Anwendungen: siehe Bild Fixationsschrauben (Fixateur Externe) außerhalb des Körpers, Drehteile, Behälter (Tiefgezogen)

Titan:     Erst hdp, später krz bei überschreiten einer Temperatur

Hoher Korrosionswiderstand durch Deckschichtbildung		Geringe Härte/hoher Abrieb

Niedriger E-modul						Schlecht Spanbar

Geringes Spezifisches Gewicht				Schlecht kaltumformbar/Schweißbar

Beispiellegierungen:

Grade3/4: Alpha MK in HDP, (Zahnprothesen)

Ti-6Al-4V: 900 Mpa Re, 925 Mpa Rm, 110-140 Gpa E-Modul, 14% A5 (Evtl V-Allergien?)

Biokompatibilität: Voraussetzung ist eine reine, stabile TiO2 Schicht.

Bei rauer Oberflächenstruktur entsteht messbare Bindung zwischen Titan und Knochen

(>22mym), durch Knochenanwachsen (Biokonduktiv bis Bioaktiv)

Einsatzgebiete:

-Sämtliche Endoprothesen (Außer Reibflächen)Knochenschrauben	-Dentalimplantate

-Stents 							-Wirbelstütze

-Bandscheiben						-Beschichtungen

Memorielegierungen:

Nitinol (Nickel – Titan – Legierung) geht nach Verformung durch Erwärmung in seinen Urzustand zurück.

Durch Einweg, Zweiweg oder Pseudoelastizität

Einweg-Effekt: Umklappvorgang bei Plastischer Verformung, nicht Versetzungsbewegung

Kobaltlegierungen:

Bei Raumtemperatur wird Mischung von Alpha und Beta Kobalt durch Legierung erreicht. Mechanische Eigenschaften stark abhängig von Karbidverteilung und Korngröße

-Hohe Dichte	-Gute Härte (395-700HV)

-Reinform Ferromagnetisch (Legierungen CoCr nicht)	-Akzeptable Korrosionsbeständigkeit

-Nur Biotolerant				-teilweise Allergen (in  hohen C zytotoxisch

-Hohes E-Modul

Eigenschaften:

Gutes Verschleißverhalten, aber erhöhte Matellionenkonzentration im Blut, Verformbarkeit akzeptabel

Anwendung: Gelenkersatz (Knochenplatten eher nicht), Als Reibpaarung

Magnesium:

-Extrem geringe Dichte			-Schlecht Umformbar (hdp)

-Niedriger E-Modul			-geringe Festigkeit

-geringe Härte				-gute Dämpfungseigenschaften

-Schlechte Korrosionseigenschaften	-MRT-Kompatibel

-Körpereigener Stoff (Biodegradierbar)

Anwendung:

Selbstabbauende Kurzzeitimplantate (z.B Stents, um Bindegewebsbildung zu vermeiden). Bei großen Implantaten problematisch durch Bildung von Wasserstofftaschen. Das bei Abbau verbleibende Gerüst kann als Basis für Knochenwachstum dienen. Abbaurate ist durch Legierungen einstellbar.

-Stents				-Magnesiumschwämme als Knochenersatz

-Drug-Delivering-System

Reaktionen auf Metallimplantate:

Bioverträglichkeit steht bei Langzeitimplantaten im Vordergrund, Komplikationen sind selten aber möglich (Allergie/Entzündung, Wucherung, Abrieb und Entzündung, Knochenverlust, Implantatslockerung und-fraktur.

## Korrosion:

= Unerwünschte, von der Oberfläche ausgehende chemische, physikalisch-chemische oder elektrochemische Reaktion eines Werkstoffes mit seiner Umgebung. Ist eine Systemeigenschaft, welche von Umgebungsfaktoren abhängt.

Elektrochemische Korrosion bei Metallen: Entsteht, wenn ein Elektrolyt und:

-min 2. unterschiedlich edle Metalle

-Unterschiedliche Werkstoffzustände

-Konzentrationsgradient im Elektrolyten

Reaktionen:

Me  Me+ + e- (Elektronenabgabe, Oxidation, Anodische Reaktion)

e- + Me+ Me , 2H+ + 2e-  H2, O2 + 2H20 +4e-  4OH- (Elektronenaufnahme, Reduktion, kathodische Reaktion)

(Veredelung durch Deckschichtbildung möglich, Korrosion ist Elektrolytabhängig)

### Lochfraß:

Bei Verletzung der edlen Deckschicht an Rissgrund (Pitting, Reibung…) in aggressivem Medium kommt es nicht schnell genug zur Neubildung (repassivierung) der Deckschicht  fortschreitende Korrosion am Rissgrund

### Reibkorrosion:

Bei Metall-Metall Gleitpaarungen werden kleine Metallpartikel aus Oberfläche gerissen  lokale Zerstörung des Passivfilms und Korrosion (Titan, Austenit,…I)

### Spaltkorrosion:

Korrosion welche durch unterschiedliche Elektrolytkonzentration in Spalten (z.B Schraubverbindungen) ausgelöst wird.

### Spannungsrisskorrosion:

- Empfindlicher Werkstoff, 2. Spezifischer Elektrolyt, 3. Zugspannungen

Durch Versetzungen unter Zugbelastung kommt es zur Freilegung von nichtpassiviertem Material  Korrosion und Rissbildung

## Verschleiß:

=Werkstoffabtrag an der Oberfläche unter überwiegend mechanischer Einwirkung, d.h. unter Einwirkung von Kräften und Relativbewegungen. Ist eine Systemeigenschaft, keine Werkstoffkenngröße  Tribosystem

Beeinflusst durch: Werkstoffgestalt und Struktur, Gleitmittel/Zwischenstoff, Belastungsart

Bsp: UHMWPE-Metall: 200mym/a		Metall-Metall: 10, aber feiner Metallabrieb, Ionen

UHMWPE-Keramik: 100		Keramik-Keramik: 5, aber Stoßempfindlich, Dämpfung

### Verschleißarten:

z.B Bauteil-Bauteil, Bauteil-Abrasivstoff, Festkörper-Festkörper…

### Verschleißmechanismen:

Beschreiben den Vorgang, durch welchen der Verschleiß entsteht

Adhäsion: Folge atomarer Wechselwirkungen (Mikroverschweißungen)

Abrasion: Kratzerbildung durch Mikrozerspanung

Ermüdung: Ermüdung durch wiederholt hohe Dauerbelastung

# Polymere Biomaterialien

## Allgemeines:

ISO 13.485 als grundlegende Zulassungsnorm für Medizintechnikprodukte. Anforderung an Reinheit, Rückverfolgbarkeit der Entwicklung, QM…

Anwendung in: Schläuchen, Wundheilung, Trägermaterialien, Verstärkungsmaterialien…

Wichtig sind die Polymereigenschaften und gründe für die verschiedene Analytik

Biomaterialien: Jedes material, das für die Wechselwirkung mit biologischen Systemen vorgesehen ist, um ein Gewebe, ein Organ, oder eine Körperfunktion zu bewerten, behandeln, zu unterstützen… (Metalle, Keramiken, Polymere, Naturstoffe (Collagene/Kohlenhydrate)). Kohlenhydrate stark modifizierbar (viele funktionelle Gruppen)

Medizinprodukt: Einzeln oder miteinander verbunden verwendete Instrumente, Apparate, Geräte, Implantate, Software… zur Diagnose, Überwachung…deren Wirkung nicht immunologisch , metabolisch oder pharmakologisch erreicht wird.

Implantat: Ein in den Körper eingesetztes künstliches Material

Degradation: Verlust chemischer Integrität und damit mechanische Instabilität durch: Spaltung von Molekülketten, Abnahme der Molekülmasse (nicht totale Masse). Beeinflusst durch Kristallinität, Chemische Struktur, Polymerzusammensetung, Implantationsort…

Resorption: Volumenverlust verbunden mit Abbau des Materials unter Verlust der äußeren Form, Freisetzung niedermolekularer Bestandteile (Desintegration) und Ausscheidung über Stoffwechsel

Biologische Abbaubarkeit: Abbau des Materials im biologischen Milieu durch Mikroorganismen, Hydrolyse, Enzyme, Makrophargen…

Biostabilität: niedrige oder fehlende Wechselwirkung zwischen Kunststoff und biologischem Milieu

## Polymereinteilung:

### Arten

Synthetische Polymere: Thermoplaste (aus linearen Molekülen, thermisch umformbar), Duroplasten (vernetzte Moleküle, nur mechanisch belastbar), Elastomere (weitmaschig vernetzt, elastisch)

Natürliche Polymere: Proteine und Kohlenhydrate

Biotechnologisch hergestellte Polymere: Von bestimmten Bakterien hergestellt

### Vor- und Nachteile:

| Kategorie | Vorteil | Nachteil |
| --- | --- | --- |
| Mechanisch | Flexibilität, Dehnbar, Dämpfung | Festigkeit |
| Optisch | röntgendurchsichtig | Bildgebend schlecht sichtbar |
| Chem.- phys. | Biokompatibel, leicht | Degradierbar, schwer Sterilisierbar |
| Strukturell | Permeabel und leicht |  |
| Sonstige | Billig, Einmalverwendung, Kombinierbarkeit | Begrenzt sterilisierbar, Abfall |

## Analytik:

=Bestimmung der Zusammensetzung und grundlegenden Eigenschaften

### Zusammensetzung:

= Chemische Elemente und molekulare Struktur, Funktionelle Gruppen

- Kernspinnspektroskopie (NMR) zur sensiblen Strukturaufklärung von Polymeren durch Untersuchung von Wechselwirkungen benachbarter Atome im Molekül (Vor allem H oder C). Auch Abklärung von Unreinheiten (Identität, Reinheit, Struktur)

- Infrarotspektroskopie: Absorption Infraroter Strahlung mit charakteristischer Absorptionsfrequenz für bestimmte Bindungen (heute eher Fourier Transformation)

### Strukturaufklärung:

- Elementaranalyse: Bestimmung der Nichtmetalle durch Oxidation mit Sauerstoff und Bestimmung der entstehenden Gase  Struktur und Summenformel

- Element-Analyse: Bestimmung der Metalle und Halbmetalle durch Atomabsorptionsspektrometrie (vgl. Flammprobe) oder ICP (Anregung mit Argonplasma)

### Molekülmasse und Viskosität:

- Gelpermeationschromatographie: (Säule mit porösen Kugeln, je kleiner das Molekül, desto langsamer läuft es durch die Säule)

- Lichtstreuung durch eine Lösung (Abhängig von Ladung und Größe)

- Intrinsische Viskosität: Bestimmung der Rückflussgeschwindigkeit des gelößten Polymers in einer Kapillare im vergleich zum reinen Lösungsmittel  in dL/g

- Melt-Flow Index: Fließverhalten eines Thermoplasts bei bestimmter Umgebungsbedingung (Wichtig für Spritzguss, Extrusion). Je kleiner die Schmelzviskosität, desto höher der MVI

### Mechanische Eigenschaften:

- Festigkeit: Widerstand gegen plastische Verformung (Belastungsartabhängig). Hohe Anforderung an Werkstoffe um Organverhalten nachzubilden, oft über Struktur

- Elastizität: Veränderung der Form durch Krafteinwirkung und zurückkehren in den Ausgangszustand.

### Thermische Eigenschaften:

- Kristallinität: Teilweise geordnete Anordnung der Molekülketten zueinander. Entstehen aus der Lösung beim Erstarren oder Verstrecken. Hat Einfluss auf optische, thermische und mechanische Eigenschaften. Wird in % angegeben und über Röntgenstrukturanalyse ermittelt.

- Glasübergangstemperatur: Temperatur, oberhalb derer die Molekülketten amorpher Bereiche beweglich werden. Unterhalb sind sie Spröde. Auch Polymere mit kristallinen Anteilen haben für diese Bereiche einen Schmelzpunkt. Elastomere nur unterhalb Tg verwendbar, Amorphe Thermoplaste nur unter Tg ausreichend Formstabil (Teilkristaline teilweise darüber)

## Polymere:

### Polyamid:

Eigenschaften: Hohe Feuchtigkeitsaufnahme (hohe in vivo Degradation), geringe Biostabilität (Kurzzeitimplantate). Schmelzpunkt ca. 240 °C, Glasübergang 50-60°C.

Verarbeitung: Extrusion

Anwendung: Kurzzeitanwendung, Schlauchsysteme und Nähfäden.

### Polyethylenterephthalat (PET):

Eigenschaften: hohe Reisfestigkeit, mäßige Querempfindlichkeit, Langzeitstabil, Kriechbeständig, Texturierung möglich (erhöht Dehnbarkeit). E-Modul 4,5, geringe Kristallinität

Verarbeitung: Schmelzspinnen (Fasern), Blasextrusion (Folien)

Verwendung: Gefäßersatz (fast Ausschließlich)

### Polyethylen/Polypropylen:

Eigenschaften: Biokompatibel, Gewebeverträglich, Biostabil, Gutes Verschleißverhalten und geringe Reibung. Starke Kriechneigung, Knickempfindlich

Verarbeitung: -Verpressen + mechanische Nachbearbeitung, -Spritzguss, Schmelzextrusion, Gelspinning-Verfahren

Verwendung: Gelenkersatz, Netze…

Variante: UHMWPE: Besonders Formstabil und verschleißfest, hochkristallin

### Polytetrafluorethylen (PTFE) (teflon):

Eigenschaften: chemisch stabil, hydrophob, biologisch inert (kein Einwachsen), geringe Grenzflächenspannung (geringe Thrombogenität), gute Gewebe- und Blutverträglichkeit. Sehr Kriechanfällig, hohe Kristallinität.

Verarbeitung: Pastenextrusion, Sintern, Strecken

Verwendung: Gefäßprothesen bis 6mm, Katheter

### Polyurethan (PUR):

Eigenschaften: Einstellbare Härte und Dehnbarkeit, Blut- und Gewebeverträglich, Thrombogenität beeinflussbar, hohe Reißdehnung, in-vivo Abbau möglich

Verarbeitung: Extrusion, Spritzguss, Vliessoffherstellung

Verwendung: Einmalartikel, Kondome, Hirnhautersatz

### Polycarbonat (PC):

Eigenschaften: Biokompatibel, Biostabil, weitgehend Amorph und Transparent, hart und spröde

Verarbeitung: Spritzguss, Extrusion oder aus Lösung

Verwendung: Membranen, Gehäuse, mechanisch belastete Teile

### Polysiloxane (Silikone):

= in Form von Silikonelastomeren vernetzte organische Makromoleküle, deren Ketten aus Silicium-Sauerstoff-Segmenten bestehen.

Eigenschaften: mechanisch abhängig von Vernetzungsgrad und Füllstoff, prinzipiell aber gering. Schlechte Blutverträglichkeit durch Füllstoffe

Verarbeitung: Kalt-Extrusion + Vernetzung unter Hitze, Heißextrusion, Spritzguss

Verwendung: Implantate, Katheter, Schläuche

### Polyetherketone (PEEK):

Eigenschaften: hohe Festigkeit, Steifigkeit und Dimensionsstabilität, geringe Reibung und Verschleiß, Biokompatibel, Röntgentransparent, Sterilisierbar, sehr Beständig (außer UV)

Verarbeitung: Extrusion, Spritzgießen, Formpressen

Verwendung: Implantate, Gehäuse

### Polysulfon (PSU)

Eigenschaften: wie PEEK

### Polymethylmethacrylat (PMMA):

Eigenschaften: Zweikomponentenmaterial (Binder und Härter), Biokompatibel und Stabil, Monomer Toxsich!

Verarbeitung: Polymerisation in sito oder kurz vor Anwendung, Aushärtung (exotherm bis 100°C)

Verwendung: Knochenzement, plastische Chirurgie, Schädelabdeckungen

Als Variante Poly-Hydroxyethylmethacrylat (Poly- HEMA), Billig und hydrophil, Reaktionsgespritzt als Kontaktlinsen

ABSATZ; NEUE VORLESUNG

Polymere haben extrem hohes Molekulargewicht (ab ca. 5000g/mol), liegen meist als Knäul in Lösung oder Schmelze vor.

Amorphe Polymere: Unterhalb Tg glasartig spröde, oberhalb Wachs- honigartig, plastisch. Schlechte Löslichkeit und Mischbarkeit

## Rheologie:

Viskosität stellt Proportionalitätsfaktor zwischen Schubspannung und Schergeschwindigkeit dar. Bei nicht-newtonschon Flüssigkeiten ist die Viskosität abhängig von der Schergeschwindigkeit

Bei Polymeren häufig abhängig von Struktur (Verschlaufungen bilden sich bei hoher Schergeschwindigkeit nicht neu aus  Schubspannung nimmt kaum zu)

Viskosität kann auch abhängig von Belastungszeit sein, kehrt wieder auf Ursprung zurück

- Rheopex: Zunehmende Viskosität über Zeit (Gips)

- Thixotrop: Abnehmende Viskosität über Zeit (Ketchup/Hyaluronsäure).

Viskoelastizität: Basiert auf Verschlaufungen und Entropieeffekten, Abhängig von Zeit, Frequent und Temperatur

Folge: z.B: Strangaufweitung nach pressen durch Spinndüse durch Spannungsrelaxation (Spannungsverlust bei gleichbleibender Elongation) und Kriechen (Längenänderung unter anhaltender Spannung)

## Polymerisationsreaktionen:

Massenpolymerisation: Ohne Zusätze meist in eigener Schmelze

Lösungspolymerisation

Fällungspolymerisation:

Suspensionspolymerisation:

Emulsionspolymerisation:

Gasphasenpolymerisation:

Alle zum Teil stark exotherm und Selbstbeschleunigend  Explosionsgefahr

Polymerisationsreaktionen: Radikalisch, Anionisch, Koordinations, Ringöffnenden

Polykondensation:

Polyaddition:

Sondertypen:

### Kettenwachstumsreaktion:

Molekulargewichst steigt schnell stark an

Radikalische Polymerisation: Braucht ungesättigte Monomere (Meist Doppelbindung) und ein Starter (Radikal, z.B AIBN) und anschließendes Kettenwachstum. Abbruch durch Rekombination (der Radikalketten mit sich selbst)

Koordinationspolymerisation: Problem, dass Polymere bestimmte Restgruppen haben, welche bestimmte Ordnung haben sollten (isotaktisch). Dises Verfahren ordnet Moleküle richtig an (Kopf-Kopf oder Kopf-Schwanz Verbindung). Hier meist Isotaktische Anordnung.

Katalysator meist koordinativ am Kettenende (keine Kovalente Bindung)

Anionische Polymerisation: Ohne Abbruchreaktion möglich  bis zum vollständigen Verbrauch der Monomere. Dadurch schrittweise Herstellung von Multiblock-Copolymeren möglich. Starter durch Metallorganische Verbindungen

### Polykondensation

Stufenwachstumsreaktion welche am Ende hohe Molekulargewichte erreichen. Braucht hohe Monomerreinheit.

Verläuft unter Abspaltung kleiner Moleküle die Abgeführt werden müssen.

Meist Typ A-B oder zwei Monomere vom Typ AA und BB werden gebildet, z.B

Polyamide, Polyester, Silikone, Phenolhart

Hyperverzweigte Polymere: Aus AB2 Monomeren, hohe Biokompatibilität aber geringe Festigkeit und Viskosität da kaum Verschlaufungen möglich sind (Gewebekleber, Nanokapseln)

### Polyaddition:

Stufenreaktion zur Herstellung von Polyurethan/(schäumen)

Nucleophile Addition unter Protonentransfer. Monomere brauchen mindestens zwei funktionelle Gruppen. Keine Abspaltung von kleinen Molekülen.

## Modifizieren von Eigenschaften:

- Während der Polymerisation: Blockcopolymerisation (z.B erst elastische Weichsegmente, dann Hartsegmente (Glykolid)), Polymeranaloge Reaktionen an Randgruppen der Kette, Grafting (an Hauptkette)

- Nachbearbeitung: Mischen (Blends/Weichmacher), Additive (Compounds, Composits, Verbundwetrkstoffe) oder Oberflächenmodifikation

## Resorbierbare Polymere:

Prinzip: Hydrolytischer und/oder Enzymatisher Abbau in Monomere und Spaltprodukte, Metabolisierung und Ausscheidung (Co2 und H20). Die Spaltprodukte dürfen nicht Mutagen etc. sein. (Degradation nur Verlust mechanischer Eigenschaften, Resorption mit Masseabnahme verbunden)

Vorteile: Zweiter Eingriff entfällt, Selbstheilung wird unterstützt, ermöglicht Drug-Delivering-Systeme

Nachteile: Schwierige Herstellung und Einstellung der Degradationsgeschwindigkeit

Basieren meist auf Cyclischen Dimeren welche zur Ringöffnenden Polymerisation geeignet sind. (Glykolid, Laktid, Trimethylencarbonat, e-Caprolacton, p-Dioxanon)

### 4.8.1 Beispielpolymere:

Polylactid: sehr langsame Biodegradation, Hohes Molekulargewicht steigert Festigkeit und senkt Bruchdehnung

Polyglycolid: Schnelle degradtation, langsame Resorbtion (nahtmaterial)

Polydioxanon: Stark el. Dehnbar, mittlere Degradationszeit, geringe mechanische Festigkeit

Poly-e-Caprocalon: sehr langsam degradierend, Drug delivering System

Polytrimethylencarbonat: vollständig amorph, langsame Degradation, niedrige Festigkeit

### 4.8.2 Copolymere:

1. Statistische Copolymere: Anteil der Polymere in der Kette ist Konzentrationsabhängig. Je höher der Comonomeranteil, desto geringer die Kristalinität

2. Pfropfcopolymere: Seitenkette an Hauptkette angefügt (PolymeranalogeReaktionen), meist einen Hydrophilen und Hydrophoben Bereich. Induktion der Reaktion durch z.B Strahlung.

3. Blockcopolymere: Ziel ist hohe Festigkeit und Flexibilität. Erst wird ein weiches Polymersegment hergestellt, an dessen Enden dann Harte Segnmente polymerisiert werden.

3. Sonstige: Gradienten- , Alternierend- , Blockcopolymer

### 4.8.3 Polymerblends

Für Eigenschaftskombinationen um Prozessierbarkeit zu Verbessern. Schwierig, da oft nicht einphasig mischbar und Eigenschaften schwierig vorhersagbar.

Einteilung in Einphasig (selten) und Phasenseparation (Compatibel: makroskopisch einheitlich (Incompatibel: makroskopisch uneinheitlich)

Herstellung aus Lösung oder aus der Schmelze (Extruder)

## Compoundieren:

Ziel: Veredelung unter möglichst homogener Einarbeitung von Additiven

Herstellung: Doppelschneckenextruder mit anschließender Granulation

z.B Nanosilber (antibakteriell), Antibiotika…

## Composites:

Verbindung von min. zwei Materialien mit stark unterschiedlichen Eigenschaften für den Leichtbau. Bestehen aus einer Verstärkungs- (meist Fasern wie Aramid (Kevlar), Nylon…) und einer Matrixkomponente (Thermo- oder Duroplast)

Herstellung: Werden durch Pultrusion (Strangziehen), Spritzguss (Matrix Thermoplastisch), Spritzpressen oder Laminatverfahren. Aushärtung geschieht jeweils durch ein Harz

## Oberflächenmodifizierung:

Ziel: Oberflächenreinigung und Aktivierung, Hydrophobierung, Organische Beschichtungen, Erhöhung der Biokompatibilität

Atmosphärendruckplasma: Erzeugung durch hochfrequente Wechselspannung, Gut wird über geerdete Walze zugeführt. Durchschlagen muss verhiondert werden.

Niederdruckplasma: In geschlossenem Reaktor unter Argoneinleitung. Plasmaerzeugung durch Mikrowllen

PVD für sehr feine Deckschichten durch „draufschiesen“

CVD mit chemischer Reaktion auf Oberfläche

# Materialprüfung und Zulassung

Biokompatibilität:

=hervorrufen einer angemessenen Immunantwort.

Normen und Richtlinien:

Prüfmethoden:

ISO 10993 Biologische Beurteilung von Medizinprodukten

ISO 14155 Clinical Investigations of Medical Devices

OECD Guidlines for testing of chemicals

Produktanforderungen:

EP/USP Europäische/ US Pharmakopöe

ASTM American Society for Testing and Materials

ISO 5840 und 25539 (beispielsweise)

Norm 10993:

Unterteilung in 23 Teile

Beinhaltet auch Systematisches Vorgehen zum Thema Risikomanagement (chemisch-physikalische Zusammensetzung im Vordergrund). Das ist schwierig, da evtl. Grenzwerte nicht eindeutig sind (Zelltests wichtig!)

## Aspekte der Biokompatibilität:

### Beeinflussbare Reaktionen:

- Veränderung des Materials (Degradation, Resorption, Verschleiß, Leckage… Nach ISO 10993). Tests in vitro und in vivo. Fehlerhafte Veränderung (z.B Verschleiß) kann Entzündungen, Lockerung etc. bedingen

- Lokale Gewebsreaktionen können immunologisch, zellulär und humoral sein. Durch Reiz (chemisch, mechanisch, biologisch…) wird Gewebe geschädigt. Mediatoren (Interleukin, …) aktivieren Immunzellen welche eliminieren (Phagozytieren) oder isolieren (Verkapseln)

Die Material-Gewebe Wechselwirkung ist anhängig vom Zelltyp, Zellbewegung, Grenzflächenphysik des Materials (Kontaktwinkel ideal 20 – 60 °, sonst hydrophob oder zu hohe Kräfte  Denaturierung der Matrixproteine; Oberflächen/ Zeta-Potenzial)) und Struktur, Biegesteifigkeit (Stress Shielding). Die Zelladhäsion ist in der Regel punktförmig (Cytoskelett über Integrin und Brückenmolekül wie Fibronectin/ Laminin), indirekt (EZM Aufbau durch Zellen) und immer im Wechsel

### Zu vermeidende Reaktionen:

- Sensibilisierung/Allergie: Ursache ist Sensibilisierung von Langerhans Zellen durch Chemikalien. Dadurch werden spezifische Lymphozyten (B/T) aktiviert (Antikörperabhängig) und bei weiterem Kontakt ist allergische Reaktion/Schock möglich (Mastzelle sendet Mediatoren aus). Allergene können inhaliert, Gegessen, durch Implantate etc. aufgenommen werden. Test in vivo und in Zukunft in vitro

- Infektionsprozesse: Werden durch durchlässige Materialien begünstigt, da Keime wandern und wachsen können.

- Hämokompatibilität: Optimaler Schutz durch Endothelzellschicht. Ziel ist Vermeidung einer Thrombusbildung oder Induktion einer gezielten Gerinnung. Test in vitro in spezieller Perfusionskammer (Chandler Loop). Vergleich von einem Halbring bekannten Materials zu Halbring aus unbekanntem Material,

- Systemische Toxizität: Ausgelöst durch Lösungsmittel, Additive, Bakterielle Toxine (oder Überreste) oder Degradationsprodukte. Tests in vivo oder in vitro in Zellkulturtests (Extrakttest, direkter oder indirekter Kontakt)

- Mutagene/Kanzerogene: Veränderung der Erbsubstanz mit langfristig kanzerogener Wirkung. (Genom-, Chromosom-, oder Punktmutation). Test durch Ames-Test oder Zellkulturen (Chromosomenabberation)

# Gele:

## Eigenschaften:

Gele sind die physikalische Form organischer Polymere und sind im Zustand zwischen Flüssig und Fest. Sie sind Lösemittel unlöslich aber quellbar bis zum Eigengewicht und werden elastisch (Gummibären in Wasser). Das Polymer besteht aus quervernetztem 3D-Netz und besitzen in gequollenem Zustand Formgedächtniseigenschaften

## Klassifizierung:

- Nach Flüssigphase: Wasser (Hydrogel) wie Kollagen, Gas (Xerogel) wie Silikagel, Öl (Organogel) wie Silikon.

- Nach Fester Phase: Natürliches Polymer wie Proteine (Collagen) oder Polysaccharide (Galactose). Synthetisches Polymer wie Silikone oder Hybride aus beidem (Verbände, Drug Delivery…)

- Nach Vernetzungsweite: Mikrogel mit Vernetzung nur innerhalb der Molekülketten, die 3D-Struktur ist gefaltet. Makrogele haben zusätzlich Vernetzungen zwischen den Molekülketten

- Nach Vernetzungsart: Kovalente Bindungen bei chemischer Vernetzung sind irreversibel und fest. Aggregation entsteht durch Wasserstoffbrücken, Ionenbindung (reversibel) oder Umwindung der Molekülketten

## Hydrogele:

### Polymere:

Synthetische meist Wasserbindenden Polymere wie pHEMA, Polyacrylate, Polyethylenglycol (PEG)…

Oder natürliche Polymere wie Collagen, Fibrin, Cellulose…

### Anwendung:

- Superabsorber: gering Vernetzte Polyacrylatsalze werden getrocknet und dann als kleine Partikel in Strukturen eingebracht oder beschichtet. Dadurch weitgespannte Strukturen und hohe Aufnahmefähigkeit von Flüssigkeiten (20-50g/g). (3-fach Absorption durch Dochteffekt, Quellen, Porenausdehnung)

- Ophtalmologie: Kontaktlinsen aus pHEMA, Intraokularlinsen aus Silikon…

- Wundverbände: Bei Chronischen Wunden für feucht Wundbehandlung welche Wundheilung optimiert. Gel bindet Wundexsudat und schützt vor Sekundärinfektionen.

- Tamponaden: Reinigung der Wunde mit saugstarkem Material. Calciumalginat-Tamponaden (aus dem Polysaccharid Algen) bilden unter Austausch von Ca mit Na-Ionen ein Gel mit hohem Aufnahmevermögen. Dadurch Keimreduzierung und Vermeidung von Rekontaminationen

- Implantate: Gefäßprothesen werden mit Gelatine beschichtet oder Bandscheiben mit Kollagen aufgefüllt und vernäht

- Drug Delivery: Abgabe von Wirkstoff aus einem Material oder Gerät in vorbestimmter Weise. Z.B Genmanipulierte Zellen als Pharmafabrik mit Mantel aus Gelen zur Immunisolation.

- Immunisolation:

- Smarte Gele: Reagieren aus Umweltbedingungen wie Temperatur, pH-Wert, Molekülkonzentrationen etc. Werden oft bei Drug Delivery Systemen verwendet.

Anwendungsbeispiele:

## Gefäßprothesen:

Gefäßprothesen: = Röhrenförmiges vaskuläres Implantat für die Überbrückung eines Gefäßabschnitt

Anforderungen:

Ausreichende Stabilität unter Dauerwechselbelastung, passende Gewebscompliance (schwer), Porosität (hochporöß bei großem lumen, mikroporös bei kleinem Lumen), Oberflächenrauhigkeit (Neointimabildung innen, Einwachsen von BG innen)

Anwendung:

Abdominales-Aortenaneurisma: Aufweitung der Bauchaorta (< 3cm) meist durch Ateriosklerose, Bluthochdruck, Rauchen… mit Thrombose, Embolie oder Rissgefahr. Therapie durch Bifurkationsprothese (Rohr oder Y-Prothese oder Stentgraft)

Herstellung:

Gewirkte Textilprothesen (ähnlich Stricken oder Weben) mit gewisser Elastizität, hoher Dimensionsstablilität, Nahtausreißstabilität. Mit PET. Durch Kochprozess wird geschrumpft und Porosität verringert

Gewebte Gefäßprothesen: Geringere Nahtausreisfestigkeit. Speziell im Hochdruckbereich des Aortenbogens (geringe Dilatatonsneigung)

Nachbearbeitung: Reinigen, Schrumpfen (Kochschrumpfen evtl. über Wellenstab (Plissierung)) und Beschichten (Abdchten der porösen Struktur (Preclotten oder Gelantine)

## Stentgraft:

Stentgraft: = Implantierbares, röhrenförmiges, dehnbares Gefüge zur Stützung eines Blutgefäßes (Mischung Prothese/Stent, Minimalinvasiv implantierbar)

## Weitere:

Gefäß-Patch: = Rundes, polygonales oder streifenförmiges Implantat zum Flicken bzw. Rekonstruieren der Gefäße

Gefäßfilter: = Implantierbare dehnbare Filtervorrichtung, welche in die Hohlvene Platziert wird um große Tromben aufzufangen und Embolien zu verhindern.

## Probleme:

Langzeitstabilität

Bildung einer Neointima (Anlagerung von Komponenten aus Blutstrom) ohne Endothelzellen -> Thrombosen und Embolien

Hämo- und Histokompatibilität

Infektionen (bis 5%)

Dilatation der textilen Struktur

## Stents für Hohlorgane:

Speiseröhre, Trachea, Darm, Urethra… bei Verletzung bzw. Verengung.

Werden meist durch Flechten hergestellt (langsamer Abzug = …), aus PET, Trichterform für höheren Anpressdruck am Anfang der Prothese

Beispiel: Resorbierbare Stents (z.B Magnesium)

## Gewebeverstärkung:

Teilresorbierbare Netze (PP, PET) oder

## Osteosynthese:

Verarbeitung von resorbierbarem Poly-L-Lactid im Spritzgussverfahren zur behandlung von Brüchen und Knochendefekten in niederbeanspruchten Bereichen (Schädel). Problem ist geringe Festigkeit im Vergleich zu Metallen

## Regenerationsmedizin:

Tissue Engineering: Regeneration von Gewebe mit Überbrückung der Organfunktion. Einsatz von Körpereigenen differenzierten, adulten Stammzellen…oder Xenogene Zellen (Leber, Pankreas)

Heute eher Regenerationsunterstützung im Körper.

### Hautersatz:

Bei Verbrennungen oder chronischen Wunden. Hautersatz bis zur Regeneration der Haut mit Stimulation der Regeneration, Wasserdampfdurchlässigkeit, Schmerzstillung, Infektionskontrolle

### Knorpelersatz:

Entnahme von Körpereigenen Chondrozyten und Vermehrung in vitro. Einbringen in Vliesmatrix (hergestellt durch Melt-Blow-Technik) und Implantation. Die Matrix kann resorbierbar gestaltet werden (Kollagenschaum mir gerichteten Poren). Dadurch wachsen Zellen gezielt ein, aber Differenzierung unklar und wenig GAGs

### Nervenregeneration:

Einsatz von Nervenleitschienen für zielgerichtetes Wachsen von Nervenzellen nach Schädigung. Einsatz von Blockpolymeren (Polycaprolacton und Trimethylencarbonat). Schienen werden auf Zweikomponenten-Extrudern so hergestellt, dass ein Polymer resorbiert werden kann und ein Profiliertes System entsteht. Dadurch gerichtetes Einwachsen ermöglicht.

### Probleme der Regenerationsmedizin:

-Aufwändige interdisziplinäre Entwicklung

-Zellgewinnung, Vermehrung, Adhesion, Vitalität…

-Immunreaktionen

-Infektionen

-Lagerung bis Anwendung

-Matrixphysiologie