Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler

Blockpraktikum Wintersemester 2022/23

OG- Ohm’sches Gesetz und Wheatstone’sche Messbrücke

Betreuer: Aaron Von Raven

Protokollanten:

Namen…..

Gruppe 3

Versuchsdatum: 02.03.2023

- Abgabedatum: 14.03.2023

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung und Zielstellung	3

2. Versuchsaufbau	3

3. Auswertung	4

3.1) Bestimmung der Strom-Spannungs-Kennlinie	4

3.1 a) Diagramm Stromstärke in Abhängigkeit zur Spannung U bei Stromfehlerschaltung	4

3.1b) Berechnung des Drahtdurchmessers	5

3.1c) Diagramm Stromstärke in Abhängigkeit zur Spannung U bei Spannungsfehlerschaltung	6

3.1 d) Vergleich der Widerstände	7

3.1 e) Korrektur von systematischem Messfehler für Spannungsfehlerschaltung	8

3.2 Potenziometer: Diagramm	8

3.3 Wheatstone-Brücke	10

3.3 a) Widerstände Rx und Ry	10

3.3b) Parallelschaltung der beiden Widerstände Rx und Ry (Rechnung)	11

3.3c) Parallelschaltung der beiden Widerstände Rx und Ry (Experimentell)	11

3.3d) Vergleich der Ergebnisse aus Parallelschaltung	12

3.3e) Reihenschaltung der beiden Widerstände Rx und Ry (Rechnung)	12

3.3f) Reihenschaltung der beiden Widerstände Rx und Ry (Experimentell)	12

3.3g) Vergleich der Ergebnisse aus Reihenschaltung	13

4.Fazit	13

5. Anhang: Aufgenomme Messwerte	14

1. Einführung und Zielstellung

Bei dem folgendem Praktikumsversuch „Ohm’sches Gesetz und Wheatstone’sche Messbrücke“ handelt es sich um einen Versuch zu der Elektrizitätslehre. Um grundlegende Kenntnisse über den Zusammenhang von Spannung, Stromstärke und Widerstand zu erhalten, wird in diesem Versuch das Ohm’sche Gesetz näher betrachtet.

Im zweiten Teil der Versuchsreihe wird der Aufbau und die Verwendung der Wheatstone’schen Messbrücke behandelt, die es uns ermöglichen die Größe zweier unbekannter Widerstände zu ermitteln. Eine wichtige Kenngröße ist der Widerstand R ist in allen drei Versuchen, mit welcher Messungen und Rechnungen durchgeführt werden.  Dieser ist abhängig von Leiter und Material.

2. Versuchsaufbau

Der Versuch kann in drei Teile aufgeteilt werden. Im ersten Versuchsteil geht es darum, experimentell die Strom-Spannungs-Kennlinie des Messdrahtes zu bestimmen. Der Messdraht ist in diesem Fall unser Widerstand R. Dafür wird bei einer Stromfehlerschaltung zunächst die elektrische Stromstärke I in Abhängigkeit der Zeit t gemessen. Die angelegte Spannung U wird dafür im Bereich von 0V bis 1,8V variiert. Außerdem wird die Dicke des Messdrahtes notiert. Zuletzt wird eine Spannungsfehlerschaltung aufgebaut, wobei die elektrische Stromstärke analog gemessen wird.

Im zweiten Teil des Versuches betrachten wir ein Potentiometer. Hierbei messen wir den Spannungsabfall entlang des Messdrahts bei einer fest angelegten Spannung Uges = 1,8V.

Im dritten Teil des Versuches werden mithilfe der Wheatstone-Brücke zwei unbekannte Widerstände Rx bzw. Ry bestimmt. Dies erfolgt durch Messung der Länge l des Drahtes für jeweils unterschiedliche Normalwiderstände, bei welchen am unbekannten Widerstand Rx bzw. Ry eine Spannung von 0V anliegt. Danach ersetzen wir den unbekannten Widerstand mit einer Reihen- bzw. Parallelschaltung aus beiden unbekannten Widerständen und messen analog die Länge l des Drahtes für unterschiedliche Normalwiderstände. Aus den Längen und dem Normalwiderstand lassen sich die unbekannten Widerstände berechnen.

3. Auswertung

## 3.1) Bestimmung der Strom-Spannungs-Kennlinie

### 3.1 a) Diagramm Stromstärke in Abhängigkeit zur Spannung U bei Stromfehlerschaltung

Mithilfe der Stromfehlerschaltung kann die Strom-Spannungs-Kennlinie bestimmt werden.

Der Metalldraht hat dabei eine Länge l=1m und stellt den Widerstand da. Der Durchmesser des Drahtes wird auf ca. 0,7mm gemessen.

Tabelle 1: Aufgenommene Messwerte Spannung U und Stromstärke I bei der Stromfehlerschaltung

| U in V | I in A |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0,2 | 0,02268 |
| 0,4 | 0,0462 |
| 0,6 | 0,0675 |
| 0,8 | 0,0897 |
| 1 | 0,1128 |
| 1,2 | 0,1341 |
| 1,4 | 0,1564 |
| 1,6 | 0,1797 |
| 1,8 | 0,202 |

Dazu das dazugehörige Diagramm:

Abb. 1: Diagramm der Stromstärke I in Abhängigkeit zur Spannung U mit der Ausgleichsgeraden

Die Steigung der Ausgleichsgeraden und die Unsicherheit der Steigung lassen sich mithilfe der RGP-Funktion von Excel bestimmen:

a=0,1121…VA

∆a=0,0001705…VA

Der Widerstand und die dazugehörige Messunsicherheit berechnen sich aus der Steigung der Ausgleichsgeraden folgend:

R=UI=1a=10,122…VA=8,912…Ω

∆uR=2*∆aa2=0,02709…Ω

Als Endergebnis lautet der Widerstand mit Messunsicherheit:

R=(8,913±0,028)Ω

Und als Relatives Ergebnis: R=8,913(1±0,304%)Ω

### 3.1b) Berechnung des Drahtdurchmessers

Zur Berechnung des Drahtdurchmessers wird folgende Formel verwendet:

Der spezifische Widerstand wurde am Versuchstag notiert: ρ=1,77 μΩ*m

Länge des Drahts gegeben mit: l=1m

d=2 *ρ*lπ*R

durch Einsetzen der Werte ergibt sich ein Durchmesser von:

d=0,50284…mm

Die Messunsicherheit lässt sich durch:

∆ud=∆uR*ρ*lπ*R3=0,0007643…mm

Somit ergibt sich:

d=(0,5028±0,0008)mm

Der gemessene Durchmesser mit Messschieber liegt bei circa:  d=0,77…mm

Geht man bei dem Messschieber von einer typischen Messunsicherheit von 0,1mm aus. Lautet das Ergebnis:  d=(0,8±0,1)mm

Dieses Ergebnis entspricht nicht ganz dem berechneten Durchmesser des Widerstandsdrahtes.  Die Werte haben eine hohe Abweichung. Dies kann durch ungenaues Messen mit dem Messchieber liegen.

### 3.1c) Diagramm Stromstärke in Abhängigkeit zur Spannung U bei Spannungsfehlerschaltung

| U in V | I in A |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0,2 | 0,01866 |
| 0,4 | 0,0359 |
| 0,6 | 0,0553 |
| 0,8 | 0,0739 |
| 1 | 0,0922 |
| 1,2 | 0,1111 |
| 1,4 | 0,1285 |
| 1,6 | 0,1463 |
| 1,8 | 0,1644 |

Tabelle 2: Aufgenommene Messwerte Spannung U und Stromstärke I bei der Spannungsfehlerschaltung

Dazu das dazugehörige Diagramm:

Abb. 2: Diagramm der Stromstärke I in Abhängigkeit zur Spannung U mit der Ausgleichsgeraden

Die Steigung der Ausgleichsgeraden und die Unsicherheit der Steigung lassen sich mithilfe der RGP-Funktion von Excel bestimmen:

a=0,09173…VA

∆a=0,0001728…VA

Der Widerstand und die dazugehörige Messunsicherheit berechnen sich aus der Steigung der Ausgleichsgeraden folgend:

R=UI=1a=10,09127…VA=10,9006…Ω

∆uR=2*∆aa2=0,04107…Ω

Als Endergebnis lautet der Widerstand mit Messunsicherheit:

R=(10,90±0,05)Ω

Und als Relatives Ergebnis: R=10,90(1±0,38%)Ω

### 3.1 d) Vergleich der Widerstände

1. Stromfehlerschaltung R=(8,913±0,028)Ω

2. Spannungsfehlerschaltung  R=(10,90±0,05)Ω

Die Widerstände aus Aufgabenteil a und c haben eine Abweichung von ca. 22%. Diese Abweichung kommt zustande, da jedes Messinstrument einen Innenwiderstand besitzt, der das elektrische Verhalten des Stromkreises verändert. (Es wird eine zu große Stromstärke oder ein zu großer Spannungsabfall gemessen). Indem man ein Spannungsmessgerät benutzt, welches ein möglichst großen Innenwiderstand besitzt, kann man den die Abweichung minimieren. Der Innenwiderstand des Strommessgerätes hingegen sollte möglichst klein sein bei der Messung. Dadurch ist insgesamt gewährleistet, dass der meiste Strom durch den Widerstand fließt und der Spannungsabfall im Messgerät klein gehalten wird. Bei der Stromfehlerschaltung wird der Spannungsabfall am Widerstand korrekt gemessen wird, dies ist bei der Spannungsfehlerschaltung nicht der Fall.

Man kann daher annehmen, dass die Stromfehlerschaltung bei einem kleinen Widerstand, wie im Versuch mit ca. 8,913 Ω, vertrauenswürdiger ist.

### 3.1 e) Korrektur von systematischem Messfehler für Spannungsfehlerschaltung

Das für die Messungen der Stromstärke verwendete Messgerät besitzt einen Innenwiderstand von RI = 2Ω. Dadurch kommt es beim vorliegenden Versuchsaufbau zu einem systematischen Messfehler, dessen Einfluss im Folgenden korrigiert werden soll.

Spannungsfehlerschaltung  R=(10,90±0,05)Ω

Daraus folgt: (GR.4)

xc=x+ec=10,90 Ω+-2Ω=8,9 Ω

Stromfehlerschaltung: R=(8,913±0,028)Ω

Spannungsfehlerschaltung korrigiert:  R=8,9 Ω

Nun fällt auf, dass die Werte für die Stromfehlerschaltung und die Spannungsfehlerschaltung sehr nah beieinander liegen. Nach Bereinigung des systematischen Fehlers erweisen sich also beide Methoden als zuverlässig. Die kleinen weiteren Abweichungen sind durch Messfehler zu erklären.

## 3.2 Potenziometer: Diagramm

Tabelle 3: Aufgenommene Messwerte des Potentiometers (Länge und Spannung)

| l1 in m | U in V |
| --- | --- |
| 0,1 | 0,181 |
| 0,2 | 0,362 |
| 0,3 | 0,545 |
| 0,4 | 0,718 |
| 0,5 | 0,899 |
| 0,6 | 1,082 |
| 0,7 | 1,262 |
| 0,8 | 1,44 |
| 0,9 | 1,622 |
| 1 | 1,765 |

Dazugehörige Diagramm:

Abb. 3: Diagramm der Spannung UI in Abhängigkeit zur Länge l1 mit der Ausgleichsgeraden

Die Steigung der Ausgleichsgeraden und die Unsicherheit der Steigung lassen sich mithilfe der RGP-Funktion von Excel bestimmen:

a=1,792…VA

∆a=0,005477…VA

Der Korrelationskoeffizient der Ausgleichsgeraden beträgt bei dieser Messung ca.:

rul1=0,9999…≈1

Dies bedeutet, dass ein linearer Zusammenhang zwischen der Spannung U und der Länge l besteht bzw., dass U proportional zu R ist. Dies kann auch mit folgender Formel gezeigt werden: R=UI=ρlA

## 3.3 Wheatstone-Brücke

### 3.3 a) Widerstände Rx und Ry

Widerstand: Rx

Mittels unserer Messdaten können die Mittelwerte der Widerstände berechnet werden. Dies erfolgt durch Berechnung mit Gleichung OG.10:

Rx,y=l1l2*RN

| Rx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rn in Ohm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| l1 in m | 63 | 56,5 | 51,8 | 47,2 | 43,3 | 40 | 37,1 | 34,4 |
| l2 in m | 37 | 43,5 | 48,2 | 52,8 | 56,7 | 60 | 62,9 | 65,6 |
| Rx | 51,081… | 51,95… | 53,73… | 53,63… | 53,45… | 53,33… | 53,084… | 52,43… |

Tabelle 4: Aufgenommene Messwerte der Wheatstone-Brücke für Rx

Mittelwert:     Rx=(R1x+…+R8x)8=52,839… Ω

Standardabweichung (Mit dem Excelbefehl): ΔRx = 0,93787… Ω

Messunsicherheit: ΔuRx = 2ΔRxn = 2*0,9378…Ω8 =0,66317…Ω

Für die Absolute Messunsicherheit gilt: Rx =(52,8 ±0,7)Ω

Für die relative Messunsicherheit gilt:   Rx =52,8(1 ± 1,3%)Ω

Widerstand: Ry

Analog zu Rx lässt sich Widerstand Ry bestimmen:

Tabelle 5: Aufgenommene Messwerte der Wheatstone-Brücke für Ry

| Ry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rn in Ohm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| l1 in m | 70,5 | 64,4 | 59 | 54,1 | 50,7 | 46,3 | 44 | 41,4 |
| l2 in m | 29,5 | 35,6 | 41 | 45,9 | 49,3 | 53,7 | 56 | 58,6 |
| Ry | 71,69… | 72,35… | 71,95… | 70,71… | 71,98… | 68,97… | 70,71… | 70,64… |

Mittelwert:	Ry=(R1y+…+R8y)8=71,131… Ω

Standardabweichung mit Excel-Befehl:		ΔR y =1,09905… Ω

Messunsicherheit:		ΔuRy =2*ΔRyn = 2*1,49Ω8 = 0,77714… Ω

Für die Absolute Messunsicherheit gilt: Ry =(71,1 ±0,8)Ω

Für die relative Messunsicherheit gilt:   Ry =71,1(1 ± 1,5%)Ω

### 3.3b) Parallelschaltung der beiden Widerstände Rx und Ry (Rechnung)

Nun wurde die Parallelschaltung der beiden Widerstände behandelt. Dafür haben wir zunächst folgende Werte berechnet:

Mittelwert:		 Rges= Rx* RyRx+Ry=30,318…Ω

Messunsicherheit:  ΔuRges=Ry2Rx+ Ry2 *ΔuRx2+Rx2  Rx+ Ry2* ΔuRy2 =0,80723…Ω

Absolute Messunsicherheit: 	Rges =(30,3 ± 0,9 )Ω

Relative Messunsicherheit:	Rges =30,3(1 ± 2,7% ) Ω

### 3.3c) Parallelschaltung der beiden Widerstände Rx und Ry (Experimentell)

| Rx parallel Ry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rn in Ohm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| l1 in m | 50 | 43 | 37,8 | 33,3 | 30 | 27,5 | 25 | 22,9 |
| l2 in m | 50 | 57 | 62,2 | 66,7 | 70 | 72,5 | 75 | 77,1 |
| Rx parallel Ry | 30 | 30,1754386 | 30,38585209 | 29,9550225 | 30 | 30,3448276 | 30 | 29,7016861 |

Tabelle 6: Aufgenommene Messwerte der Parallelschaltung Rx und Ry

Mittelwert:		 Rges=(R1yx+…+R8yx)8=30,0703…Ω

Die Standardabweichung wird wieder mit dem Excel- Befehl ermittelt und lautet:

∆Rges=0,223601… Ω

Messunsicherheit:  ΔuRges =2 ∙ ∆Rgesn=0,15811…Ω

Absolute Messunsicherheit: 	Rges =(30,07 ± 0,16 )Ω

Relative Messunsicherheit:	Rges =30,07(1 ±0,53 % ) Ω

### 3.3d) Vergleich der Ergebnisse aus Parallelschaltung

Rechnung: Rges =(30,3 ± 0,9 )Ω und  Rges =30,3(1 ± 2,7% ) Ω

Experimentell: Rges =(30,07 ± 0,16 )Ω und  Rges =30,07(1 ±0,53 % ) Ω

Die berechneten und experimentell bestimmten Werte für den Gesamtwiderstand der Parallelschaltung stimmen mit einer Ungenauigkeit von ca. 0,8% überein. Da die Wheatstone-Brücke, eine Umgehung einer Fehlerschaltung ermöglicht, kann man sehr genaue Ergebnisse messen.

### 3.3e) Reihenschaltung der beiden Widerstände Rx und Ry (Rechnung)

Nun wurde die Reihenschaltung der beiden Widerstände behandelt. Dafür haben wir zunächst folgende Werte berechnet:

Mittelwert:		 Rges= Rx+Ry=123,97…Ω

Messunsicherheit:  ΔuRges=ΔuRy2+ΔuRx2 =1,02164…Ω

Absolute Messunsicherheit: 	Rges =(124,0 ± 1,1 )Ω

Relative Messunsicherheit:	Rges =124,0(1 ± 0,82% ) Ω

### 3.3f) Reihenschaltung der beiden Widerstände Rx und Ry (Experimentell)

Tabelle 7: Aufgenommene Messwerte der Reihenschaltung Rx und Ry

| Rx - Ry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rn in Ohm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| l1 in m | 80,5 | 75,8 | 71,5 | 67,7 | 64,4 | 61 | 57,9 | 55,4 |
| l2 in m | 19,5 | 24,2 | 28,5 | 32,3 | 35,6 | 39 | 42,1 | 44,6 |
| Rx Reihe Ry | 123,8461538 | 125,289256 | 125,438596 | 125,758514 | 126,629213 | 125,128205 | 123,776722 | 124,215247 |

Analog zu 3.3c) werden Folgende Werte berechnet:

Mittelwert:		 Rges=(R1yx+…+R8yx)8=125,012…Ω

Standartabweichung wird durch den Excel-Befehl bestimmt:  ∆Rges=0,99749…Ω

Messunsicherheit:  ΔuRges =2 ∙ ∆Rgesn=0,705332…Ω

Absolute Messunsicherheit: 	Rges =(125,0 ± 0,8 )Ω

Relative Messunsicherheit:	Rges =125,0(1 ±0,56 % ) Ω

### 3.3g) Vergleich der Ergebnisse aus Reihenschaltung

Rechnung: Rges =(124,0 ± 1,1 ) und Rges =124,0(1 ± 0,82% ) Ω

Experimentell: Rges =125 ± 36 Ω und  Rges =1251 ±28 %

Die berechneten und experimentell bestimmten Werte für den Gesamtwiderstand der Parallelschaltung stimmen mit einer Ungenauigkeit von ca. 0,8% überein. Da die Wheatstone-Brücke, eine Umgehung einer Fehlerschaltung ermöglicht, kann man sehr genaue Ergebnisse messen.

4.Fazit

Im Versuch: Ohm’sches Gesetz und Wheatstone’sche Brücke konnten grundlegende Kenntnisse über den Zusammenhang von Spannung, Stromstärke und Widerstand näher betrachtet werden. Im ersten Versuch kam es zu kleinen Abweichungen, die wir mit Messungenauigkeiten bzw. Abweichungen des tatsächlichen Innenwiderstandes eines Strommessgerätes erklären. Im zweiten Teil konnte durch das Potentiometer ein Korrelationskoeffizient von ca. 1 experimentell ermittelt werden, was den linearen Zusammenhang von Spannung und Länge l des Metalldrahtes bestätigen konnte. Die Wheatstone-Brücke im letzten Versuchsteil lieferte Erkenntnisse über die Gesamtwiderstände und die unbekannten Widerstände durch verschiedene Schaltungen. Bei allen Versuchen war positiv zu sehen, dass keine großen Abweichungen (Messunsicherheiten) entstanden sind und somit es zu genauen Ergebnissen kam.

5. Anhang: Aufgenomme Messwerte

Abb. 4: Messwerte Handgeschrieben