Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler

Blockpraktikum Wintersemester 2022/23

MI-Optische Geräte: Mikroskop und Fernrohr

Betreuer: Alexander Fürlinger

Protokollanten:

Namen…….

Studiengang: Medizintechnik

Gruppe 3

Versuchsdatum: 24.02.2023

- Abgabedatum: 02.03.2023

- Abgabedatum: 28.03.2023

- Abgabedatum: 22.04.2023

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung und Zielstellung	3

2. Versuchsaufbau	3

3. Auswertung	4

3.1) Auswertung zum Labormikroskop	4

3.1a) Bestimmung der Detailvergrößerung	4

3.1b) Berechnung der Haardicke unter Berücksichtigung der Detailvergrößerung	4

3.2) Auswertung zum selbstgebauten Mikroskop	5

3.2a) Berechnung der Winkelvergrößerung und Bestimmung der Tubuslänge	5

3.2b) Diagramm zur Winkelvergrößerung	6

3.2c) Bestimmung des theoretischen Wertes für  MMikroskopt  und Berechnung der Messunsicherheit für MMikroskopt	7

3.2.d) Maximal erreichte Winkelvergrößerung und begrenzte Winkelvergrößerung	8

3.3) Auswertung Winkelvergrößerung zum Astronomischen Fernrohr	8

3.3a) Berechnung der Winkelvergrößerung mit experimentellen bestimmten Werten	8

3.3b) Berechnung der Winkelvergrößerung wie aus der Theorie	9

3.4) Auswertung der Winkelauflösung zum Astronomischen Fernrohr	10

3.4a) Berechnung der Winkelauflösung und Blendendurchmesser	10

3.4b) Diagramm der Winkelauflösung mit Ausgleichsgeraden	10

3.4c) Wellenlänge λ mit einbeziehen	11

4.Fazit	11

5. Anhang aufgenommene Messwerte und Bild Mikroskop	12

1. Einführung und Zielstellung

Durch Mikroskope und Fernrohre ist es möglichen, Objekte oder Dinge zu betrachten, die wir mit dem bloßen Auge nicht erkennen können. Besonders in der Medizin wird uns ermöglicht mit Hilfe von Mikroskopen (Medizintechnischen Geräten) Einblicke in Bereiche wie den Mikrokosmos erlangen, sowie lebende Organismen in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten (z.B. Zellen). Fernrohre ermöglichen uns Einblicke des Makrokosmus (z.B. Sterne). Das Ziel der folgenden Versuche ist es, die Bau- und Funktionsweise von Mikroskopen und Fernrohren kennenzulernen, um ein besseres Verständnis vom Zusammenspiel der Linsen zu erhalten.

2. Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau gliedert sich in drei Versuchsteile.

Versuchsteil 1: Bedienung des Labormikroskops

Mit dem Labormikroskop soll der Durchmesser eines Haares gemessen werden und ein Präparat betrachtet werden. Dies wird in folgende Schritte unterteilt:

- Kalibration: Ein Objektmikrometer wird auf den Objekttisch gelegt, um die Skala im Okular zu kalibrieren.

- Längenmessung: Ein Haarpräparat eines Menschen wird auf einen Objektträger geklebt und auf den Objekttisch geschoben. Anschließend wird es mit der Skala im Okular vermessen.

- Bildbetrachtung: Anschließend wird noch ein beliebiges Präparat betrachtet und durch das Mikroskop abfotografiert.

Versuchsteil 2: Selbstgebautes Mikroskop

Ein Mikroskop wird aus verschiedenen Teilen selbst zusammengebaut und die Vergrößerung untersucht.

- Aufbau: Benötigt werden dazu eine „optische“ Bank, eine Lampe mit Kondensor, ein Objekt, ein Objektiv, ein Okular, und dem künstlichen Auge, welches aus einer Sammellinse und Mattscheibe besteht. Aufbau nach Abbildung MI.8.

- Messung: Die unterschiedlichen Brennweiten der Sammellinsen werden notiert.

Für einen Gegenstand G (hier eine Messskala) werden acht Positionen bestimmt, an denen jeweils ein scharfes Bild auf der Scheibe entsteht. Dazu wird über die Position des Okulars die Tubuslänge verändert. Das künstliche Auge befindet sich dabei immer nahe am Okular. Nun wird der Gegenstand so verschoben, sodass auf der Mattscheibe ein scharfes Bild geworfen wird. In einer Tabelle werden Position des Okulars und Objekt festgehalten und die jeweilige Vergrößerung bestimmt.

Versuchsteil 3: Astronomisches Fernrohr

Zuletzt soll mit zwei Linsen ein astronomisches Fernrohr aufgebaut, und seine Vergrößerung gemessen werden. Das Fernrohr besteht aus zwei Sammellinsen; ein Objektiv mit großer Brennweite und einem Okular. Bestimmung der Winkelvergrößerung und der Winkelauflösung:

- Zunächst wird die Glühwendel der Lampe so verschoben, dass er näherungsweise in der Brennebene des Kondensors liegt. Die Glühwendel entspricht nun optisch gesehen einem weit entfernt liegendem Objekt. Auf einer Wand wird die Schärfe der Glühwendel geprüft. Zwei Sammellinsen werden nun auf der optischen Bank in den Strahlengang eingespannt. Ziel ist es durch Verschieben der Linsen ein scharfes Bild der Glühwendel zu erzeugen, welches sich vergrößernd auf dem Schirm abbilden lässt. Nun wird die vertikale Ausdehnung der Glühwendel gemessen und notiert.

- Im letzten Versuchsteil erfolgt die experimentelle Bestimmung der Winkelauflösung eines Fernrohrs in Abhängigkeit vom Objektivdurchmesser. Der Versuchsaufbau ist schon bereits außerhalb des Praktikumraumes fertig aufgebaut. Dennoch die Erläuterung zum Aufbau. Dazu wird ein astronomisches Fernrohr aufgebaut und auf ein im Abstand d von 31 m entferntes Papier (Objekt) mit Linien in unterschiedlichen Linienabständen a gerichtet.
Das Fernrohr besteht aus einer Objektivlinse mit hoher Brennweite (fObj ≥800 mm) und einem Teleskopokular mit niedriger Brennweite (fOku=15 mm). Nun wird das Okular so lange verschoben, bis die Linienmuster auf dem Papier kontrastreich erkennbar sind. Vor der Objektivlinse wird eine Irisblende mit variabel einstellbarem Blendendurchmesser angebracht. Nun wird die Irisblende langsam verkleinert, bis die Linien nicht mehr deutlich erkennbar sind. Dieser Blendendurchmesser D der Irisblende wird notiert und für alle Linienabstände wiederholt. Abschließend wird noch der Abstand zwischen Objektiv und Okular bestimmt.

3. Auswertung

## 3.1) Auswertung zum Labormikroskop

### 3.1a) Bestimmung der Detailvergrößerung

Bei der Kalibrierungsmessung ergaben sich folgende Messwerte zur Bestimmung der Detailvergrößerung des Labormikroskops:

- Die Skala des Objektmikroskops betrug insgesamt 0,1mm mit 10 Abständen. (zwei Striche haben daher einen Abstand von 0,01mm)

- Somit ergibt sich eine Okularskalengröße von 0,01mm (zwei Striche).

- Die Längenmessung mit dem Okular mit 10-facher Vergrößerung betrug 10 Einheiten auf der Okularskala

Siehe 5. Anhang (Bild durch das Mikroskop)

### 3.1b) Berechnung der Haardicke unter Berücksichtigung der Detailvergrößerung

Unter Berücksichtigung der Detailvergrößerung wurde die dickes eines Haares bemessen. Durch Messung mit dem Okular mit einer 10-fachen Vergrößerung betrug die Dicke 8 Einheiten auf Mikroskop-Skala. Dadurch ergibt sich die Haardicke von 0,08mm. (0,01mm∙8 Einheiten=0,08mm)

## 3.2) Auswertung zum selbstgebauten Mikroskop

### 3.2a) Berechnung der Winkelvergrößerung und Bestimmung der Tubuslänge

Tabelle 1: Messergebnisse der Versuchsdurchführung

|  | Messung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Position des Objekts in mm | 1295 | 1290 | 1288 | 1286 | 1285 | 1284 | 1283,5 | 1283 |
| Position des Objektivs in mm | 1248 |  |  |  |  |  |  |  |
| Position des Okulars in mm | 1070 | 970 | 870 | 770 | 670 | 570 | 470 | 370 |
| Objektgröße G in mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bildgröße B(mit) des Objekts in mm | 10 | 21,2 | 37,7 | 50 | 65 | 84 | 98 | 111 |
| Bildgröße B(ohne) des Objekts in mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Mittels Gleichung MI.1 wird die Winkelvergrößerung  MMikroskop berechnet:

M=BmitBohne

wobei sich  Bohne durch Gleichung MI.3 berechnen lässt:

β = B G = b g ⇔ B = b g · G

Um die maximale Vergrößerung des künstlichen Auges zu erreichen, müssen die Gegenstandsweite g und die deutlichen Sehweite s = 250 mm gleich sein. Die Bildweite entspricht der Brennweite der Augenlinse (fkA = 200mm). Somit ergibt sich für den Gegenstand der Größe G = 1mm:

Bohne= b g · G=fkA ∙Gs=200mm∙1mm250mm=0,8mm

Zur Berechnung der Tubuslänge t wird die Brennweite für Objektiv und Okular mit deren Positionswerten benötigt.

t=(|POku-PObj|)-(fObj+fOku)

Tabelle 2: Ergebnisse der obigen Rechnungen: Winkelvergrößerung und Tubuslänge

|  | Auswertung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Winkelvergrößerung MMikroskop | 12,6 | 26,8 | 47,6 | 63,1 | 82,1 | 106,1 | 123,7 | 140,2 |
| optische Tubuslänge t in mm | 92,5 | 192,5 | 292,5 | 392,5 | 492,5 | 592,5 | 692,5 | 792,5 |

### 3.2b) Diagramm zur Winkelvergrößerung

Abbildung 1: Die Winkelvergrößerung in Abhängigkeit der Tubuslänge

Die Steigung der Ausgleichsgeraden ergibt sich aus dem experimentellen Wert für   MMikroskopt

Demnach ergibt sich wie folgt:  m=MMikroskopt=0,17369… 1mm

Die Messunsicherheit für MMikroskopt ergibt sich aus der Unsicherheit der Steigung der Ausgleichsgeraden. Mit Excel (RGP-Funktion) ergibt sich ein Fehler der Ausgleichsgeraden durch die RGP-Funktion von:

∆m=0,0030828…1mm

Somit ergibt sich die Unsicherheit der Steigung:

∆u=2∙ 0,00308…1mm=0,00616…1mm

Endergebnis: MMikroskopt=(0,174 ±0,007)1mm

### 3.2c) Bestimmung des theoretischen Wertes für  MMikroskopt  und Berechnung der Messunsicherheit für MMikroskopt

Der theoretische Wert für MMikroskopt  berechnet sich mit der Gleichung MI.7:

MMikroskopt=sfOku∙fObj=250mm57,5mm∙28mm=0,15527…1mm

Die Messunsicherheit für den theoretischen Wert für MMikroskopt   ergibt sich aus der Formel der Fehlerfortpflanzung.
Die Größen fOku und fObj wurden dabei gemessen auf:

fObj=281±2%mm→ ∆ufObj=0,56mm

fOku=57,51±5%mm→ ∆ufOku=2,875mm

∆u Mt= ∂Mt ∂ f Obj ∙ ∆ufObj2+ ∂Mt ∂ f Oku ∙ ∆ufOku2

= - sfOku ∙ fObj2 ∙ ∆ufObj2+- sfObj ∙ fOku2 ∙ ∆ufOku2

Somit ergibt sich eine Messunsicherheit von:

∆u Mt=0,008362…1mm

Das Gesamtergebnis lautet:

MMikroskopt=0,155±0,0091mm

Vergleich mit dem theoretischen Messergebnis:

Ergebnis aus b) MMikroskopt=(0,174 ±0,007)1mm

Die Konfidenzintervalle überschneiden sich nicht, die Messung war nicht genau. Die Abweichung vom experimentellen zum theoretischen Wert beträgt etwa 12%. Dies kann durch viele Messfehler entstanden sein, zum Beispiel durch nicht exaktes Ablesen der Positionen von Objektiv und Okular im dunklen Raum. Auch die unterschiedliche Wahrnehmung/Sehvermögen und damit die Bestimmung/Abmessung der Positionen für ein exakt Scharfes Bild auf der Projektionsfläche können zu Unsicherheiten führen.

### 3.2.d) Maximal erreichte Winkelvergrößerung und begrenzte Winkelvergrößerung

Die maximal erreichte Winkelvergrößerung, die während der Versuchsdurchführung experimentell erreicht wurde, beträgt 140,2.

Begrenzt wird die Winkelvergrößerung im Versuchsaufbau durch die (begrenzte) Länge der uns zur Verfügung stehenden optischen Bank.

## 3.3) Auswertung Winkelvergrößerung zum Astronomischen Fernrohr

### 3.3a) Berechnung der Winkelvergrößerung mit experimentellen bestimmten Werten

Tabelle 3: Messgrößen zur Berechnung der Winkelvergrößerung in mm

| Bmit | 47 |
| --- | --- |
| Bohne | 9 |

Der experimentelle Wert für die Winkelvergrößerung wird mittels der Gleichung MI.1 berechnet:

Mexp=BmitBohne=47mm9mm=5,222...

Die Messunsicherheit für die Winkelvergrößerung ergibt sich aus der Formel der Fehlerfortpflanzung:

Die Größen Bmit und Bohne wurden dabei auf 3% genau gemessen:

Bmit=471±3%mm→ ∆uBmit=1,41mm

Bohne=91±3%mm→ ∆uBohne=0,27mm

∆uM= ∂M ∂ B mit ∙ ∆uBmit2+ ∂M ∂ B ohne ∙ ∆uBohne2

= 1Bohne ∙ ∆uBmit2+- BmitBohne2 ∙ ∆uBohne2

=0,22156...

Ergebnis der Rechnung: M=5,22 ±0,23

### 3.3b) Berechnung der Winkelvergrößerung wie aus der Theorie

Tabelle 4: Messgrößen zur Berechnung der Winkelvergrößerung in mm

| fobj | 450 |
| --- | --- |
| fOku | 57,5 |

Der theoretische Wert für die Winkelvergrößerung ergibt sich durch die Gleichung MI.9.:

MFernrohr=fobjfOku=450mm57,5mm=7,82608…

Bei uns wurde die Formel testiert, bei andern wurde sie als falsch angestrichen: eine weitere Lösung von anderen!

Die Messunsicherheit für die Winkelvergrößerung ergibt sich aus der Fehlerfortpflanzung:

Die Größen fobj und fOku wurden dabei auf 10% genau gemessen:

fobj=4501±10%mm→ ∆ufobj=45mm

fOku=57,51±10%mm→ ∆ufOku=5,75mm

∆uMt=∂Mt ∂ f Obj ∙ ∆ufObj2+ ∂Mt ∂ f Oku ∙ ∆ufOku2

= - sfOku ∙ fObj2 ∙ ∆ufObj2+- sfObj ∙ fOku2 ∙ ∆ufOku2

= 1,10677…

Ergebnis der Rechnung: MFernrohr= 7,8±1,2

Vergleich mit dem Messergebnis aus a):

Ergebnis aus a): M=5,22 ±0,23

Die Konfidenzintervalle überschneiden sich nicht, die Messung war hier ungenau. Die Abweichung von theoretisch und experimentell ermittelten Werten beträgt etwa 33% und ist mit Messfehlern erklärbar.

## 3.4) Auswertung der Winkelauflösung zum Astronomischen Fernrohr

### 3.4a) Berechnung der Winkelauflösung und Blendendurchmesser

Die Winkelauflösung des Astronomischen Fernrohrs lässt sich mit der Gleichung MI.10 berechnen:

θmin,theo= 1,22∙λD  mit λ=550 nm=0,00055 mm

Bestimmung θmin, exp= ad

Mit d wird der Abstand zur Linse gemessen. a steht für den Linienabstand.

Tabelle 5:  Werte zur Berechnung der Winkelvergrößerung

| fObj | 1185 mm |
| --- | --- |
| fOku | 15 mm |
| Abstand d | 31000 mm |
| Lambda | 0,00055 mm |

Berechnung der Winkelvergrößerung MFernrohr= fObjfOku= 1185 mm15 mm=79

Tabelle 6: Berechneten Werte der Winkelauflösung

| a in mm | Blendendurchmesser D in mm | Inverser Blendendurchmesser 1D in 1m | ϴmin,exp in rad | Winkelvergrößerung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 41,9 | 23,866348… | 1,29032…∙10-5 | 79 |
| 0,5 | 39,8 | 25,125628… | 1,61290…∙10-5 | 79 |
| 0,6 | 34 | 29,411764… | 1,93548...∙10-5 | 79 |
| 0,7 | 27,6 | 36,231884… | 2,25806…∙10-5 | 79 |

### 3.4b) Diagramm der Winkelauflösung mit Ausgleichsgeraden

Abbildung 2: Diagramm der Winkelauflösung θmin,exp gegen den inversen Blendendurchmesser

Steigung der Ausgleichsgeraden: m=0,0671…∙10-5m=671…∙10-9m = 671…nm

Aus Excel mit der RGP-Funktion ergibt sich eine Messunsicherheit der Geradensteigung:

∆m=3,16644...∙10-8m

Die Messunsicherheit ergibt sich aus GR.15:

∆um=2∙∆m=2∙3,16644...∙10-8m=6,33288...∙10-8m=63,328...∙10-9m=63,328…nm

Das Endergebnis lautet: m=(671±64)nm

### 3.4c) Wellenlänge λ mit einbeziehen

Nach der Theorie wird die Steigung m beschrieben durch m = 1.22 · λ.

Um den oben ermittelten Wert vergleichen zu können wird die Steigung m durch die Wellenlänge λ geteilt, der so erhaltene Wert sollte 1.22 ergeben.

Wellenlänge λ=550 nm

mλ=671nm550nm=1,22

Die Messunsicherheit lässt sich folgend bestimmen:

∆umλ=∂am⋅∆um2=1λ∙∆um=1550nm∙63,328...nm=0,1151…

Mit der Messunsicherheit ergibt sich das Ergebnis mλ :

mλ=(1,22±0,12)

Die Konfidenzintervalle überlappen sich und bestätigen sich die Ergebnisse gegenseitig.

4.Fazit

Im Versuch: Mikroskope und Fernrohre konnten wir durch verschiedene Berechnung der Winkelvergrößerungen oder auch Winkelauflösungen die Bau- und Funktionsweise von Mikroskopen und Fernrohren besser verstehen und nachvollziehen. Das Verständnis der verschiedenen Linsen und deren Eigenschaften wurden einem klarer. Trotz dessen war es schwierig bei dem Versuch objektiv zu bewerten, wann ein Bild scharf eingestuft werden konnte, und somit ließen sich bereits genannte Fehlerquellen nicht ausschließen. Die Ergebnisse lagen dadurch nicht immer in den gleichen Intervallen.

5. Anhang aufgenommene Messwerte und Bild Mikroskop

Abbildung 3: Messwerte Handgeschrieben

Abbildung 4: Bild durch das Mikroskop von einer Zwiebelschale