Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler

Blockpraktikum Wintersemester 2022/23

OA-Optische Abbildung mit Linsen

Betreuer: Kai Röseler

Protokollanten:

Namen…..

Gruppe 3

Versuchsdatum: 22.02.2023

- Abgabedatum: 01.03.2023

- Abgabedatum: 02.03.2023

- Abgabedatum: 03.03.2023

- Abgabedatum: 04.03.2023

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung und Zielstellung	3

2. Versuchsaufbau	3

3. Auswertung	4

3.1) Bestimmung der Brennweite der beiden Sammellinsen unter Verwendung der Abbildungsgleichung	4

3.1.1) Versuchsaufbau und Messwerte	4

3.1.2) Berechnung	4

3.2) Bestimmung der Brennweitemithilfe des Autokollimationsverfahren	5

3.2.1) Versuchsaufbau und Messwerte	5

3.2.2) Berechnung	5

3.3) Bestimmung der Brennweite durch das Bessel´schen Verfahren	6

3.3.1) Versuchsaufbau und Messergebnisse	6

3.3.2) Berechnung	6

3.4) Welches der Verfahren ist am vertrauenswürdigstem	7

3.5) Bestimmung der resultierenden Brennweite fges der kombinierten Sammellinsen	8

3.5.1) Versuchsaufbau und Messergebnisse	8

3.5.2) Berechnung	8

3.6) Bestimmung der Brennweite der Kombinierten Sammel- und Zerstreuungslinse	9

3.6.1) Versuchsaufbau und Messergebnisse	9

3.6.2) Berechnung	10

3.7) Berechnung der Brennweite der langbrennweitigen Sammellinse in Abhängigkeit von der Wellenlänge λ	10

3.7.1) Versuchsaufbau und Messergebnisse	10

3.7.2) Berechnung	11

4.Fazit	11

5. Anhang: Aufgenomme Messwerte	12

1. Einführung und Zielstellung

Linsen finden ihre Anwendung in vielen optischen Geräten, wie zum Beispiel Mikroskopen (Medizintechnischen Geräten) oder Teleskopen. Die Brennweite f von den Linsen spielt eine wichtige Rolle und kann auf verschiedene Weisen bestimmt werden. Im folgenden Versuch soll diese experimentell mittels der Abbildungsgleichung, dem Autokollimationsverfahren und dem Bessel’schen Verfahren an drei verschiedenen Linsen bestimmt werden.

2. Versuchsaufbau

Auf einer optischen Bank wurden am linken Ende eine Experimentierleuchte mit einem Reiter befestigt. In Strahlungsrichtung des Lichts wird an dem anderen Ende der optischen Bank ebenfalls mittels Reiter ein Schirm montiert. Der Schirm lässt sich um 180° drehen, wodurch der auf der Rückseite montierte Spiegel eingesetzt werden kann. Dieser wird für das Autokollimationsverfahren benötigt. Zwischen Lichtquelle und Schirm lassen sich abhängig der jeweiligen Anforderung verschiedene Linsen und Farbfilter montieren. Vor der Experimentierleuchte wurde zudem eine Lochscheibe befestigt, bei der die Löcher in Form eines L angeordnet sind. Damit die Experimentierleuchte möglichst paralleles Licht abstrahlt, wurde das Bild der Glühwendel auf eine entfernte Wand fokussiert und so eingestellt, dass ein scharfes Bild der Glühwendel zu sehen ist.

Es wurden beim Versuch drei Linsen benutzt; zwei Sammellinsen mit unterschiedlichen Brennweiten und eine Zerstreuungslinse.

3. Auswertung

## 3.1) Bestimmung der Brennweite der beiden Sammellinsen unter Verwendung der Abbildungsgleichung

### 3.1.1) Versuchsaufbau und Messwerte

Bei dem Versuch wird die Brennweite der Linse A und Linse B jeweils unter zwei Abbildungsbedingungen bestimmt.

- f<g<2*|f|→ vergrößerte Abbildung des Gegenstands

- g>2*f→  verkleinerte Abbildung des Gegenstands

Demnach wurden die Positionen notiert: Position des Gegenstands (PG), Position der Linse (PL) und Position des Bildes (PB). Außerdem wurde der Bereich der Bildposition (∆PB) der jeweiligen Bildposition (PB), indem die Abbildung des Gegenstands scharf erkennbar war, festgehalten.

Tabelle 1: Messergebnisse für die Bestimmung der Brennweite f mithilfe der Abbildungsgleichung

| Linsen Nr. | PG/mm | PL/mm | PB/mm | ±∆PB/mm |  | g/mm | b/mm | f/mm | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A a) | 180 | 620 | 1415 | 25 |  | 440 | 795 | 283,24… | -1,8068… |
| A b) | 180 | 950 | 1420 | 30 |  | 770 | 470 | 291,85… | -0,6104… |
| B a) | 180 | 240 | 759 | 61 |  | 60 | 519 | 53,78… | -8,6500… |
| B b) | 180 | 380 | 454 | 1 |  | 200 | 74 | 54,01… | -0,3700… |

### 3.1.2) Berechnung

Nach Gleichung (OA.4) gilt:

1g+1b=1f

Die Brennweite f lässt sich in Abhängigkeit von g und b mithilfe der Formel:

fg,b=b*gb+g

berechnen.

Zudem lässt sich β mit der Gleichung (OA.3)   β = -bg  bestimmen. Diese Werte wurden bereits in der Tabelle 1 berechnet.

Mithilfe des Fehlerfortpflanzungsgesetzes kann die Messunsicherheit ∆f der Abbildungsgleichung berechnet werden. Dazu verwendet man folgende Formel (GR.23):

fg,b=∂f∂b⋅∆bi2 wobei ∆bi=∆Pbi

→ fg,b= g2(g+b)2*∆b

Somit lassen sich exemplarisch die Messunsicherheiten folgend berechnen: (Analog für die anderen)

fg,b= (440mm)2(440mm+795mm)2*25mm=3,2mm

Tabelle 2: Errechnete Werte der Brennweite f mit Messunsicherheit ∆f mithilfe der Abbildungsgleichung

| Linsen Nr. | Brennweite f mit Messunsicherheit ∆f in mm | Relatives Ergebnis in mm |
| --- | --- | --- |
| A a) | (283,2±3,2) | 283,2(1±1,1%) |
| A b) | (292±12) | 292(1±4,1%) |
| B a) | (53,8±0,7) | 53,8(1±1,3%) |
| B b) | (54,0±0,5) | 54,0(1±0,93%) |

## 3.2) Bestimmung der Brennweitemithilfe des Autokollimationsverfahren

### 3.2.1) Versuchsaufbau und Messwerte

Es wird derselbe Versuchsaufbau wie bei Aufgabe 3.1.1 verwendet, jedoch wird der Gegenstand – also die Lampe mit Blende – in den Brennpunkt der Linse gestellt. Dazu wird statt dem Schirm ein Spiegel in möglichst kleinem Abstand hinter die Linse gestellt, der die darauf fallenden parallelen Strahlen durch die Linse reflektiert und somit zurück auf die Blende wirft.

Beide werden nun auf der optischen Bank so lange vor und zurück geschoben, bis die Stelle gefunden ist, an welcher das L auf dem abgeschirmten Teil der Experimentierleuchte scharf und gleich groß wie das Original zu sehen ist. Nun wird noch der Abstand zwischen Linse und Leuchte gemessen.

Das Bild auf der Blende ist invertiert. Es ist für den Abstand |𝑓| = |𝑔| scharf.

| Linsen Nr. | PG/mm | PL/mm | ±∆PL/mm |  | f in mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 180 | 470 | 10 |  | 290 |
| B | 180 | 230 | 10 |  | 50 |

Tabelle 3: Messergebnisse für die Bestimmung der Brennweite f mit dem Autokollimationsverfahren

### 3.2.2) Berechnung

Auch hier kann mit der Formel OA.4 die Brennweite berechnet werden. Die Messunsicherheit lässt sich somit mit ± ∆PL bestimmen:

Die Brennweite f mit der Messunsicherheit  ∆f bestimmen sich daher folgend:

f = fexperimentell ± ∆PL

| Linsen Nr. | Brennweite f mit Messunsicherheit ∆f in mm | Relatives Ergebnis in mm |
| --- | --- | --- |
| A | (290±10) | 290(1±3,4%) |
| B | (50±10) | 50(1±20%) |

Tabelle 4: Berechnete Brennweite f mit Messunsicherheit ∆f mit dem Autokollimationsverfahren

## 3.3) Bestimmung der Brennweite durch das Bessel´schen Verfahren

### 3.3.1) Versuchsaufbau und Messergebnisse

Es wird derselbe Versuchsaufbau wie in Aufgabe 3.1.1 verwendet wobei darauf geachtet wird, dass der Schirm in einem Abstand von d > 4 * f aufgebaut ist. Es werden mit den Linsen zwei Positionen gesucht, an denen sich ein scharfes Bild auf dem Schirm ergibt.

Zudem ist das finden eines scharfen Bildes auf dem Schirm durch die Helligkeit des Bildes erschwert. Hier kann mit einer Graublende nachjustiert werden, welche die Lichtintensität reduziert.

Hier müssen lediglich der Abstand d zwischen Gegenstand und Schirm, sowie der Abstände e notiert werden. (Abstand e = Differenz zwischen den zwei Punkten, an welchen sich die Linse eine scharfe Abbildung auf den Schirm projiziert).

Die Linse wird also so lange auf der optischen Bank entlang geschoben, bis beide Stellen identifiziert sind. Es können zwei Positionen gefunden werden, an denen sich ein scharfes Bild auf dem Schirm abzeichnet. Diese sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 5: Messergebnisse für die Bestimmung der Brennweite f mit dem Bessel´schen Verfahren

| Linsen Nr. | PG/mm | Linsenposition 1 |  | Linsenposition 2 |  | PB/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PL/mm | ∆PL/mm | PL/mm | ∆PL/mm |  |
| A | 180 | 620 | 20 | 965 | 15 | 1410 |
| B | 180 | 240 | 10 | 490 | 5 | 560 |

### 3.3.2) Berechnung

Nach OA.10 kann die Brennweite beim Verfahren nach Bessel mit folgender Gleichung bestimmt werden. Dabei ist d = PB - PG = 12300 mm und e errechnet sich durch e=PL1 - PL2:

f=bi* gibi+ gi=d2-e24*d→1230mm2-345mm24*1230mm=283,3079…mm

Unter Berücksichtigung der Messunsicherheit kann mittels Formel GR.23 die Brennweite korrekt angeben werden.

∆f=|e2*d*∆e| ; dabei ist ∆e=∆PL1+∆PL2

Tabelle 6: Berechnete Werte d, e, f, ∆e und ∆f mit dem Bessel´schen Verfahren

| d in mm | e in mm | f in mm | ∆e in mm |  | ∆f in mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1230 | 345 | 283,3079… | 35 |  | 4,909… |
| 380 | 250 | 53,88157… | 15 |  | 4,934… |

Tabelle 7: Berechnete Brennweite f mit Messunsicherheit ∆f in mm mit dem Bessel´schen Verfahren

| Linsen Nr. | Brennweite f mit Messunsicherheit ∆f in mm | Relatives Ergebnis in mm |
| --- | --- | --- |
| A | (283±5) | 283(1±1,8%) |
| B | (54±5) | 54(1±9,3%) |

## 3.4) Welches der Verfahren ist am vertrauenswürdigstem

Nun sollen die drei Verfahren zur Bestimmung der Brennweite: die Abbildungsgleichung, das Bessel’sche Verfahren und das Autokollimationsverfahren verglichen werden.

Nach unserer Überlegung findet man bei den drei Verfahren unterschiedliche Problem die sich beim Messen und Berechnen auftreten können.

Bei der Abbildungsgleichung kann es schnell zu Abweichungen kommen, da es sich um Augenmaß handelt und je nachdem das Bild unterschiedlich scharf oder eben unscharf gesehen wird.  Dazu kann es schnell zu einer Fehlerfortpflanzung kommen, denn beim Verfahren über die Linsengleichung müssen mehrere Messgrößen aufgenommen werden und diese wiederum verrechnet werden, um die Brennweite zu ermitteln. Somit kann das Ergebnis negativ beeinflusst werden.

Dieses Problem umgeht man bei dem Autokollimationsverfahren, denn in der Theorie ist es genauer und sicherer, denn beim Autokollimationsverfahren liefert eine Messung direkt das Ergebnis. Hier ist allerdings noch anzumerken, dass das Autokollimationsverfahren im konkreten Versuch recht mühsam durchzuführen war, da der Spiegel nicht nur schief, sondern auch noch fleckig und angelaufen war, wodurch das Aufnehmen korrekter Messwerte erschwert wurde.

Auch wenn bei unserer Messung nicht unbedingt das Bessel´sche Verfahren die kleinste Messunsicherheit lieferte, würden wir es als das am genauesten Messverfahren einstufen, da hier lediglich die Differenz der Linsenpositionen und der Abstand d von Bild und Gegenstand für die Brennweitenbestimmung relevant ist. Dies führt dazu, dass eine Abweichung der angenommenen Hauptebene von der wahren Hauptebene der Linse das Ergebnis nur minimal, wenn nicht sogar überhaupt nicht beeinflussen, da eine nicht wie angenommen liegende Hauptebene stets gleichermaßen verrückt ist und sich so entstehende Fehler aufheben.

Vermutlich führten die genannten Fehlerquellen bei unseren Messwerten zu Messunsicherheiten und Fehlern im Messergebnis.

## 3.5) Bestimmung der resultierenden Brennweite fges der kombinierten Sammellinsen

### 3.5.1) Versuchsaufbau und Messergebnisse

Es wird wieder derselbe Versuchsaufbau wie in Aufgabe 3.1.1 verwendet. In diesem Versuchsteil werden jedoch zwei Linsen auf einem Reiter in definiertem Abstand (l = 22 mm) voneinander auf der optischen Bank montiert. Mit Hilfe des Besselverfahren wird die Gesamtbrennweite der Linsenkombination ermittelt.

Die Linsenkombinationen ergeben sich aus:

a) die beiden Sammellinsen (A und B) und

b) der kurzbrennweitigeren Sammellinse (B) und der Zerstreuungslinse (C).

Nun werden wieder beide Positionen gesucht, an welchen scharfe Abbildungen auf dem Schirm zu sehen sind.

Abgemessen und notiert werden hier nun beide Linsenpositionen. Dazu wird zudem noch der Bereich ±∆PL bestimmt. Eine Bestimmung bei b) von ±∆PL ist nicht nötig.

| Linsen Nr. | PG/mm | Linsenposition 1 |  | Linsenposition 2 |  | PB/mm | Abstand l/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PL/mm | ∆PL/mm | PL/mm | ∆PL/mm |  |  |
| (a) | 180 | 250 | 10 | 365 | 5 | 440 | 22 |
| (b) | 180 | 1115 | - | 295 | - | 1210 | 22 |

Tabelle 8: Messergebnisse für die Bestimmung der Linsenkombinationen mittels dem Bessel´schen Verfahren

### 3.5.2) Berechnung

Es kann mittels der Formel OA.10 die Brennweite f der Linsenkombinationen (A+B) berechnet werden. Siehe in Tabelle 9.

Tabelle 9: Berechnete Werte d, e, f, ∆e und ∆f mit dem Bessel´schen Verfahren der beiden Linsenkombinationen

| d in mm | e in mm | f in mm | ∆e in mm | ∆f in mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 | 115 | 52,2836… | 15 | 3,317… |
| 1030 | 820 | 94,29611… | - | - |

Die Gesamtbrennweite des Liniensystems, wie er sich aus der Theorie ergibt, berechnet sich durch der Gleichung OA.6:

1fges=1f1+1f2-lf1*f2

→ fges=48,4314…mm

Da jedoch auch die durch das Besselverfahren Brennweiten Unsicherheiten haben, muss hier eine Fehlerrechnung nach Gauß durchgeführt werden. Dazu verwendet man die Formel (GR.23):

∆fges=∂fges(f1,f2,l)∂f1*∆f12+∂fges(f1,f2,l)∂f2*∆f22

∆fges=f22-f2l(f1+f2+l)2*∆f12+f12-f1l(f1+f2+l)2*∆f22

∆fges= (4,256…*10-3mm+7,905…mm=2,81…mm

Somit beträgt die theoretisch errechnete Gesamtbrennweite:

Tabelle 10: Berechnete Brennweite fges mit Messunsicherheit ∆f in mm mit der Theorie

| Linsen Nr. | Brennweite fges mit Messunsicherheit ∆f in mm | Relatives Ergebnis in mm |
| --- | --- | --- |
| (a) | (48,4±2,9) | 48,4(1±6,0%) |

Durch das Besselverfahren lassen sich folgende Gesamtbrennweiten der kombinierten Linsen ausrechnen (OA.10): (wie in 3.3.2.)

Mit den Werten aus Tabelle 9 ergibt sich:

fges=d2-e24*d=(260mm)2-(115mm)24*260mm=52,28…mm

∆fges=|e2*d*∆e|

∆fges=115mm2*260mm*15mm=3,31…mm

Als Ergebnis des Besselverfahren ergibt sich eine Gesamtbrennweite mit der Messunsicherheit:

fges=52±4mm oder fges=52(1±7,7%)mm

Beim Vergleich der Konfidenzintervalle überschneiden sich die Werte überwiegend, somit bestätigen sich die Ergebnisse gegenseitig. Eine leichte Abweichung von ca. 7% kann durch Mesfehler, wie ungenaues Ablesen der Werte oder subjektives entscheiden, wann ein scharfes Bild zustande gekommen ist.

## 3.6) Bestimmung der Brennweite der Kombinierten Sammel- und Zerstreuungslinse

### 3.6.1) Versuchsaufbau und Messergebnisse

Siehe Versuchsaufbau und Messwerte von 5.1)

### 3.6.2) Berechnung

Es kann mittels der Formel OA.10 die resultierende Brennweite f der Linsenkombinationen (B+C) berechnet werden. Siehe in Tabelle 12.

Auf die Angabe der Messunsicherheit kann bei diesem Auswerteteil verzichtet werden.

Tabelle 11: Berechnete Werte d, e, f, ∆e und ∆f mit dem Bessel´schen Verfahren der beiden Linsenkombinationen

| d in mm | e in mm | f in mm | ∆e in mm | ∆f in mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 | 115 | 52,2836… | 15 | 3,317… |
| 1030 | 820 | 94,2961… | - | - |

Aus diesem Wert soll nun die Brennweite der Zerstreuungslinse berechnet werden, mithilfe der Gleichungen aus OA.6. Als fSL wird der Wert fSL=53,8....mm  aus 5.2) genommen. Durch Umstellen der Gleichung OA.6 ergibt sich der Wert für die Brennweite der Zerstreuungslinse fges=94,2..mm.

1fges=1fSL+1fZL-1fSL*fZL→fZL=1-lfSL*11fges-1fSL

fZL=1-22mm53,8..mm*1194,2..mm-153,8..mm

Durch Einsetzen der Werte ergibt sich eine Brennweite von fZL =-74,3868…mm

Die Brechkraft der Zerstreuungslinse ergibt sich aus der Formel OA.7:

D=1f=1-0,074..m=-13,4432…dpt

## 3.7) Berechnung der Brennweite der langbrennweitigen Sammellinse in Abhängigkeit von der Wellenlänge λ

### 3.7.1) Versuchsaufbau und Messergebnisse

Es wird derselbe Versuchsaufbau wie in 3.1.1 verwendet. Hier wird die Sammellinse mit größerer Brennweite verwendet. Zusätzlich wird nun ein Farbfilter zwischen Blende und Linse montiert, sodass nur Licht einer bestimmten Wellenlänge die Linse passiert. Es wird entsprechend dem Bessel’schen Verfahren vorgegangen.

Wie zuvor auch wird die Brennweite bestimmt, indem die Positionen (zwei Linsenpositionen) der Linse mit den scharfen Abbildungen auf den Schirm bestimmt wird. Die geschieht unabhängig für die verschiedenen Farbfilter. Zudem muss die Wellenlänge λ notiert werden.

Tabelle 12: Messergebnisse der Linsenpositionen mit Farbfilter mittels Besselverfahren

| Farbfilter | PG/mm | Pos. 1: PL/mm | Pos. 2: PL/mm | PB/mm | Wellenlänge λ/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rot | 180 | 660 | 865 | 1350 | 623 |
| blau | 180 | 670 | 880 | 1340 | 450 |

### 3.7.2) Berechnung

Nach der grundlegenden Überlegung, je kleiner die Wellenlänge des Lichtes an Linsen, umso stärker wird es gebrochen kann man daraus schließen, dass die Brennweite f für den roten Farbfilter (λ=623 nm) größer sein wird, als für das kürzerwellige blaue Licht ( λ =450 nm). Denn blaues Licht hat eine kleinere Wellenlänge als rotes hat.

Unter Verwendung der Formel OA.10 ergeben sich die folgenden Brennweiten:

Tabelle 13: Berechnete Werte für d, e und Brennweite f mithilfe des Besselverfahren

| Farbfilter | d in mm | e in mm | f in mm |
| --- | --- | --- | --- |
| rot | 1170 | 205 | 283,5202… |
| blau | 1160 | 210 | 280,4956… |

Zu erkennen ist, dass rotes Licht eine geringere Brechkraft also eine größere Brennweite hat als blaues Licht (𝑓𝑟𝑜𝑡 > 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑢). Dies stimmt mit den theoretischen Erwartungen überein und bestätigt somit die Überlegung zuvor.

4.Fazit

Im Versuch: Optische Abbildungen mit Linsen wurden Brennweiten und Brechkraft dreier unterschiedlicher Linsen und Linsensystemen mittels verschiedener Verfahren bestimmt. Bei allen Verfahren musste zwischen „scharfen“ und „unscharfen“ Bildern unterschieden werden. Dies ist mit den verfügbaren Mitteln jedoch nicht objektiv bewertbar und es war schwer einzuschätzen, wann wir ein Bild als scharf einzustufen konnten. Damit gab es hier ein großes Fehlerpotential, da subjektiv entschieden wurde. Diese Fehler zeigten sich bei uns in allen Versuchen und daher hatten wir relativ große Messunsicherheiten. Dazu ist eine Protokollantin Brillenträgerin und hatte diese an dem Tag des Versuches nicht auf. Positiv anzumerken ist jedoch, dass die Ergebnisse der Abbildungsgleichung, des Autokollimationsverfahren als auch des Besselverfahren alle in der gleichen Größenordnung lagen. Um weitere Störgrößen zu minimieren, sollte auf eine dunkle Arbeitsumgebung, einen sauberen Schirm, eine saubere Linse sowie eine saubere Lichtquelle beziehungsweise saubere Blende zu achten. Den Versuch wiederholt durchzuführen, würde ebenfalls Fehlerquellen minimieren und genauerer Werte liefern.

5. Anhang: Aufgenomme Messwerte

Abb. 3: Messwerte Handgeschrieben