Sommersemester 2023

BM5

Frage 1:

Welche physikalische Wechselwirkung von Gammastrahlung mit Weichteilgewebe ist dominant bei nuklearmedizinischen Anwendungen 
(100 keV – 1 MeV)?

- kohärente Streuung

- Compton Streuung

- Photoeffekt

- Paarerzeugung

- Kernphotoeffekt

Frage 2:

Messvorrichtung in der Nuk mit der entnommene radioaktive Körperflüssigkeit (Blut) am ehesten gemessen werden können?

- Gammakamera

- Messsonde

- PET-Scanner

- Bohrlochdetektor

Frage 3:

Der Positronenzerfall (β+) findet nur statt, wenn

- der instabile Atomkern einen Protonenüberschuss aufweist und der Q-Wert größer 2mec2 ist (me = Elektronenmasse).

- der instabile Atomkern einen Protonenüberschuss aufweist und der Q-Wert kleiner 2mec2 ist.

Frage 4:

Wie erfolgt bei der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) die Kollimation der Strahlung?

- Durch gleichzeitige Messung (Koinzidenz) von zwei 511-keV-Photonen (elektronische Kollimation)

- Durch gleichzeitige Messung (Koinzidenz) von zwei Positronen (elektronische Kollimation)

Frage 5:

Welches Verfahren ist zur Ermittlung der Organdosis am ehesten nicht geeignet?

- planare Szintigraphie mit conjugate counting

- einfache planare Szintigraphie

- SPECT mit Schwächungs- und Streukorrektur

- PET mit Schwächungs- und Streukorrektur

Frage 6:

Wie wird die inhärente Inhomogenität (wöchentliche QC) bei Gammakameras geprüft?

Ohne Kollimator und mit Punktquelle in großem Abstand.

Frage 7:

Beim Gammazerfall ändert sich

Weder die Massenzahl noch die Ordnungszahl

Frage 8:

Frage zu technischem Strahlenschutz

Ermittlung der Kenndosisleitung und dann Berechnung des Schwächungsfaktors

Frage 9:

Vorteile Partikeltherapie

Höhere RBW von Schwerionen/Protonen als bei Photonen, hohe Dosis im Bragg-Peak

Frage 10:

Abschirmung von Neutronen

1. Moderation schneller Neutronen, 2. Absorption der langsamen Neutronen, 3. Abschirmung der auftretenden Gammastrahlung

Frage 11:

Ab wann spricht man von HRQ

Umschlossener, radioaktiver Stoff mit dem Überschreiten der der Aktivitätswerte der Strahlenschutzverordnung Anlage 4 Tabelle 1

Frage 12:

Kennzeichnungsplicht von radioaktiven Behälter über dem 10^4-fachen der Freigrenze- was stimmt nicht?

Folie 26 Fehrenbacher, Neutronenvorlesung  Vorausberechnetes Entsorgungsdatum ist falsch

Frage 13:

Entlassung von Patienten nach der Radioiodtherapie, was ist richtig?

Mit Meldung darf man Patienten aus medizinischen Gründen früher entlassen

Frage 14:

Bei einer schwangere Patienten am 10. Tag wurde ein Schädel-CT gefahren. Wie muss man vorgehen?

Scanbereich (Schädel) ist sicher weit vom Uterus entfernt, Konversionsfaktor < 0,001

Frage 15:

Ab wann tritt Aktivierung der Luft am Linac auf?

Ab 8 MeV

Frage 16:

Welches Verfahren zur Messung der Personendosis stimmt nicht?

Kontaminationsmonitor

Frage 17:

Wann wird Diebstahlschutz benötigt?

Wenn die Aktivität oberhalb der Freigrenze liegt

Frage 18:

Welche Abgabe von radioaktiven Stoffen stimmt nicht?

Abgabe an Sondermülldeponierung

Frage 19:

Was ist ein bedeutsames Vorkommnis?

Nicht zu erwartende deterministische Schäden bei Untersuchungen

Frage 20:

Frage zur Medizinischen Forschung was ist richtig?

Der Dosisgrenzwert für im Sinne des Forschungsvorhabens gesunde Personen beträgt 20 mSv

Frage 21:

Frage zu Minderjährigen in der medizinischen Forschung, was stimmt?

Dürfen nur teilnehmen, wenn bereits auf das Forschungsvorhaben eine Krankheit bzw. ein Krankheitsverdacht vorliegt

Frage 22:

Ab welcher Dosis HU ist Schwangerschaftsabbruch gerechtfertigt?

100mSv

Frage 23:

Vorteile des AL im Vergleich zur Teletherapie

Normalgewebe wird besser geschont

Frage 24:

Frage zu Abhängigkeit der Bestrahlungszeit von der Dosiswirkung im Bezug auf den Strahlenschutz

Verschiedene Antworten mit Bestrahlungszeit, Dosiswirkung, Dosisleistung, Dosis konstant etc. – wir wissen die Antwort leider nicht mehr

Frage 25:

Frage zur Strahlentherapie allgemein bei Photonenfeldern. Was ist falsch?

Strahlerkopf wird beim Wechsel vom Photonen- in den Elektronenbetrieb immer ausgetauscht

Die richtigen Antworten waren zu Keilfilter, Kollimation Photonenfeld etc.

Frage 26:

Welche Beschleuniger werden heute in der Strahlentherapie verwendet?

Hochfrequenzlinearbeschleuniger für Elektronen und Photonen, Zyklotron und Synchrotron für Schwerionen und Protonen

Frage 27:

Welches bildgebende Verfahren wird in der Strahlentherapie zur Patientenpositionierung nicht eingesetzt?

- CT

- MRT

- Ultraschall

- Planares Röntgen

- PET

Frage 28:

Welche Unsicherheiten werden in der Strahlentherapie bei der Berechnung von Margins nichts berücksichtigt?

- Konturierung GTV

- Mikroskopische Tumorausdehnung

- Organbewegung

- Lagerunsicherheiten

- Unsicherheiten durch das Planungssystem

Frage 29:

Welches Verfahren in der Dosimetrie um die Dosis zu bestimmen stimmt nicht?

- Filmdosimetrie

- TLD

- Kalorimetrie

- Ionisationsdosimetrie

- Tachymetrie

Frage 30:

Frage zu Strahlentherapie allgemein. Was ist richtig?

Wenn möglich am Linac von hoher nach niedriger Energie abstrahlen

Frage 31:

Frage zur medizinischen Forschung

Bei Studien mit Begleitdiagnostik ist eine Anzeige ausreichend

Frage 32:

??

Frage 33:

- Dosisleistungskonstante, Aktivität und Abstand r gegeben, Berechnung der effektiven Dosis, die man in der Teeküche abbekommt, wenn man sich dort 200h im Jahr aufhält, ohne Berücksichtigung der Bleiwand (F als 1 annehmen)

- Bleiwand jetzt berücksichtigen bei der Berechnung, Schwächungsfaktor F aus der Tabelle rauslesen. Handelt es sich jetzt um einen Strahlenschutzbereich?

Frage 34:

5 Fälle auf bedeutsames Vorkommnis, Vorkommnis oder kein Vorkommnis überprüfen und falls es ein bedeutsames Vorkommnis ist begründen warum

1. Zu wenig Aktivität in der Nuklearmedizin verabreicht -> aufgezogene Aktivität und Rückmessung + verordnete Aktivität waren gegeben

2. Tangentialbestrahlung einer Mamma, es treten Hautrötungen auf

3. Patientenverwechslung in der Röntgendiagnostik, CTDI = 91 mGy war gegeben

4. Vergessener Boost, er wurde aber nach 2 Tagen mit geplanter Dosis nachgeholt

5. Zu viel Tc99-Technegas in der Diagnostik verabreicht- Schwellenwert musste überprüft werden