IS - Ionisierende Strahlung

Protokoll zum Versuch des Physikalischen Praktikums I von

Universität Tübingen

### Verfasser:

### Gruppennummer:	21

### Versuchsdatum:	19.06.24 Betreuer:	Jovan Boskovic

Tübingen, den 23. Oktober 2024

Inhaltsverzeichnis

- Versuchsziel	1

- Versuchsaufbau und -durchführung	1

- Versuch 1	1

  - Aufgabe a)	1

  - Aufgabe b)	2

  - Aufgabe c)	3

  - Aufgabe d)	3

- Versuch 2	4

- Versuch 3	5

  - Aufgabe a)	5

  - Aufgabe b)	6

  - Aufgabe c)	7

- Fazit	7

- Literatur	7

- Anhang	7

# Versuchsziel

Im Versuch werden β- und γ-Strahlungen betrachtet. Ziel des Versuchs ist es die Reichweite von ionisierter Strahlung von Cäsium 137 auf Abschirmungen aus un- terschiedlichen Materialien und Dicken zu bestimmen.

Dazu werden die Massenschwächungskoeffizienten von Aluminium und Blei, die maximale Eindringteife der Strahlung und die Abschwächung von γ-Strahlen im Material bestimmt.

# Versuchsaufbau und -durchführung

Der Versuchsaufbau besteht aus einem mit Cäsium-Gas gefüllten Geiger-Müller- Zählrohr, das an einem GAMMA-Counter angeschlossen wird. Am Geiger-Müller- Zählrohr wird eine Spannung von 500 V angelegt. Nacheinander werden zehn ver- schiedene Aluminium-Platten mit unterschiedlicher Dicke in das Zählrohr gelegt. Nachdem die Platten 60 Sekunden lang bestrahlt wurden, wurde NMess notiert. Danach wurde der Versuch mit zehn Bleiplatten wiederholt, die wiederum für 120 Sekunden bestrahlt wurden.

- Bestimmung der Eindringtiefe von β-Strahlung und Abschwächung von γ-Strahlung in Aluminium

## Aufgabe a)

Es soll die Zählrate nmess mit der Gleichung IS.5 berechnet und mit der Gleichung IS.10 korrigiert werden. Wir gehen von einer Totzeit τ0= 230 µs aus.

nmess

= Nmess

t

(3.1)

nmess

n	=

(3.2)

korr

1 − n

mess

· τ0

Trägt man unsere Messwerte in einer Tabelle ein, ergibt sich folgende Tabelle:

Tabelle 1: Messwerte von Aluminium

| Element | Dicke x in mm | Zeit t in s | Nmess | nmess in 1 s | nkorr in s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 0,1 | 60 | 16455 | 274,25 | 292,71 |
| Al | 0,3 | 60 | 6649 | 110,82 | 113,72 |
| Al | 0,5 | 60 | 2961 | 49,35 | 49,92 |
| Al | 0,8 | 60 | 695 | 11,58 | 11,61 |
| Al | 1,0 | 60 | 568 | 9,47 | 9,49 |
| Al | 2,0 | 60 | 530 | 8,83 | 8,85 |
| Al | 3,0 | 60 | 542 | 9,03 | 9,05 |
| Al | 4,0 | 60 | 537 | 8,95 | 8,97 |
| Al | 8,0 | 60 | 429 | 7,15 | 7,16 |
| Al | 16,0 | 60 | 396 | 6,60 | 6,61 |

Aufgabe b)

n1

Nun sollen wir mit den korrigierten Werten ln	ni	gegen die Aluminiumdicke x

n1

auftragen, mit n1 der korrigierten Zählräte bei x= 0,1 mm. Es ergibt sich folgendes Diagramm:

Abbildung 1: ln  ni  aufgetragen über die Aluminiumdicke x

Die Funktion der Ausgleichsgeraden im ersten Abschnitt (blau) lautet y = -3,9827x

+ 0,28 und im zweiten Abschnitt (gelb) y = -0,0249x - 3,4206.

Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie der Knick im Diagramm interpretiert wer- den kann. Der Knick tritt auf, wenn die Aluminiumdicke knapp 1 mm beträgt. Dies resultiert aus der Absorptionsfähigkeit von Aluminium. Ab einer Dicke von 1 mm wird die β-Strahlung, (blaue Linie) absorbiert. Somit kann nur noch die γ-Strahlung (orangene Linie) das Material durchdringen. Folglich wird diese viel weniger absorbiert als die β-Strahlung, was sich im weiteren Verlauf der Linie zeigt.

## Aufgabe c)

lation bei y = ln		anhand der steilen Gerade bestimmt werden.

Die maximale Eindringtiefe dβ,max soll mithilfe der Gleichung IS.6 durch Interpo-

1

50

dβ,max sagt die Materialiendicke aus, bei welcher 98% der β-Teilchen ihre Energie

verloren haben.

1

Die Formel lautet:

n(dβ,max) =

n0	(3.3)

50

Daraus folgt:

−3, 9827x + 0, 28 = ln    1	(3.4)

50

x = 1, 0525	(3.5)

Bei einer Schichtdicke von x= 1,0525 mm haben 98% der β-Teilchen ihre Energie verloren.

## Aufgabe d)

ρ

Es soll der Massenschwächungskoeffizient µ

von Aluminium berechnet werden.

cm3

Wir rechnen mit 0,66 MeV γ-Strahlung und der Dichte ρ = 2,7 g .

Der Schwächungskoeffizient µ ist gleich der Steigung m der flacheren (orangenen) Ausgleichsgeraden (vgl. IS-Versuchsanleitung, Seite 11).

Es folgt:

=

cm

µ	0, 249 1

2, 7

ρ

g cm3

= 0, 0922

cm2 g

(3.6)

g

Unser Massenschwächungskoeffizient beträgt also 0,0922  cm2 .

- Vergleich der Nachweiswahrscheinlichkeit des Zählrohrs

In diesem Aufgabenteil soll mithilfe des y-Achsenabschnitts (gelben Ausgleichs- gerade) die Maximale Zählrate ny,max für γ-Photonen berechnet werden. Daraus folgend soll die Nachweiswahrscheinlichkeit der γ-Quanten im Zählrohr ermittelt und bewertet werden.

Dafür nehmen wir an, dass jeder Zerfall eines β-Teilchens von Cäsiumatomen, ein Gammaübergang folgt.

Bei x = 0 ist die Zählrate maximal. Grund dafür ist keine Abschirmung durch das Material.

Es folgt:

Für x = 0 folgt:

y (0) =  c = −3, 4206	(4.1)

ln	ny,max	= mx + c	(4.2)

n1

ln	ny,max	= c	(4.3)

n1

ny,max n1

= ec	(4.4)

ny,max = ecn1	(4.5)

ny,max

= e−3,4206 274, 25 . . . 1

·

s

1

(4.6)

ny,max = 8, 9660 . . . s

(4.7)

Wir benötigen ein Verhältnis, daher berechnen wir folgend die β-Zählrate nbeta,max. Die β-Zählrate ergibt sich aus der Differenz zwischen der gesamten Zählrate und der maximalen γ-Zählrate.

Es gilt:

y (0) = c = 0, 28	(4.8)

ngesamt = ec · n1	(4.9)

1

ngesamt = 362, 8683 . . . s

(4.10)

nβ,max = ngesamt − nγ,max	(4.11)

1

nβ,max = 353, 9023 . . . s

(4.12)

Daraus ergibt sich das Verhältnis:

nγ,max nβ,max

= 0, 0253 . . . = 2, 53%	(4.13)

Unsere derzeitige Methode zur Detektion von γ-Quanten weist eine sehr geringe Nachweisbarkeit auf, mit etwas über 2% Erfolgsquote. Es ist offensichtlich, dass ei- ne alternative Detektionsmethode erforderlich ist, um eine zuverlässige qualitative Bewertung der γ-Strahlung vornehmen zu können.

- Bestimmung der Abschwächung von

γ-Strahlung in Blei

## Aufgabe a)

| Element | Dicke x in mm | Zeit t in s | Nmess | nmess in 1 s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 1 | 120 | 1258 | 10,48 |
| Pb | 2 | 120 | 1129 | 9,41 |
| Pb | 3 | 120 | 1002 | 8,35 |
| Pb | 4 | 120 | 922 | 7,68 |
| Pb | 6 | 120 | 783 | 6,53 |
| Pb | 8 | 120 | 527 | 4,39 |
| Pb | 10 | 120 | 518 | 4,32 |
| Pb | 15 | 120 | 367 | 3,06 |
| Pb | 20 | 120 | 247 | 2,06 |
| Pb | 30 | 120 | 142 | 1,18 |

Unsere Messwerte bei den Bleiplättchen sind in der folgenden Tabelle dargestellt: Tabelle 2: Messwerte von Blei

Trägt man diese Messwerte analog zu den Aluminiummesswerten in einem Dia- gramm ein, ergibt sich folgender Graphenverlauf:

n1

Abbildung 2: ln  ni  aufgetragen über die Aluminiumdicke x

Der Funktionsterm der Ausgleichsgerade beträgt hier y = -0,076x - 0,0391

## Aufgabe b)

Als nächstes kann die Halbwertsdicke d 1

entsprechend der Achsenwahl für y =

2

ln  1    interpoliert werden.	2

Die Halbwertsdicke d 1 , bezeichnet die Dicke des Abschirmmaterials, bei der die

2

Hälfte der gesamten Strahlung absorbiert wurde und nicht mehr überschritten wird. Sie wird durch den Schnittpunkt zweier Linien definiert (gegeben durch IS- Versuchsanleitung, Seite 11):

y1 = −0, 076x − 0, 0391	(5.1)

2

2

y  = ln   1	(5.2)

y1 = y2	(5.3)

Daraus folgt für die Halbwertsdicke:

d 1 = 8, 6053. . . mm	(5.4)

2

## Aufgabe c)

Zuletzt möchten wir den Schwächungskoeffizient µ von Blei bestimmen. Dafür ge- hen wir analog zu 3.4 Massenschwächungskoeffizient vor. Aus IS-Versuchsanleitung

cm3

(Seite 11) wird uns die Dichte von Blei ρP b = 11, 34   g   gegeben.

Es gilt:

m = −µ	(5.5)

Für den Massenschwächungskoeffizient ergibt sich:

# Fazit

µ	0, 77

=

ρ	11, 34

= 0, 0679

cm2 g

(5.6)

Die Tatsache, dass der Zerfall von Cäsiumgasatomen rein zufälllig ist, gestaltet sich eine präzise Ausführug des Versuchs als schwierig.

Abweichungen entstehen durch Wechselwirkungen und andere spontane Prozesse, die während dem Versuch auftreten können.

γ-Strahlung kann außerdem nur zu circa 2,2% detektiert werden. Aus diesen Grund kommt es ebenso zu großen Abweichungen.

Der Versuch bietet eine gute Grundlage für das Verständnis von Strahlung, eignet sich jedoch nicht als die beste Methode γ-Strahlung aufzuzeichnen.

# Literatur

[1] Versuchsanleitung: IS Ionisierende Strahlung

# Anhang