PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR NATURWISSENSCHAFTLER*INNEN

PRAKTIKUM SOMMERSEMESTER

2024

SA-Saitenschwingungen

Betreuerin: Natasha Gerolstein

Protokollanten:

Gruppe 21

B.Sc. Medizintechnik

Versuchsdatum: 02.05.2024

Abgabedatum: 11.06.2024

Abgabe   3

Inhalt

1.	Einleitung	2

2.	Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung	2

3.	Auswertung	3

3.1.	Bestimmung der Grundfrequenz	3

3.2.	Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit c	4

3.3.	Bestimmung der Saitenmasse m für die vier Saitenspannungen	5

3.4.	Bestimmung des gewichteten Mittelwerts der Saitenmasse	6

3.5.	Bestimmung der Grundfrequenz	7

3.6.	Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit	8

4.	Fazit	10

5.	Anhang	11

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Versuchsaufbau nach Abb. SA.3	2

Abbildung 2: Diese zeigt die Eigenfrequenz in Hz in Abhängigkeit von den Schwingungsmoden n mit Saitenlänge L für 4 verschiedene Spannmassen mit Ausgleichsgeraden durch den Ursprung. Lila: M = 0,2502 kg, Grün: M = 0,2002 kg, Rot: M = 0,1502 kg und Blau: M = 0,1002 kg	3

Abbildung 3: Invertierte Grundfrequenz 1f1' in Abhängigkeit zur Saitenlänge L mit Ausgleichsgerade durch den Ursprung	8

Abbildung 4: Messwerte Versuch Saitenschwingung	11

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 : Zeigt gemessene Frequenzen mit konstanter Saitenlänge L = 0,7 m bei unterschiedlichen Massen	3

Tabelle 2: Gezeigt sind die Grundfrequenzen f1 mit Messunsicherheiten	4

Tabelle 3: Ausgerechnete Ausbreitungsgeschwindigkeit c mit Messunsicherheit Δuc	5

Tabelle 4: Eigenmasse m mit Messunsicherheit	6

Tabelle 5: Zeigt die variable Länge L und die jeweiligen ersten drei Frequenzen	7

Tabelle 6: Aufgenommene Messwerte für variable Länge L mit Grundfrequenzen f1	7

# Einleitung

Bei dem Experiment „Seitenschwingungen“ ist das Ziel, eine stehende Welle zu erzeugen. Eine stehende Welle wird erzeugt durch die Überlagerung von kontinuierlichen Wellen mit den reflektierten und invertierten Wellen und führt zu ortsfesten Knoten und Bäuchen. Dabei befinden sind zwei feste Enden an beiden Seiten. Durch Interferenz bilden sich die Bäuche und Knoten, welche sich je nach Frequenz f, angehängten Massen M, sowie Saitenlänge L variieren. Die Zielsetzung war den Zusammenhang zwischen den physikalischen Größen zu untersuchen. Im ersten Abschnitt des Experiments möchten wir nachweisen, dass die k-te Eigenfrequenz in Abhängigkeit zur ersten Eigenfrequenz steht. Im zweiten Abschnitt des Versuches möchten wir die inverse Proportionalität zwischen der Grundfrequenz f1 und der Saitenlänge L belegen.

# Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung

Abbildung 1: Versuchsaufbau nach Abb. SA.3

Ein Lautsprecher wird an einen Frequenzgenerator angeschlossen, wodurch die Frequenz f eingestellt wird. Die Saite ist über einen Stab an den Lautsprecher verknüpft, und verläuft durch zwei Klemmen und eine Umlenkrolle. An der Saite hängt eine variabel Masse M, um die Saitenspannung zu verändern. Die erste Klemme ist verschiebbar, wodurch die Saitenlänge L veränderter werden kann. Im ersten Teil des Experiments wurden mit vier verschiedenen Massen M und einer konstanten Saitenlänge L die Frequenzen f der Eigenschwingungen gemessen. Im zweiten Teil wurden allerdings die Seitenlänge L acht Mal variiert und die Masse M blieb konstant. Hier wurden die ersten drei Eigenschwingungen ermittelt.

# Auswertung

# Bestimmung der Grundfrequenz

Folgende Werte wurden gemessen:

Tabelle 1 : Zeigt gemessene Frequenzen mit konstanter Saitenlänge L = 0,7 m bei unterschiedlichen Massen

| Masse M | f1 in Hz | f2 in Hz | f3 in Hz | f4 in Hz | f5 in Hz | f6 in Hz | f7 in Hz | f8 in Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1002 kg | 13,3 | 27,2 | 42,2 | 56,6 | 70,2 | 83,3 | 95,8 | 107,7 |
| 0,1502 kg | 15,3 | 30,9 | 46,5 | 62,0 | 76,9 | 91,6 | 106,4 | 120,8 |
| 0,2002 kg | 18,7 | 37,5 | 56,1 | 74,5 | 92,9 | 111,2 | 129,3 | 147,4 |
| 0,2502 kg | 21,9 | 43,5 | 64,8 | 85,9 | 107,1 | 128,1 | 149,1 | 169,4 |

Die gemessenen Messwerte sind in dem Diagramm festgehalten worden. Die Frequenz ist hierbei die y-Achse und die Schwingungsmode die x-Achse.

Abbildung 2: Diese zeigt die Eigenfrequenz in Hz in Abhängigkeit von den Schwingungsmoden n mit Saitenlänge L für 4 verschiedene Spannmassen mit Ausgleichsgeraden durch den Ursprung. Lila: M = 0,2502 kg, Grün: M = 0,2002 kg, Rot: M = 0,1502 kg und Blau: M = 0,1002 kg

Die Eigenschwingung lässt sich durch folgende Formel ableiten:

fn = c = c2L · n (SA.3)

Folgende Gleichung SA.3 kann weiter vereinfacht werden:

fn = f1 · n    da gilt:     f1 = c2L (SA.4)

In dem Diagramm ist eine lineare Steigung zwischen der Frequenz f und der Mode n zu erkennen. Welche durch die Ausgleichsgeraden, die durch den Urspruch verlaufen, gekennzeichnet sind. Die Steigung ist auf die jeweilige Grundfrequenz der Saiten zurückzuführen. Denn bei einer allgemeinen Geradengleichung, welche auch durch den Ursprung verläuft, ist das x bei der Grundschwingung gleich eins ist (y = m ∙ x; m = f1; y = fn). Man sieht auch den Zusammenhang in SA.4. Daraus folgt, dass der y-Wert somit fn entspricht, f1 der Steigung und n dem x-Wert.

Mit Hilfe des RGP-Befehls von Excel lässt sich die Grundfrequent f1 der Saite und die Unsicherheit der Steigung der Ausgleichsgerade errechnen. Allerdings rechnet Excel mit dem Student-Faktor eins, wir benötigen aber den Faktor zwei für unser Experiment. Deswegen wurden alle Unsicherheiten Δuf1 mit zwei multipliziert.

Tabelle 2: Gezeigt sind die Grundfrequenzen f1 mit Messunsicherheiten

| Masse M in kg | f1 in Hz | Δuf1in Hz | (f1± Δuf1) in Hz | Relatives Ergebnis in Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1002 | 13,74362… | 0,18319… | (13,74 ± 0,19) | 13,74 (1± 1,4 %) |
| 0,1502 | 15,24460… | 0,10199… | (15,24 ± 0,11) | 15,24 (1± 0,72 %) |
| 0,2002 | 18,50980… | 0,06439… | (18,51 ± 0,07) | 18,51 (1± 0,38 %) |
| 0,2502 | 21,32303… | 0,10332… | (21,32 ± 0,11) | 21,32 (1± 0,52 %) |

# Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit c

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c berechnet man mithilfe der Formel aus SA. 4:

f1 = c2 L  c = f1 · 2 L

Die gemessene Saitenlänge ist wie folgt gegeben: L = 0,70 m. Mithilfe dieser und den einzelnen Werten der Frequenzen f1 lässt sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit c berechnen:

Beispielsweise sieht der Rechenweg wie folgt aus mit f1= 13,74362… Hz und M1 = 0,1002 kg:

c(f1,L) = f1· 2 · L

c(f1,L) = 13,74362… Hz · 2 · 0,70 m

c(f1,L) = 19,24107… ms

Mithilfe der Gauß`schen Fehlerfortpflanzung (GR. 23) lässt sich die dazugehörige Messunsicherheit Δuc für die Ausbreitungsgeschwindigkeit c berechnen:

∆uc1=∂c∂f1⋅∆uf12+∂c∂L1⋅∆uL2

ΔuL ist durch GR.20 gegeben:

ΔuL = |lsyst| + |lstat|

Mittels der Gleichung GR.5 lässt sich Isyst bestimmen:

Isyst = ± (a + b · L)

Die EG-Genauigkeitsklasse des Meterstabs beträgt III. Die Variablen a und b lassen sich wie folgt (nach Tabelle GR.5) bestimmen:

Isyst = ± (0,6 mm + 0,4  mmm · 1 m) = ± 1 mm

ΔIstat wird aus der Tabelle GR. 9 für den Meterstab entnommen:

ΔIstat = ±0,3 mm

Die Unsicherheit der Längenmessung ist daher:

ΔuL = 1 mm + 0,3 mm = ±1,3 mm

Durch Einsetzen der ermittelten Werte ergibt sich die Fehlerfortpflanzung (GR. 23) der Ausbreitungsgeschwindigkeit c:					
∆uc1=∂c∂f1⋅∆uf12+∂c∂L1⋅∆uL2

uC1= 2L·Δuf12+2f1·ΔuL2

uC1 = 0,25895… ms

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c und deren Messunsicherheiten für die folgenden Spannmassen werden analog berechnet.

Tabelle 3: Ausgerechnete Ausbreitungsgeschwindigkeit c mit Messunsicherheit Δuc

| Masse M in kg | c in ms | Δuc in ms | (c ± Δuc) in ms | Relatives Ergebnis in Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1002 | 19,24107… | 0,25895… | (19,24 ± 0,26) | 19,24 (1 ± 1,4 %) |
| 0,1502 | 21,34245… | 0,14819… | (21,34 ±0,15) | 21,34 (1 ± 0,70%) |
| 0,2002 | 25,91372… | 0,10219… | (25,91 ± 0,11) | 25,91 (1 ± 0,42 %) |
| 0,2502 | 29,85225… | 0,15492… | (29,85 ± 0,16) | 29,85 (1 ± 0,54 %) |

# Bestimmung der Saitenmasse m für die vier Saitenspannungen

Mittels der Gleichungen SA.4 bis SA.7 ergibt sich die Gleichung, um die Saitenmasse m in Abhängigkeit von M, g, L und f1 zu berechnen.

c = M · g · Lm     c² = M · g · Lm    m = M · g · Lc²    m = M · g4 · L · f1²

Im Anschluss wird die Rechnung exemplarisch für M1 = 0,1002 kg durchgeführt mit den folgenden gegebenen Konstanten:

g = 9,81 m s² 
m = 0,1002 kg · 9,81 mS24 · 0,70 m · (13,74362… Hz) ²  = 1,85855… g

Zur Ermittlung der Messunsicherheit Δum für die Massenbestimmung der Saite wird das Gauß´schen Fehlerfortpflanzungsgesetz (GR. 23) verwendet. Dafür gilt folgende Formel:

Es gilt Δum= 1,0 g und g = 9,81 ms²

Δum = m∂L·uL2+m∂f1·Δuf12 + m∂m·Δum2

Δum = -M · g4 · L2· f1²·uL2+-M · g2 · L · f1³· Δuf12 + g4 · L · f1²·Δum2

Die Saitenmassen und deren Messunsicherheiten für die folgenden Spannmassen werden analog berechnet und sind in folgender Tabelle dargestellt:

Tabelle 4: Eigenmasse m mit Messunsicherheit

| Masse M in kg | m in g | Δum in g | (m ±Δum) in g | Relatives Ergebnis in Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1002 | 1,85855… | 0,05301… | (1,86 ±0,06) | 1,86 (1 ± 3,2%) |
| 0,1502 | 2,26437… | 0,03410… | (2,26 ± 0,04) | 2,26 (1 ± 1,8%) |
| 0,2002 | 2,04725… | 0,01794… | (2,047 ± 0,018) | 2,047 (1 ± 0,88%) |
| 0,2502 | 1,92796… | 0,02052… | (1,928 ± 0,021) | 1,928 (1 ± 1,1%) |

# Bestimmung des gewichteten Mittelwerts der Saitenmasse

Nun wird der gewichtete Mittelwert der Masse m der schwingenden Saite sowie die Standardabweichung des gewichteten Mittelwerts berechnet. Hierbei werden die Gleichungen GR.61 und GR.62 verwendet. In diesen Gleichungen steht mi für die Saitenmasse m und Δum bezeichnet die dazugehörige Messunsicherheit.

m = mium²1um²

um = 11um²

Einsetzen der ermittelten

Werte ergibt folgende Ergebnisse:

um= 0,01222… g

m = 2,02282… g

Daraus ergibt sich folgendes Endergebnis für m:

m = (2,023 ± 0,013) g

m = 2,023 (1 ± 0,64%) g

# Bestimmung der Grundfrequenz

Im Folgenden sind die Messwerte dargestellt.

Tabelle 5: Zeigt die variable Länge L und die jeweiligen ersten drei Frequenzen

| L in m | f1 in Hz | f2 in Hz | f3 in Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 38,0 | 77,6 | 114,1 |
| 0,35 | 33,4 | 66,6 | 99,1 |
| 0,4 | 28,7 | 58,2 | 86,3 |
| 0,45 | 25,1 | 51,5 | 77,4 |
| 0,5 | 23,3 | 46,7 | 69,5 |
| 0,55 | 20,4 | 41,2 | 64,0 |
| 0,6 | 19,1 | 38,3 | 57,4 |
| 0,65 | 17,8 | 35,6 | 52,5 |

Die Grundfrequenzen f1'​ werden durch folgende Formel berechnet, da nach Gleichung SA.4 folgt: f1 + f2 + f3 = f1 + 2f1 + 3f1 = 6f1, da f2 = 2·f1, f3 = 3·f1 usw. gilt.

Daraus ergibt sich die Formel:

f1+f2+f36=f1'

Tabelle 6: Aufgenommene Messwerte für variable Länge L mit Grundfrequenzen f1

| L in m | f1 in Hz | f2 in Hz | f3 in Hz | Grundfrequenz f1 'in Hz | 1f1' in Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 38,0 | 77,6 | 114,1 | 38,28333… | 0,02612… |
| 0,35 | 33,4 | 66,6 | 99,1 | 33,18333… | 0,03013… |
| 0,4 | 28,7 | 58,2 | 86,3 | 28,86666… | 0,03464… |
| 0,45 | 25,1 | 51,5 | 77,4 | 25,66666… | 0,03896… |
| 0,5 | 23,3 | 46,7 | 69,5 | 23,25000… | 0,04301… |
| 0,55 | 20,4 | 41,2 | 64,0 | 20,93333… | 0,04777… |
| 0,6 | 19,1 | 38,3 | 57,4 | 19,13333… | 0,05226… |
| 0,65 | 17,8 | 35,6 | 52,5 | 17,65 | 0,05665… |

# Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit

Die Werte für die Länge L und die invertierte Grundfrequenz werden aus Tabelle 6 in das  Diagramm 3 eingefügt.

Abbildung 3: Invertierte Grundfrequenz 1f1' in Abhängigkeit zur Saitenlänge L mit Ausgleichsgerade durch den Ursprung

Diese Abbildung zeigt die invertierte Grundfrequenz 1f1' in Relation zur

Saitenlänge L mit einer Ausgleichsgerade durch den Ursprung.

Die Messwerte liegen im Diagramm 3 näherungsweise auf einer Geraden. Dies liegt an der umgekehrten Proportionalität von Saitenlänge L zu f1. Anhand von der Gleichung SA.4 ist dies mathematisch begründet.

f1 = c2 · L   L = c2 · f1   L  1f1

Aufgrund des funktionellen Zusammenhangs zwischen der Ausbreitungsgeschwindigkeit c und der Steigung y der Ausgleichsgeraden, die auf dem linearen Zusammenhang zwischen der Grundfrequenz und der Saitenlänge L (SA.4) beruht, ist es möglich aus den Messwerten Ausbreitungsgeschwindigkeit c zu berechnen.

Mit der RGP-Funktion von Excel wird die Steigung y der Ausgleichsgeraden berechnet und ist: y = 0,08677… 1 ms:

c = 2 · L· f1

c = 2y = 20,08677… 1mS  = 23,04944… ms

Mit der RGP-Funktion von Excel lässt sich die Unsicherheit der Steigung y der Ausgleichsgeraden berechnen und diese wird im Anschluss mit dem Faktor 2 multipliziert.

sy = 0,00015561… sm

uy = 2 · sy

uy = 2 · 0,00015561… sm = 0,00031123… sm

Die Messunsicherheit Δuc wird mit der Gaußschen Fehlerfortpflanzung aus GR.23 berechnet:

Δuc  = -2y²· Δuy2 =0,082666… ms

Entsprechend bekommen wir folgende Werte für die Ausbreitungsgeschwindigkeit:

c = (23,05 ± 0,09) ms

c = 23,05 (1± 0,39%) ms

Wir Vergleichen die Messergebnisse für c mit den Ergebnissen für dieselbe Spannmasse aus Aufgabenteil 1(b).

Ergebnis aus 1(b) c = (21,34 ± 0,15) ms

Ergebnis aus 2(b) c = (23,05 ± 0,09) ms

Das Konfidenzintervall der beiden Ergebnisse lässt sich mit GR.15 bestimmen.

[x - 2 · uc, x + 2 · uc]

Da wir den Studentischen Faktor bereits oben in unsere Rechnung einbezogen haben ist dieser hier nicht mehr notwendig.

Ergebnis aus 1(b) [21,34 -0,15; 21,34 +0,15] ms  [21,19; 21,49] ms

Ergebnis aus 2(b) [23,05 - 0,09; 23,05 +0,09] ms  [22,96; 23,14] ms

Wenn man die Obergrenze des ersten Intervalls von der Untergrenze des zweiten Intervalls abzieht, ist die Differenz zwischen den Intervallen 1,51 ms.

# Fazit

In dem Experiment zur Saitenschwingung eines Seils, dass durch einen Lautsprecher angeregt wurde, wird die Saitenschwingung untersucht. Für die Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit c wurden zwei verschiedene Methoden der Versuchsdurchführung und der Auswertung angewendet. Schwierigkeiten ergaben sich eine stehende Welle einer genauen Frequenz zuzuordnen, da die stehende Welle scheinbar in einem minimalen

Frequenzbereich existierte und die maximale Frequenz für die stehende Welle knapp unter der Frequenz liegt, die die stehende Welle zum Zusammenbruch bringt. Zudem ist es nicht unwahrscheinlich, dass minimalen Veränderungen der Seillänge beim Umbau des Versuchsaufbaus entstanden, sind. Aus diesen Gründen ergeben sich unterschiedliche Intervalle für die Ausbreitungsgeschwindigkeit c. Die Intervalle der Auswertungsteile 1(b) und 2(b) überschneiden sich nicht und sind um 1,51ms entfernt. Diese Abweichung liegt unter anderem an obigen Gründen. Unter Berücksichtigung unserer Zielstellung wurde gezeigt, dass die Grundfrequenz f1 proportional zur n-ten Schwingung ist. Anhand von Abbildung zwei wird dies visualisiert und zusätzlich ist eine unterschiedliche Steigung für verschiedene Massen erkennbar. Als Zusammenhang folgt, je größer die Spanmasse, desto größer muss die Grundfrequenz sein, allerdings jeweils die gezeigte Proportionalität zwischen der k-ten Schwingung und der Grundfrequenz f1. Durch den zweiten Versuchsteil wird die umgekehrte Proportionalität zwischen der Grundfrequenz f1 und der Saitenlänge L gezeigt. Durch die lineare Ausgleichgerade in Abbildung 3 ist dieser Zusammenhang veranschaulicht.

# Anhang

Abbildung 4: Messwerte Versuch Saitenschwingung