Teil A (45 Punkte)

Dr. Pemp Projekt in Aufgabentext beschrieben: Infusionspumpe

- Vier Schritte im Entwicklungsprozess nennen, plus das jeweilige Endprodukt der Phase – zusätzlich: In welcher Phase ist die größte Beeinflussbarkeit der Kosten und Funktion gegeben?

- Welcher Schritt folgt nach den vier Entwicklungsschritten? Was wird in dieser Phase gemacht?

- Ist das Gerät im beschriebenen Dr. Pemp Projekt ein Gerät und warum (mit der Definition von Gerät arbeiten)

- Ist das Dr. Pemp Projekt ein Projekt und warum (mit der Definition von Projekt arbeiten)

- Unterschied Validierung und Verifizierung

- Blackbox zur Infusionspumpe zeichnen

- Funktion und Aufbau des morphologischen Kastens erläutern

- Welche Verfahren zur Auswahl der besten Lösung nennen

- Komplette Funktionsstruktur mit Roth Symbolen zur Infusionspumpe zeichnen und in einer Tabelle die einzelnen Symbole daraus erklären und Anwendungsbeispiel nennen

- …

- Ankreuzen (wahr/falsch mit Begründung)

1. Kann man Stoffe, Energie und Nachricht in einander umwandeln

2. Kann man bei der Abstraktion die F-Anforderung weg lassen

3. Ist eine Anforderungsliste noch anpassbar nachdem die Phase 1 abgeschlossen ist?

4. …

Teil B (45 Punkte)

- Auflistung und Erklärung des Workflows beim 3D-Drucken mit FDM

- Genannt waren 3 Fehler beim FDM-Drucken – Aufgabe: Zuordnen, in welchem Schritt im Workflow der Fehler passiert ist, und mögliche Verbesserung nennen

  - Eigentlich runde Ecke wird im 3D-Druck eckig

  - Bauteil bricht bei Belastung, obwohl es schon optimal zur Belastungsrichtung auf dem Druckbett angebracht wurde

  - Bauteil löst sich von der Druckplatte

- Zwei Ausrichtungen für den FDM-Druck eines Türgriffs sind visuell dargestellt. Für die Möglichkeiten sollen jeweils die folgenden Fragen beantwortet werden:

  - Wo am Bauteil findet Bridging statt?

  - Wo am Bauteil gibt es Überhänge? Müssen Stützstrukturen eingeplant werden?

  - Besteht Gefahr von Delamination?

  - Wie ist die Oberflächenbeschaffenheit an den funktionalen Stellen?

  - Abschließend: Welche Ausrichtung sollte gewählt werden + Begründung

- Fiktiver Fall: Man hat mit SLS gedruckt, der Hohlkörper ist gebrochen und man wurde mit flüssigem Harz bespritzt. Was kann konstruktiv verändert werden und wo, um dies zu vermeiden?

- Vor- und Nachteile von 1k und 2k Lacke

- Motorkennlinie DC-Motor: Zu gegebener Kennlinie (Drehmoment/Drehzahl) einen stärkeren und einen schwächeren Motor einzeichnen

- Gegenüberstellung DC-Motor zu Schrittmotor (zu den jeweiligen Kategorien immer + oder – für besser oder schlechter): Gewicht (bei gleicher Leistung), Verschleiß, Ansteuerung mit PWM möglich, Positioniergenauigkeit

- Nyquist-Shannon-Abtasttheorem beschrieben, was passiert, wenn man das nicht beachtet und wie heißt dieses Phänomen?

- Zum AD-wandler 2 charakteristische Parameter und die Einheiten dazu nennen

- Rechnung zum AD Wandler: wie hoch ist die Auflösung eines 10 bit-AD-Wandler mit Eingangsspannung von 10V?

- Zu optischem Encoder (Inkrementalgeber) beurteilen, ob die Einordnung wertdiskret und zeitkontinuierlich stimmt, darüber hinaus das Signal der LED-Sensors und des Zählers einzeichnen

- Wie unterscheiden sich die Ausgangssignale von Primärsensor, Sensor und smartem Sensor?

- Potentiometer erklären, auf welchem Prinzip basiert das und sagen, ob er auch rotatorische Bewegung kann

- Vor- und Nachteile von DMS und FSR

- Fragen zum Spritzguss: Warum sind gleiche Wanddicken sinnvoll? Wie kann man das realisieren? Und warum sind dicke Wanddicken ungeschickt?

- Was ist die Funktionsweise vom Laserschneiden?

- Nenne 3 Lasercutter Arten mit ihren Eigenschaften

- Welcher Laser wird am Institut verwendet? (In Aufgabenstellung wurde genannt, dass z.B. Holz, Glas,… am Institut geschnitten wird)

- Die drei Grundeigenschaften des Laserlichts generell nennen

- Zwei Spektren sind gegeben (eins recht breit und ein typisches RGB-LED-Spektrum): Begründen, welches besser geeignet ist für den Einsatz in Endoskopen

- Wie kann man beim Eloxieren einfärben? Die drei Möglichkeiten nennen und erklären