# Implantate

## Erster Streich: Gadow

- Vorlesung

- Gesundheit als sechstes Kondratieff

- Bevölkerung altert

  - Gesundheit für Verbraucher und Wirtschaft immer wichtiger

  - Implantate gefragter

- Aktuell das größte Problem bei Endothesen ist die Verankerung im Knochen; die Kraftverteilung auf den Knochen ist nicht gleichmäßig und natürlich, der Knochen baut sich an vielbelasteten Stellen ab.

- 25,3 ‰ bzw. 21,3 ‰ der dt. Bevölkerung haben respektive Hüft- oder Kniegelenkprothesen

- Zukunft: gedruckte Individualimplantate

| biotoxisch | biotolerant | bioinert | bioaktiv |
| --- | --- | --- | --- |
| Schwermetalle… | CoCr, PMMA PEEK | Ti, TiAl6V4, αAl2O3 | TiO2, Hap, TCP, Biogläser |
| Entzündungsreaktion, Abstoß | Kontaktgewebe, distantierte Knochenbildung | Kontaktosteogenese | Umwandlung in körpereigenes Gewebe, bindende Osteogenese, biokatalytische Wirkung (drug delivery) |

| Osteosynthese/ Gelenkersatz | Rostfreie Stähle, Titan und Titanlegierungen, CoCr-Legierungen | Polyethylen (UHMWPE), Polymethylacrylat | Aluminiumoxid, Zirkonoxid (ZrO2) Calciumphosphate |
| --- | --- | --- | --- |
| Dentalchirurgie | Titan und Titanlegierungen, CoCr-Legierungen, Amalgam (HgAgSn), Goldlegierungen | Polymethylacrylat | Aluminiumoxid, Zirkonoxid (ZrO2) Calciumphosphate, Porzellan |
| Gefäßchriurgie | CoCr-Legierungen, NiTi-Legierungen | Polyester, Polytetraflouretylen, Polysiloxane, Polyuretane | Keramik sehr hart und gut als bspw. Gelenkpfanne verwendbar |
| Chirurgische Instrumente | Rostfreie Stähle, Titanlegierungen |  |  |
| Ophotalmologie (Augenkram) |  | Polymethylacrylat, Polysiloxane, Hydrogele |  |