BMT – Gedächtnisprotokoll WS 25/26

Viele Klausurfragen waren mit den Altklausurfragen der vorigen Jahre zu beantworten.

Es gab 60 Fragen, die meisten davon Multiple-Choice. Es wurden dann in Ja/Nein-Unterfragen aufgeteilt.

WICHTIG: Doppelte Verneinung beachten!

Bsp: Wie lautet das ohmsche Gesetz? Kreuze JA an, wenn die gegebene Formel nicht stimmt.

Fragen:

- Ordne die verschiedenen Anregungsmuster den Namen zu.

| FID |  |
| --- | --- |
| Spin-Echo |  |
| Carr-Puchell-Sequenz (CPS) |  |
| Inversion-Recovery |  |

- Welche Herstellungsverfahren gibt es für die Patch-Clamp Pipetten?

  - Vertikale Pipettenpuller

  - Horizontale Pipettenpuller

- Was ändert sich wenn man den Schalldruck p auf 2p verdoppelt?

  - Schallleistung verdoppelt sich

  - Schalldruckpegel erhöht sich um 6dB

- Ein Signal wird verzerrungsfrei verstärkt. Gebe die geänderte Amplitude und die Phasenverschiebung an (Formeln für Eingang und Ausgangssignal waren gegeben, Antwort in Tabellenform, zwei Bsp waren gegeben)

  - Amplitude durch gleichen Faktor teilen wie Bsp (hier: 4)

  - Phasenverschiebung ????

- Gebe die richtige Formel für den Aktivitätskoeffizienten an.

- Gebe die Formel für die zeitliche Resolution von Ultraschallbildern an.

- Sie haben einen Verstärker mit einer Ausgangsspannung UA, einer Gleichtaktspannung UGl und einer Gegentaktsspannung UD. Gebe die Formel für die Gegentaktverstärkung an.

- Welche Bildgebungen für Augen gibt es?

  - Funduskopie/Augenspiegelung

  - Fluoreszenz-Angiographie

  - Spaltlampenuntersuchung

  - Elektroretinogramm (ERG)

  - Elektrookulogramm (EOG)

  - Gesichtsfeldprüfung

  - Tonometrie

  - Kohärenztomographie (OCT)

- Wovon ist die Pulsoximetrie abhängig?

  - Dyshämoglobine (Carboxyhämoglobin, Methämoglobin)

- Wovon ist der Gewebewiderstand abhängig?

  - Frequenzabhängig

  - Wassergehalt

- Wann gilt dS  0?

  - Adiabatisches System

- Welche Arten von Ableitungen gibt es?

  - Unipolare Ableitungen

  - Bipolare Ableitungen

- Was ist die Ursache für die Diffusionsspannung?

  - Barrierefreie Phasengrenze

  - Vollständige permeable Membran

- Wie kann man ein analoges Signal in ein digitales Signal umwandeln (ohne Informationsverlust)?

  - Nyquist-Frequenz-Bereich

  - Doppelt so große Abtastfrequenz wie größte gemessene Frequenz

- Man musste das veränderliche Volumen eines Zylinders berechnen. Nur die Fläche A hat sich geändert, die Länge l blieb konstant.

  - Durch umstellen des Ohmschen Gesetzes und des spezifischen Widerstand konnte eine Formel in Abhängigkeit von I(t) und U(t) hergeleitet werden.

- Gebe die Formel für die Lamorfrequenz an und benenne ale Kenngrößen mit Einheit.

  - ωL=γ⋅B	B: mag. Flussdichte [T],

: Gyromagnetisches Verhältnis [MHz/T]

L: Lamorfrequenz [Hz]

- Wo wird Hören verarbeitet?

  - Auditiver Kortex

- Beim Indikatordilutionsverfahren kann der Fluss dV/dt mittels des Stewart-Henriques-Hamilton-Verfahren ermittelt werden. Gebe die richtige Formel an.

- Irgendwas mit Linien und Ultraschall